SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

CONTENIDO

1. CONDICIONES GENERALES

2. DEFINICIONES

3. OBJETIVOS CLAVE

4. ALCANCE DEL SERVICIO

5. TABLA DE ESTÁNDARES ESPECIFICOS

6. EXCEPCIONES

7. INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

8. APÉNDICES

# CONDICIONES GENERALES

  - El Desarrollador deberá proporcionar 6 (seis) meses previos a la Fecha Programada de Terminación de Obra el Manual de Operación del Servicio de Seguridad y Vigilancia que deberá apegarse a la Legislación, el cual deberá de quedar clasificado como “Proceder Sujeto a Modificación” o “Sin Comentarios” en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) a más tardar durante el periodo citado, y formará parte de los Principales Hitos del Programa de Inicio de Servicios, mismo que deberá de incluir como mínimo:

  - La subdivisión de las Instalaciones para fines de seguridad y vigilancia, incluyendo los puestos de vigilancia permanente y casetas (jefes de turno, jefe o jefes de servicio y supervisores).

  - Los programas de seguridad y vigilancia para cada Unidad Funcional y Espacio, considerando su presencia y los rondines correspondientes (por Turno, diario, semanal etc.).

  - Relación de elementos con los que contará el Servicio, incluyendo administrativos, operativos, etc. Apegándose a los requisitos solicitados por la Legislación y a la parte contractual.

  - Sistema de video-vigilancia conocido como “circuito cerrado de televisión”, previamente establecido en los planos correspondientes y previo reconocimiento del Área físicamente, así como la identificación de los puntos importantes para establecer las cámaras.

  - Equipo de seguridad y vigilancia a emplear por elemento y por cada Unidad Funcional y Espacio. Así como uniformes e identificaciones a utilizar por el personal del Servicio.

  - Planes de contingencia ante situaciones de Emergencia.

  - Programa Interno de Protección Civil del Hospital, conforme a la Legislación.

  - El Servicio de Seguridad y Vigilancia se proporcionará de manera permanente las 24 horas del día los 365 días del año, conforme a lo establecido en los Manuales de Operación y conforme a la disponibilidad de las Unidades Funcionales descritas en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), privilegiando los turnos de 12 y 24 horas.

  - El Servicio de Seguridad y Vigilancia coadyuvará en la implementación del Programa Interno de Protección Civil para el Hospital de acción participando en el Programa Interno, que considerará la prevención, la detección, el control, la extinción, la evacuación, la formación y la respuesta del Personal de Seguridad en caso de Catástrofes. Asimismo, deberá tener un Plan de Emergencias ante situaciones de riesgo como vandalismo; robo; extravío de objetos, Equipos o infantes; alteración del orden; etcétera.

  - El Desarrollador deberá atender cualquier Solicitud de Servicio de Eventos Programados y Eventos No Programados para el Servicio de Seguridad y Vigilancia que se realice durante las 24 (veinticuatro) horas del día los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año, manteniendo un ambiente seguro dentro de las Instalaciones y que sea capaz de responder a cualquier incidente que ocurra en el interior o a inmediaciones del Hospital, dentro de lo que marca la Legislación y dentro del marco contractual.

  - El Desarrollador deberá incluir un área específica de Protección Civil aplicando la Legislación vigente en la materia, en los tres niveles de Gobierno, normas aplicables y documento rector Institucional, observando los lineamientos de Hospital Seguro.

- DEFINICIONES

  - Cualquier referencia en este documento a "Estándares Específicos" se referirá a los Estándares Específicos relacionados con este Servicio de Seguridad y Vigilancia (incluyendo los Apéndices contenidos en el presente documento).

  - En lo que no se contraponga con el presente documento, los conceptos definidos en los Estándares Generales y los términos con mayúscula inicial descritos en el Anexo 1 (Definiciones), Anexo 4 (Mecanismo de Pagos) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) serán aplicables en este documento.

  - Para los Estándares Generales contenidos en el presente documento, las siguientes palabras y frases tendrán el significado que a continuación se establece, en lo que no se contrapongo a lo dispuesto en el Anexo 1 (Definiciones):

| “Catástrofe (Interna y/o Externa)” | Es un hecho natural o provocado que afecta directamente la seguridad e integridad de los Usuarios, la integridad de las Instalaciones y Equipos del Hospital. |
| --- | --- |
| “Emergencia” | Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador (Artículo 2, Fracción XVII, Ley General de Protección Civil, 2012). |
| “Fenómeno Natural Perturbador” | Agente perturbador producido por la naturaleza (Artículo 2, Fracción XXI, Ley General de Protección Civil, 2012). |
| “Fenómeno Antropogénico” | Agente perturbador producido por la actividad humana (Artículo 2, Fracción XX, Ley General de Protección Civil, 2012). |
| “Personal de Seguridad” | Significa personal involucrado o empleado ya sea directa o indirectamente por el Desarrollador para llevar a cabo las actividades de seguridad y vigilancia. |
| “Plan de Emergencia” | Conjunto de acciones para dar respuesta oportuna, adecuada y coordinada ante una situación de Emergencia; considerando las Instalaciones, personas, servicios y recursos disponibles, con base en la evaluación de riesgos, disponibilidad de recursos materiales y humanos (Términos de referencia de Protección Civil, SEGOB, 2010). |
| “Programa Interno de Protección Civil” | Instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna Emergencia o desastre (Artículo 2, Fracción XL, Ley General de Protección Civil, 2012). |
| “Fenómeno Perturbador” | Es un hecho natural o provocado que afecta directamente la seguridad e integridad de los Usuarios, la integridad de las Instalaciones y Equipos del Instituto. |
| “Hospital Seguro” | Establecimiento de servicios de salud que debe permanecer accesible y funcionando a su máxima capacidad, con la misma estructura, bajo una situación de Emergencia o de desastre (Art. 2º, fracción XXIX de la LGPC-2012). |
| "Servicio de Seguridad y Vigilancia" | Significa el servicio a ser proporcionado conforme a estos Estándares Específicos. |

- OBJETIVOS CLAVE

  - Adicionalmente a los objetivos clave establecidos en el Apéndice C (Estándares Generales) del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), el Desarrollador deberá prestar el Servicio de Seguridad y Vigilancia tomando como referencia los siguientes objetivos:

- Proporcionar un Servicio de Seguridad y Vigilancia conforme a la Legislación.

- Los métodos, procedimientos y rutinas del Servicio de Seguridad y Vigilancia serán adecuados para cada tipo de Unidades Funcionales y Espacios.

- Proporcionar un Servicio de Seguridad y Vigilancia para garantizar la seguridad y la integridad de todos los Usuarios, el personal, visitantes, Instalaciones, Equipos del Hospital.

- Proporcionar el Servicios de Seguridad y Vigilancia, con personal altamente calificado y preparado para atender las acciones propias del servicio (Ver Apéndice A del presente documento).

- Utilizar tecnología capaz de monitorear las diversas Unidades Funcionales y Espacios del Hospital, tanto al interior como en la periferia, con la finalidad de salvaguardar la seguridad e integridad de sus Usuarios, visitantes, Instalaciones y Equipo del Hospital.

- Cada miembro del Personal de Seguridad y Vigilancia deberá compartir un objetivo común e integrarse al proceso de cambio y mejoramiento de la Calidad.

- El Desarrollador deberá capacitar al Personal de Seguridad y Vigilancia para establecer las relaciones entre los diferentes departamentos involucrados en el proceso de seguridad, tomando como referencia lo establecido en el Apéndice B del presente documento.

- Contribuir a crear una cultura de seguridad y orden dentro del Hospital y cumplir con las políticas en materia de seguridad del Instituto.

En materia de Protección Civil:

- Contar con una instalación con sistemas de emergencia y respuesta que permitan salvaguardar la integridad de los Usuarios, derechohabientes y proveedores.

- Generar entre los trabajadores y Usuarios acciones de auto-cuidado y protección generando una cultura de protección civil ante las situaciones de riesgo.

- Contar con una estructura de respuesta capacitada y coordinada ante situaciones de Emergencia para lo cual deberán aplicar planes y protocolos establecidos como primera instancia de respuesta ante una contingencia o Emergencia.

- Contar con los procesos y coordinación necesaria para proporcionar la continuidad del Servicio en una situación de contingencia o Emergencia.

- ALCANCE DEL SERVICIO

  - El Desarrollador deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en los Estándares Generales aplicables descritos en el Apéndice C (Estándares Generales) del Anexo 10 (Requerimiento de Servicios) para la realización del Servicio de Seguridad y Vigilancia.

  - El Desarrollador como mínimo habrá de atender lo siguiente:

- Adicionalmente a la aplicación de disposiciones establecidas en los Estándares Generales, el Desarrollador deberá cumplir con estos Estándares Específicos.

- El Desarrollador deberá proporcionar el Servicio de Seguridad y Vigilancia en base a los horarios y procedimientos establecido en el Manual de Operación, previamente autorizados por el Instituto, el cual podrá ser modificado en función de las necesidades del Hospital, así como del Plan de Calidad.

- El Servicio de Seguridad y Vigilancia deberá proporcionar un Servicio completo de seguridad que incluya como mínimo, pero sin limitarse a los siguientes elementos:

  - Selección rigurosa y capacitación y adiestramiento del Personal de Seguridad de acuerdo con la Legislación. El Desarrollador deberá de contar un programa de capacitación avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de los formatos DC’s (Ver Apéndices A y B de éste documento).

  - Protocolos de acción para responder a incidentes de seguridad.

  - Programa de patrullaje y rondines de seguridad.

  - Vehículos de traslado, vigilancia y apoyo en contingencias.

  - Protocolos de actuación específicos para Unidades Funcionales y Espacios de alto riesgo, los cuales serán acordados en conjunto con el Instituto.

  - Mantenimiento a extintores y equipo contra incendios.

  - Mecanismos de control de acceso.

  - Reporte de incidentes y su seguimiento.

  - Programa para prevención del delito.

  - Recuperación y entrega de objetos perdidos.

  - Registro de visitantes.

  - Control y registro de visitantes y trabajadores con discapacidad.

  - Control de entrada y salida de bienes muebles conforme a la documentación normada por el Instituto.

- En coordinación con el Instituto, el Desarrollador deberá establecer medidas de seguridad, control, protección para Instalaciones, Equipos, Personal del Hospital y pacientes, que usan e ingresan al Hospital, que sean consistentes con las condiciones y riesgos inherentes a la localización de las Instalaciones, tales como sistemas de monitoreo (CCTV) y control de accesos, entre otras medidas.

- El Desarrollador deberá atender las recomendaciones del Hospital en materia de seguridad y Protección Civil emitidas por los diferentes comités instalados en el Hospital.

- El Desarrollador no deberá mantener el turno por más de 24 horas con el mismo personal, de acuerdo con lo establecido en el contrato de servicio con el Subcontratista, para evitar que el personal se vea disminuido en su capacidad para poder reaccionar ante los requerimientos del Servicio.

- En caso de que los elementos de seguridad y vigilancia porten armas, se deberán contar con todos los permisos y Autorizaciones correspondientes de acuerdo a la Legislación, así como con los requerimientos por parte del Instituto.

- El Desarrollador deberá de contar con Personal de Seguridad permanentemente en los siguientes Espacios consideradas de alto riesgo, esto indistintamente de las demás Unidades Funcionales y Espacios contenidos en su Manual de Operación:

  - Todos los accesos del exterior y hacia el interior del Hospital.

  - Bahías vehiculares con acceso a las Instalaciones.

  - Urgencias.

  - Tococirugía.

  - Cuneros.

  - Control de accesos a hospitalizaciones: pediátrica y adultos.

  - Cuidados Intensivos (adultos, neonatales).

  - Consulta Externa.

  - Dirección/ Gobierno.

  - Almacén.

  - Los que defina el Desarrollador y sean autorizados por el Instituto.

  - En materia de Protección Civil, el Desarrollador deberá cumplir con la Legislación vigente que permita que la estructura del Inmueble se encuentre acorde con lo establecido en la NOM 002 STPS 2010, NOM 0026 STPS 2010 y NOM 003 SEGOB 2011, además deberán contar con los siguientes sistemas:

- Sistema de Alertamiento Sísmico (alertas, sistema audible y visible, conectados a un sistema de paro de emergencia de fluidos y energéticos)

- Sistema de Detección Alertamiento y Extinción de Incendios (detectores de humo, calor, gas, etc.; señales audibles y visibles; panel de control, estación manual; extintores e hidrantes)

- Sistema de Evacuación (escaleras y puertas de Emergencia)

- Señalización

El Desarrollador mantendrá vigentes y funcionales los sistemas establecidos, para lo cual deberá de llevar una bitácora de mantenimiento de los mismos.

  - En materia de organización el Desarrollador deberá de presentar un anteproyecto del Programa Interno de Protección Civil (PIPC), apegado al modelo institucional y la normatividad vigente aplicable en todas y cada una de sus partes, mismo que una vez puesto en operación el prestador del Servicio, contará con 3 (tres) meses para presentar el PIPC debidamente avalado por la autoridad local competente. Esta acción no es limitativa para que el Instituto pueda supervisar sin previo aviso y en cualquier momento la operatividad competente y vigencia del PIPC.

  - Previo a la Fecha de Inicio de Servicios, 6 (seis) meses antes durante la revisión de los Manuales de Operación, se deberá elaborar un Plan de Emergencias, y también se deberá considerar el Programa Interno de Protección Civil que deberá incluir como mínimo las siguientes acciones:

- Prevención de accidentes.

- Acciones a seguir en situaciones de Emergencias garantizando la continuidad de las operaciones.

- Detección y alerta temprana de la Emergencia.

- Respuestas y reacción rápida del personal ante una Emergencia.

- Plan para minimización de daños y consecuencias.

- Seguridad de activos y personas en general.

  - El Desarrollador deberá incluir un sistema a través de cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) de alta definición, como mínimo en los lugares mencionados en el Apéndice B (Hoja de Datos General y Específicas) del Anexo 8 (Requerimiento de Diseño, Construcción y Plan Funcional) y aquellos Espacios que el Desarrollador considere necesarios para brindar un correcto Servicio de Seguridad y Vigilancia tomando como premisa la disminución de riesgos al personal, visitantes y pacientes en general, así como el control de los Equipos del Hospital. Las cámaras deberán ser de alta definición, para aplicaciones de seguridad en interiores y exteriores para visualizar el rostro de las personas y vigilar áreas estratégicas y críticas.

  - Las cámaras de CCTV deberán poder instalarse dentro de la carcasa o en la caja para empotrar en muro o losa. Deberán ser antivandálicas y las necesarias para permitir que giren y se inclinen, para facilitar el seguimiento de personas o bienes, según se especifique Apéndice B (Hojas de Datos General y Específicas) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

  - El Desarrollador deberá de proporcionar sistemas de control de acceso con dispositivos biométricos en los lugares mencionados en el Apéndice B (Hojas de Datos General y Específicas) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

  - La evaluación, revisión y aprobación de la información o documentación que debe presentar el Desarrollador en términos de estos Estándares Específicos y conforme al Método de Supervisión se llevará a cabo conforme al procedimiento de revisión establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) a menos que expresamente se señale un procedimiento diferente

  - Se deberá de almacenar lo captado por el Sistema de CCTV según lo establecido por la Legislación. En el caso de las grabaciones en las que se haya captado un hecho ilícito se deberán conservar mínimo cinco años, en calidad óptima.

  - Ante una Emergencia reportada o detectada por el Servicio del Seguridad y Vigilancia, se deberá atender a la brevedad a partir de la Solicitud de Servicio.

- TABLA DE ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

| EE | Estándar | Factor de Falla | Método de Supervisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrenamiento y selección rigurosa del Personal de Seguridad |  |  |  |
| EE 01 | El Desarrollador deberá asegurarse que todo el Personal de Seguridad que labore en el Hospital cumpla con el 100% de los requerimientos que la Legislación aplicable solicite a las empresas de Seguridad y Vigilancia. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 02 | El Desarrollador deberá asegurarse que el 100% del Personal de Seguridad que labore en el Hospital cuente con los conocimientos y entrenamiento requerido sobre aspectos de seguridad y vigilancia, los cuales deberán de formar parte de los Manuales de Operación. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 03 | El Desarrollador deberá capacitar al Personal de Seguridad para brindar un trato respetuoso y cordial hacia los Usuarios, tanto a pacientes, familiares y a todo el personal que labore en el Hospital a fin de no contar con quejas en su servicio. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 04 | El 100% (cien por ciento) del Personal de Seguridad deberá estar uniformado y portar una identificación visible, así como portar el equipo autorizado para la correcta prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 05 | El Desarrollador es el responsable de contar con un Plan de Emergencias. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 06 | El Servicio de Seguridad y Vigilancia se deberá prestar las 24 horas del día los 365 días del año en forma ininterrumpida. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 07 | El Personal de Seguridad que labore en el Hospital deberá de conocer al 100% el Plan de Emergencias, así como el Plan de Protección Civil. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| Incidentes de Seguridad |  |  |  |
| EE 08 | El Personal del Servicio de Seguridad y Vigilancia deberá de reportar inmediatamente a la dirección médica del Hospital y a las autoridades que el Instituto designe cualquier situación conflictiva que afecte la operación, la productividad, la integridad, de cualquier persona usuaria del Instituto. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 09 | El Desarrollador deberá reportar a la dirección médica del Hospital y a las autoridades que el Instituto designe cualquier situación conflictiva que afecte o ponga en peligro las Instalaciones o Equipo del Hospital y en forma paralela al Supervisor o a quién el Instituto defina. | FS1 | • Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 10 | El Desarrollador deberá de atender Solicitudes de Servicios derivadas de una Emergencia para el Servicio de Seguridad y Vigilancia en un lapso no mayor a 3 minutos. | FS1 | • Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 11 | El Desarrollador deberá de atender el 100% (cien por ciento) de los incidentes según el Plan de Emergencias, descrito en el Programa de Inicio de Servicios. Dichas Emergencias pueden incluir, pero no están limitadas a: - Alarmas de fuego. - Alarmas de irrupción. - Alarmas de seguridad y desalojo de Instalaciones. - Toma de Instalaciones. - Incidentes terroristas. - Alarmas de ataque personal. - Sustracción de personas. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 12 | El Desarrollador deberá de considerar la operación continua las 24 horas del día los 365 días del año, del 100% de equipos de monitoreo, lectores biométricos, lectores de proximidad, banda de rayos x y arcos detectores de metal entre otros elementos de seguridad de acuerdo a lo mencionado en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) y Anexo 9 (Requerimientos de Equipo). | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 13 | El Desarrollador deberá de asegurarse que el 100% del Personal del Servicio de Segundad y Vigilancia pueda contactarse de inmediato con el CAU y en forma paralela con el Supervisor APP o quién el Instituto defina. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. • Supervisión en sitio. |
| Patrullaje |  |  |  |
| EE 14 | El Desarrollador deberá de realizar los patrullajes y rondines de seguridad frecuente y aleatoria que incluya todos los Espacios del Hospital, esto de acuerdo al Programa de Patrullaje y rondines de Seguridad autorizado en el Manual de Operaciones del Servicio de Seguridad y Vigilancia. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio. |
| EE 15 | El Desarrollador deberá apegarse a la Legislación aplicable en materia de Servicios de Seguridad y Vigilancia durante toda la Vigencia del Proyecto. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 16 | El Desarrollador deberá reportar inmediatamente cualquier evidencia de daño o riesgo a la propiedad del Hospital al Centro de Atención al Usuario y en forma paralela con el Supervisor APP o quién el Instituto defina. El riesgo a la propiedad del Hospital puede incluir la Falla de equipo contra incendios. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario Hospital. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio. |
| EE 17 | El Desarrollador está obligado a mantener todas las salidas de emergencia y accesos libres ante la posibilidad de condiciones meteorológicas adversas o en caso de incendio o temblor con la finalidad de que puedan ser utilizados correctamente. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en Sitio. |
| Sistemas de Vigilancia |  |  |  |
| EE 18 | El sistema de vigilancia que se proporcione a través de equipos automatizados deberá mantenerse en operación las 24 horas del día, los 365 días del año y deberán contar con un responsable por turno a cargo del mismo. | FS1 | • •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en Sitio. |
| EE 19 | El Desarrollador deberá de grabar lo captado por el circuito cerrado de televisión (CCTV) las 24 horas del día los 365 días de) año. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 20 | El Desarrollador deberá de almacenar lo grabado en el circuito cerrado de televisión (CCTV) por lo menos lo que marque la Legislación vigente, esto durante toda la Vigencia del Proyecto o 5 años a petición expresa del Instituto. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| Respuesta a Desastres/Emergencias |  |  |  |
| EE 21 | La unidad interna de Protección Civil (cuerpo de gobierno) deberá de desarrollar por lo menos 1 simulacro por incendio, 1 por sismo y uno más de acuerdo al riesgo al que se encuentre expuesta la unidad, donde se lleve a cabo la evacuación ordenada y coordinada de áreas específicas del Hospital en colaboración del Personal del Servicio de Seguridad y Vigilancia. | FS1 | • Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 22 | El Desarrollador deberá revisar bolsas, mochilas abandonadas y otros artículos que constituyan una amenaza potencial y en caso de encontrase en lugares públicos aledaños a las Instalaciones deberá reportarlo de acuerdo a un protocolo acordado con el Instituto. | FS2 | • Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE23 | Deberá de contar con los convenios de colaboración con las instancias que permitan la continuidad de operaciones de los servicios. | FS3 | • Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| Control de Accesos |  |  |  |
| EE 24 | El Desarrollador deberá asegurar que el control de los accesos al Hospital se desarrolle según criterios y protocolos aprobados por el Instituto. | FS1 | • Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 25 | El Desarrollador será el responsable de la revisión del 100% (cien por ciento) de todos los pases de seguridad, las tarjetas de entrada o proximidad, y de las identificaciones que porta el Personal del Hospital. | FS2 | • Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 26 | El Desarrollador deberá emitir un reporte diario conteniendo todos los incidentes ocurridos en las Instalaciones y reportarlos al CAU, al Supervisor APP o a quién designe el Instituto. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 27 | Cuando se cometa un delito o cuando se sospeche que se cometió un delito, el Desarrollador deberá dar aviso al Hospital, al CAU, Supervisor APP o a quién designe el Instituto en el 100% (cien por ciento) de los casos. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| Objetos Perdidos |  |  |  |
| EE 28 | El Desarrollador deberá contar con un procedimiento para la recepción, registro, reporte seguimiento y entrega de objetos perdidos, por parte de los Usuarios de acuerdo a los horarios de operación del Hospital, esto es las 24 horas del día los 365 días del año; cuando estos objetos sean encontrados por su personal, visitantes, derechohabientes o Personal del Hospital. | FS2 | • •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 29 | El Desarrollador deberá custodiar cualquier objeto perdido de acuerdo con un sistema aprobado por el Instituto y almacenarlo hasta que sea reclamado por un periodo de 2 meses, lo que suceda primero. | FS2 | • Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE30 | El Desarrollador deberá contar y llevar a cabo un procedimiento para asegurar que los objetos recuperados sean devueltos a sus dueños. | FS2 | • Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| Protección Civil |  |  |  |
| EE 31 | El Desarrollador deberá contar con un Programa Interno de Protección Civil observando los lineamientos de Hospital Seguro. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 32 | El Desarrollador deberá garantizar al Instituto que, al inicio de cada Año de Operaciones, un especialista calificado y las autoridades competentes, hayan revisado las políticas y procedimientos de Protección Civil y seguridad aplicadas dentro de las Instalaciones. | FS1 | • Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 33 | El Desarrollador deberá elaborar y mantener actualizados los registros y documentos relacionados con la seguridad y Protección Civil. La entrega de dicha información al Instituto deberá realizarse en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas después de haberse realizado la solicitud. | FS2 | • Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 34 | El desarrollador deberá garantizar la capacitación de los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil y Brigadistas, a través de tercero certificado y mediante la expedición de la constancia respectiva. | FS2 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Instituto y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| Puestos de Vigilancia permanente |  |  |  |
| EE 35 | El Desarrollador deberá contar permanentemente con Personal de Seguridad y Vigilancia en espacios de alto riesgo, como son: - Todos los accesos del exterior y hacia el interior del Hospital. - Bahías vehiculares con acceso a las Instalaciones. - Urgencias - Cuneros - Control de acceso de hospitalizaciones: pediátricas y adultos. - Cuidados Intensivos (adultos, neonatales) - Consulta Externa - Dirección/ Gobierno - Almacén - Tococirugía - Ginecología – hospitalización conjunta Farmacia - Los que defina el Desarrollador y sean autorizados por el Instituto. | FS1 | • Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 36 | El Desarrollador deberá garantizar que todas las escaleras/rutas de evacuación externas sean seguras, estén claramente marcadas y libres de obstrucción. | FS1 | • Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 37 | El Personal del Desarrollador debe usar la vestimenta y prendas de protección necesarias de acuerdo a la actividad que desarrolle, a fin de dar cumplimiento a la Legislación aplicable y buenas prácticas en materia de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales. | FS2 | • Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del Centro de Atención al Usuario (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. |
| EE 38 | El Desarrollador debe asegurar que el personal está capacitado, cuenta con los conocimientos requeridos para desarrollar las actividades del Servicio y tiene acceso a programas de capacitación continua y adiestramiento con empresas con experiencia. | FS2 | • Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. |

El Supervisor APP presentará 3 (tres) meses previos a la Fecha Programada de Inicio de Servicios el Método de Supervisión de los Servicios, mismo que será revisado y validado por el Instituto en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

- EXCEPCIONES

A continuación, se establecen aquellas actividades que no forman parte del Servicio de Seguridad y Vigilancia:

- El mantenimiento del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) e instalaciones de seguridad. Esto está especificado en los Estándares Específicos del Servicio de Provisión y Reposición de Equipamiento en General.

- El recibir o enviar mensajería dentro del Hospital.

- INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

Los rangos de desempeño deberán ser establecidos en acuerdo con el Instituto y el Desarrollador y serán revisados anualmente. A manera de ejemplo, se citan los siguientes indicadores de mejora continua:

| Ref. | Indicadores de Mejora Continua | Rango de Desempeño |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verde | Amarillo | Rojo |
| 01 | Delitos e incidentes cometidos contra Personal del Instituto. | < [ ] delitos/ personal permanente | [ ] - [ ] delitos/ personal permanente | > [ ] delitos/ personal permanente |
| 02 | Delitos o incidentes cometidos contra pacientes. | < [ ] delitos/ personal permanente | [ ] - [ ] delitos/ personal permanente | > [ ] delitos/ personal permanente |
| 03 | Porcentaje de respuesta a llamados de Emergencia. | < [ ] minutos | [ ] - [ ] minutos | > [ ] minutos |
| 04 | Tiempo promedio de respuesta a llamados de Emergencia. | < [ ] minutos | [ ] - [ ] minutos | > [ ] minutos |
| 05 | Capacidad Sigma del Proceso. | Sigma | Sigma | Sigma |
| 06 | Inasistencia de elementos de seguridad. | < [ ] Faltas/ total de elementos | [ ] - [ ] Faltas/ total de elementos | > [ ] Faltas/ total de elementos |
| 07 | Rotación de elementos de seguridad. | < [ ] Nuevas contrataciones/ total de elementos | [ ] - [ ] Nuevas contrataciones/ total de elementos | > [ ] Nuevas contrataciones/ total de elementos |
| 08 | Auto evaluación del PIPC a través de cédula de verificación y el área normativa. | Operable | Semi crítico | Crítico |
| 09 | Realización de Simulacros. | Más de 3 simulacros realizados | 2 simulacros realizados | 0 simulacros realizados |

- APÉNDICES

Apéndice A

A continuación, se presentan de manera enunciativa, más no limitativa algunos perfiles del Personal del Servicio de Seguridad y Vigilancia que deberán ser tomados como referencia para la correcta prestación del Servicio.

Perfil 1

- Sexo Indistinto.

- Carecer de antecedentes penales o de sentencia condenatoria.

- Tener entre 18 y 60 años de edad, preferentemente.

- Estado civil indistinto.

- Físicamente apto.

- Estar debidamente capacitados en las modalidades en que prestarán el Servicio.

- No haber sido separado de las Fuerzas Armadas o de instituciones de seguridad pública o privada por alguna de las causas previstas en el artículo 27, fracción II, de la Ley Federal de Seguridad Privada.

- No ser miembros en activo de alguna institución de Seguridad Pública Federal, Estatal o Municipal o de las Fuerzas Armadas.

- Escolaridad: Secundaria terminada y acreditada a través de certificado expedido por la Secretaría de Educación Pública.

- Libre de adicciones.

Podrá ocupar los diferentes puestos de servicio en la Unidad Funcional y Espacios.

Perfil 2

- Sexo: Masculino o femenino (conforme a las necesidades del servicio).

- Edad: Mínima 25 años, máxima 55 años, preferentemente.

- No presentar: Obesidad grado 1 con base en los estándares establecidos conforme a su edad, peso y talla de acuerdo a los “Estándares de Obesidad” (Anexo número 13).

- Estado civil indistinto.

- Carecer de antecedentes penales.

- Estar debidamente capacitados en las modalidades en que prestarán el Servicio.

- No haber sido separado de las Fuerzas Armadas o de instituciones de seguridad pública o privada por alguna de las causas previstas en el artículo 27, fracción II, de la Ley Federal de Seguridad Privada.

- Estar físicamente aptos.

- Escolaridad: Secundaria terminada y acreditada a través de certificado expedido por la Secretaría de Educación Pública.

- Libre de adicciones.

Podrá ocupar el puesto de Jefe de Turno.

El Desarrollador deberá mantener disponibles para el Instituto las Cédulas Únicas de Identificación Personal (CUIP) del 100% del personal operativo que será asignado a prestar el Servicio para el Instituto, expedidas por la Dirección General de Seguridad Privada, para prestar el Servicio de Seguridad Privada Federal, así como los resultados de los exámenes médicos que se realicen al Personal, tomando como mínimo los siguientes:

- Psicométricos.

- Psicológicos.

- Conocimientos (en materia de seguridad y protección civil).

- Exámenes médicos.

- Exámenes toxicológicos.

Apéndice B

Para la correcta prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia se deberán de tomar como referencia los siguientes temas para la capacitación del personal del Servicio:

- Inducción al servicio; seguridad en instalaciones; control de accesos; combate de fuego mediante hidratantes y extintores y utilización de instrumentos no letales, así como de equipo de CCTV y equipo de seguridad necesarios para la realización del Servicio.

- Tareas y procedimientos de operación: patrullaje y rondines, control de accesos.

- Procedimientos de contingencia en caso de: asalto, incendio, amenaza de bomba, disturbio civil, entre otros.

- Manejo de armas contundentes: tolete o bastón policial PR-24.

- Manejo de sistemas y equipo de apoyo: radio portátil de comunicación, detectores de metales (arcos magnéticos y manuales), sistemas de CCTV y monitoreo.

- La capacitación deberá estar certificada por alguna Institución autorizada por la autoridad competente.

- Temas relacionados con prevenir la discriminación de las personas con discapacidad.

Para ambos perfiles derechos humanos y buen trato.

Con fundamento en el artículo 39 de la Ley General de Protección Civil, 2012.