SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

CONTENIDO

1. CONSIDERACIONES GENERALES

2. DEFINICIONES

3. OBJETIVOS CLAVE

4. ALCANCE DEL SERVICIO

5. TABLA DE ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

6. EXCEPCIONES

7. INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

8. NORMATIVIDAD

9. APÉNDICES

- CONSIDERACIONES GENERALES

  - El Desarrollador deberá proporcionar 6 (seis) meses previos a la Fecha Programada de Terminación de Obra el Manual de Operación del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y del Equipo, el cual deberá de ser presentados y validados por el Instituto quedando clasificado como Proceder Sujeto a Modificación o Sin Comentarios en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) a más tardar durante el Periodo Preoperativo, y formará parte de los Principales Hitos del Programa de Inicio de Servicios, mismo que deberá de incluir como mínimo:

- La descripción del Sistema de Administración de Instalaciones y Equipo, en términos del Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), que integre todos los aspectos, alcances, funciones vinculados con la gestión del mantenimiento de las Instalaciones y Equipos del Hospital.

- El Calendario de Mantenimiento para las Instalaciones y Equipos que contenga todas las acciones preventivas, programadas, conforme a la Legislación y recomendaciones de los fabricantes.

- Deberá de incluir el personal, los materiales, refacciones, insumos, herramientas y equipos debidamente calibrados conforme a la Legislación, para el Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos.

- Deberá de incluir todas las Rutinas de Mantenimiento preventivo a las Instalaciones.

- Deberá de incluir todas las Rutinas de Mantenimiento preventivo a los Equipos, conforme a las especificaciones por el fabricante.

- Deberá incluir los programas de capacitación que el Instituto designe, para el uso de las Instalaciones y Equipos, así como de los sistemas y software de control automatizados para el mantenimiento.

- Deberá incluir el plan de contingencia para mantener la continuidad de la operación y funcionalidad del Hospital y demás Instalaciones y Equipos, y así mismo prever y salvaguardar los Equipos e Instalaciones que sean factibles de removerse y/o trasladarse.

  - El Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos se proveerá conforme a las Rutinas de Mantenimiento, sin interrumpir las actividades y de acuerdo con la disponibilidad de las Áreas o Espacios descritos en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

  - El Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos aplica a todas las Unidades Funcionales, Áreas y Espacios del Hospital.

  - El Desarrollador deberá atender cualquier Solicitud de Servicio de Eventos Programados y Eventos No Programados para el Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos, que se realicen para las diferentes Áreas de cada una de las diferentes Unidades Funcionales en términos del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

- DEFINICIONES

  - Cualquier referencia en este documento a “Estándares Específicos” se referirá a los Estándares Específicos relacionados con este Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipo.

  - En lo que no se contraponga con el presente documento, los términos definidos en los Estándares Generales y los términos con mayúscula inicial descritos en el Glosario de Definiciones del Anexo 1 (Definiciones), Anexo 4 (Mecanismo de Pagos), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) serán aplicables en este documento.

  - Para los Estándares Específicos contenidos en el presente documento, las siguientes palabras y frases tendrán el significado que a continuación se establece, en lo que no se contrapongo a lo dispuesto en el Anexo 1 (Definiciones):

| "Certificado de Manejo de Incendios" |  | Certificado requerido conforme a las previsiones de los ordenamientos relativos a Protección Civil y Legislación. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "Estándares de Servicio" |  | Estándares de servicio establecidos en el Apéndice A (Estándares de Servicios) de este documento, conformado por: A.1 (Edificio y Equipos), A.2 (Servicios de Infraestructura) y A.4 (Normatividad). |  |
| "Horarios de Accesos" |  | Tiempos en los que las actividades de Mantenimiento se pueden l1evar a cabo. |  |
| "Políticas de Seguridad ante Siniestros" |  | Políticas del Instituto que regulan la materia. |  |
| "Permisos para Trabajar" |  | Significa la autorización que otorga el Hospital al Desarrollador para llevar a cabo los trabajos que conllevan el riesgo de causar la interrupción de las actividades del Hospital. |  |
| "Políticas de Seguridad ante siniestros" |  | Significa las políticas del Instituto que regulan la materia. |  |
| "Permisos para Trabajar" |  | Autorización que otorga el Instituto al Desarrollador para llevar a cabo los trabajos que conllevan el riesgo de causar la interrupción de las actividades del Hospital. |  |
| "Personal de Mantenimiento" |  | Personal del Desarrollador asignado al Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones, equipos y mobiliario debidamente capacitado y certificado para proporcionar este servicio. |  |
| “Rutina de Mantenimiento” |  | Descripción de las acciones encaminadas a la conservación, reparación y Limpieza de las Instalaciones y Equipos (definidas por el fabricante). |  |
| “Sistema de Administración de Instalaciones y Equipos” |  | Aquel que se le atribuye en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), y se refiere a un software y hardware dedicado al monitoreo, control y sistemas para la administración de Instalaciones y Equipos del Hospital. |  |
| "Servicios de Infraestructura" |  | Servicios definidos en el Apéndice A.2 (Servicios de Infraestructura) de este documento. |  |
| “Bitácora de Equipo” |  | Documento foliado que contenga detalladamente las incidencias y trabajos realizados especificando el tipo de servicio a realizar, las acciones ejecutadas para la reparación del mismo. |  |
| “Imagen” |  | Todos los elementos de Diseño, materiales, acabados y Equipamiento necesarios para el óptimo funcionamiento de las Áreas o Espacios. |  |
| “Bitácora de Instalaciones” |  | Documento foliado que contenga detalladamente las incidencias y trabajos realizados especificando el tipo de mantenimiento a realizar, las acciones ejecutadas para la reparación del mismo. |  |
| “Expediente del Equipo” |  | Documentación que contenga datos generales del Equipo, el historial del Equipo desde su instalación, puesta en marcha, operación, capacitación, Vida Útil, datos de proveedores asignados, registro de garantías, vigencias, licenciamiento por equipo o sistema, mantenimientos realizados, así como, un recopilado de insumos y Consumibles. |  |
| Mantenimiento Preventivo |  | Consiste en la conservación de las Instalaciones, Equipos y Mobiliario en condiciones óptimas de operación con la finalidad de prevenir Fallas en su funcionamiento. |  |
| Mantenimiento Correctivo |  | Tienen por objeto la eliminación de Fallas y/o daños que por su operación presenten las Instalaciones, Equipos y Mobiliario. |  |
| "Servicios de Mantenimiento" |  | Significa los Servicios a ser realizados conforme a estos Estándares Específicos y la Tabla de Indicadores Específicos. |  |

- OBJETIVOS CLAVE

  - Adicionalmente a los objetivos clave establecidos en el Apéndice C (Estándares Generales) del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), el Desarrollador deberá prestar el Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipo tomando como referencia los siguientes objetivos:

- Proporcionar un Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos, eficiente y oportuno conforme a los procedimientos normalizados de operación, de manera que se garantice la conservación de la infraestructura, Instalaciones y Equipos de todas las Áreas, los procesos de atención médica, la prestación de Servicios del Desarrollador y los Servicios Médicos.

- Proporcionar un Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos conforme a los métodos y procedimientos de acuerdo a las Normas y Legislación aplicables y de conformidad con el Manual de Operación y los Programas de Mantenimiento propuestos y/o los recomendados por los fabricantes de equipos y/o materiales diversos, establecidos en el Apéndice  de este documento.

- Será responsabilidad del Desarrollador evitar la interrupción de los procedimientos del Hospital manteniendo las Instalaciones y Equipos en óptimas condiciones, a fin de garantizar que las acciones correctivas sean limitadas.

- Mantener las Instalaciones y Equipos, de manera que garantice el bienestar, confort y seguridad de los pacientes y el personal a largo plazo.

- Garantizar que las Instalaciones y Equipos no causen o creen un peligro para el entorno local y/o persona alguna.

- Desarrollar e implementar de manera intencional un Plan de Calidad de los Servicios, para la mejora de la Calidad, mediante la aplicación de Estándares de Servicios, para los procesos del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipo descrito en los Manuales de Operación y Servicio, lo anterior en términos del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

- Planear, desarrollar e implementar el programa de mejora de la calidad y seguridad del paciente.

- El Desarrollador deberá de implementar estrategias dirigidas al Personal de Mantenimiento que favorezca la integración al proceso de cambio y mejoramiento de la Calidad de la prestación del Servicio.

- Garantizar que los Estándares de Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos se mantengan en los niveles aceptados conforme a los Manuales de Operación y Servicio y que cualquier reducción en la Calidad del Servicio sea detectada y corregida.

- ALCANCE DEL SERVICIO

  - El Desarrollador deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en los Estándares Generales aplicables descritos en el Anexo 10 (Requerimiento de Servicios), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) para la realización del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipo.

  - El Desarrollador como mínimo habrá de atender lo siguiente:

- Adicionalmente, a la aplicación de las disposiciones establecidas en los Estándares Generales, el Desarrollador deberá cumplir con estos Estándares Específicos.

- El Desarrollador deberá proporcionar: el personal suficiente para formar todas las plantillas y equipos, aparatos y artículos Consumibles requeridos para prestar apropiadamente el trabajo que debe llevar a cabo de acuerdo con estos Estándares Específicos, incluyendo sin limitarse a tapiales, andamiaje, equipos de trabajo, equipo de protección personal, señalización, herramientas, maquinaria u otros aparatos y todo lo necesario para el trabajo. Asimismo, deberá hacerse responsable de su buen funcionamiento, uso, remoción subsecuente y Limpieza necesaria de las Áreas al concluir los trabajos.

- Será responsable de:

  - Todos los elementos de las Instalaciones y Equipos.

  - Mantenimiento de terreno, redes de infraestructura, urbanización interior, cimentaciones, estructuras, albañilería, impermeabilizaciones, aislamientos, fachadas, cubiertas, acabados (pisos, muros, techos, plafones, herrería, carpintería, cancelería, elementos de aluminio, vidrio , entre otros); mobiliario urbano, así como la correcta operación de sus instalaciones eléctricas y sistemas de tierra, instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas LP o natural, sistema de protección contra incendio entre otras necesarias para garantizar los aspectos de continuidad, confiabilidad y seguridad de los Servicios Médicos.

  - Del cumplimiento de la Legislación, los Estándares Generales, los requerimientos señalados en la Tabla de Indicadores Específicos, del Apéndice de este documento, de los requerimientos señalados en el modelo de gestión médica del Hospital y la documentación propia del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos en términos del Contrato y sus Anexos.

- Deberá garantizar que después de llevar a cabo el Mantenimiento a las Instalaciones y Equipos, el Área, se deje en condiciones que permitan al Hospital llevar a cabo la prestación de los Servicios Médicos.

- Presentar el último mes de cada Año de Operaciones, el Calendario de Mantenimiento de la totalidad de las Instalaciones y Equipos y deberá de considerar la totalidad de las Áreas y Espacios que componen al Hospital, el cual se presentará de conformidad con el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), para su aprobación por el Representante del Instituto.

- El Calendario de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos deberá contener cuando menos lo siguiente: 1) Programación mensual de las Actividades de Mantenimiento 2) Relación de Áreas y Espacios 3) Rutinas de Mantenimiento (incluido el tipo de mantenimiento, el tiempo de duración), materiales, Consumibles, Equipos calibrados, refacciones e insumos a emplear.

- Deberá realizar el Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones y Equipos en horarios que eviten la interferencia con la prestación de los servicios del Hospital, para el caso del Mantenimiento Correctivo este deberá de apegarse a los indicadores y políticas de operación del Hospital.

- Deberá considerar la sustitución de los elementos, materiales, refacciones, Accesorios, Consumibles e insumos para el mantenimiento de las Instalaciones y Equipos, por elementos nuevos y como mínimo de las mismas características en función de la información técnica contenida como parte del Proyecto Ejecutivo, Planos As-built, Comissioning, Contrato y sus Anexos así como recomendaciones de los fabricantes y a la normativa de manera que se cumpla con los requerimientos de desempeño como se especifica en el Apéndice A (Estándares de Servicio) de este Anexo.

- Deberá atender cualquier Solicitud de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos las 24 horas del día los 365 días de operaciones, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos).

- En ciertos casos y con previa autorización del Personal del Instituto, el Desarrollador deberá proponer y realizar una Solución Provisional derivada de una Solicitud de Servicios, lo anterior en términos del Anexo 4 (Mecanismo de Pagos) con la intención de mantener la continuidad en la prestación de los Servicios.

- Deberá concluir las Solicitudes del Servicio de Mantenimiento para trabajos menores dentro de los tiempos establecidos en el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos) y de acuerdo con los Estándares Generales, así como lo establecido en los indicadores de este documento.

- Deberá presentar como parte del Manual de Operación del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos, el Calendario de Mantenimiento, el cual deberá de actualizarse durante el último mes del inicio del Año de Operaciones, tomando en consideración el expediente y Bitácora de Instalaciones y Equipos durante la Vigencia del Proyecto.

- Los Calendarios de Mantenimiento que presente el Desarrollador como parte del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos deberán considerar como mínimo el listado referido del Apéndice A1 (Instalaciones e Inmueble) para las Actividades de Mantenimiento conforme a la Información de Diseño contenida en el Proyecto Ejecutivo. El listado es de manera enunciativa más no limitativa:

- Mantenimiento de la Infraestructura

  - Herrería

  - Cancelería

  - Carpintería (incluyendo mobiliario)

  - Acabados

  - Estructura y albañilerías (incluyendo mobiliario hecho en obra)

  - Señalización.

- Mantenimiento de Instalaciones e ingenierías del Inmueble

  - Instalación eléctrica

  - Instalación hidráulica

  - Instalación sanitaria

  - Instalación de Aire Acondicionado

  - Instalaciones especiales (voz y datos, controles de accesos, envío neumático, entre otros conforme a la Propuesta del Desarrollador contenida en el Proyecto).

- Mantenimiento de Equipo Propio del Inmueble

- Mantenimiento del Equipo (medico, Mobiliario administrativo, Mobiliario Médico, instrumental, informático)

- Otros conforme a la Información de Proyecto.

  - El Desarrollador deberá presentar al Instituto información o documentación para la evaluación, revisión y aprobación en términos de estos Estándares Específicos y conforme al Método de Revisión establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) a menos que expresamente se señale un procedimiento diferente.

- TABLA DE ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

| EE | Estándar | Factor de Falla | Método de Supervisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos para los reportes e informes |  |  |  |
| EE 01 | Durante el primer mes de cada Año de Operaciones, deberá presentar un informe anual de actividades y acciones relacionadas con los mantenimientos de las Instalaciones y Equipos anexando evidencias de las acciones realizadas que avalen los reportes. | FS2 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| EE 02 | El Desarrollador deberá proporcionar al Instituto un reporte mensual de actividades y acciones relacionadas con los Mantenimientos, que deberá incluir de manera enunciativa, más no limitativa: - Una descripción de las Actividades de Mantenimiento llevadas a cabo en dicho mes y su congruencia con el Calendario de Mantenimiento anual propuesto para el mismo. - En caso de reprogramaciones a las Actividades de Mantenimiento para un mes en cuestión conforme al Calendario de Mantenimiento, indicar horarios propuestos y alcance de las modificaciones, haciendo especial énfasis cuando interrumpan parcial o totalmente la operación del Hospital dado que dichas Modificaciones deben ser autorizadas previamente por el Instituto. - Detalles de capacitación del Personal de Mantenimiento, cambios de personal, evidencias (contractuales, compañías de seguros, Subcontratistas, fabricantes, entre otros) y cambios a prácticas de trabajo establecidas, que han ocurrido en ese mes y que deberán llevarse a cabo a partir de la autorización del Instituto. | FS1 | Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| Mantenimiento Preventivo |  |  |  |
| EE 03 | Durante el primer mes de cada Año de Operaciones, el Desarrollador deberá entregar al Instituto el Calendario de Mantenimiento de las Instalaciones, Equipo y Mobiliario en términos del Contrato y deberá describir y contemplar medidas que mitiguen y minimicen interrupciones en la prestación de los Servicios y de los Servicios Médicos. | FS1 | Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Instituto y Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| EE 04 | El Desarrollador deberá proporcionar junto con el Calendario de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipo un informe mensual de las Unidades Funcionales y Espacios del Hospital que estarán afectadas y el alcance de su impacto y los tiempos para cada trabajo a realizar. | FS1 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Instituto y Supervisor APP •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| EE 05 | El Desarrollador deberá realizar y completar las Actividades y Rutinas de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos conforme al Calendario de Mantenimiento y Horarios de Acceso acordados, excepto cuando el Hospital lo solicite o autorice de manera diferente. | FS1 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| Mantenimiento Correctivo / Eventos |  |  |  |
| EE 06 | Todos los elementos de las Instalaciones y Equipos, deberán cumplir con los Estándares de Servicios descritos en el Apéndice A del Anexo 10 (Requerimiento de Servicios) del Contrato y los establecidos en los manuales de operación y recomendación del fabricante. | FS1 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP y revisión de reportes del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| Pruebas del Servicio |  |  |  |
| EE 07 | Todos los elementos de las Instalaciones, y Equipos deberán cumplir con los Estándares de Servicios descritos en el Apéndice A del Anexo 10 (Requerimiento de Servicios) del Contrato y los establecidos en los Manuales de Operación del Servicio. | FS1 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP y revisión de reportes del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| EE 08 | El Desarrollador deberá llevar a cabo las acciones acordadas y registradas, que deriven de pruebas planeadas e inspecciones a las Instalaciones y Equipos con el fin de garantizar la correcta funcionalidad de las Áreas y Espacios. | FS1 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP y revisión de reportes del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| EE 09 | El Desarrollador deberá garantizar que todas las Instalaciones y Equipos estén de acuerdo al Proyecto y a las Modificaciones realizadas, dichas Modificaciones deben estar conforme al procedimiento previsto en el Manual de Operaciones del Servicio. | FS1 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP y revisión de reportes del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| Permisos para Trabajar |  |  |  |
| EE 10 | El Desarrollador deberá solicitar al Hospital Permisos para Trabajar cuando se trate de trabajos que puedan afectar a las operaciones. | FS1 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP y revisión de reportes del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| Información |  |  |  |
| EE 11 | El Desarrollador deberá preparar y proporcionar toda la información requerida por el Instituto en cualquier momento con relación al desempeño de los Servicios de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos. Tales solicitudes de información deberán ser respondidas dentro de un plazo acordado con el Instituto. | FS2 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP y revisión de reportes del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| EE 12 | El Desarrollador deberá elaborar, administrar y entregar al Instituto de manera mensual los registros de evaluación de los trabajos de mantenimiento derivado de Solicitudes de Servicio de Eventos No Programados. | FS1 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP y revisión de reportes del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| Requerimientos generales |  |  |  |
| EE 13 | El Desarrollador deberá elaborar un manual de uso y Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos. | FS2 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP y revisión de reportes del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| EE 14 | El Desarrollador deberá mantener en forma sistemática y permanente la Infraestructura que permita que el Servicio de Energía eléctrica (baja y media tensión) se mantenga sin variaciones de voltaje, que puedan afectar la operación de los Equipos. | FS1 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP y revisión de reportes del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| EE 15 | El Desarrollador deberá remover grafitis de cualquier parte de las Instalaciones en un periodo de 24 (veinticuatro) horas después de haber sido notificado. | FS2 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP y revisión de reportes del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| EE 16 | El Desarrollador deberá contar con un plan de contingencia para los casos que se describen de manera enunciativa mas no limitativa: - Inasistencia de personal - Olores a gas o sustancias toxicas - Falla de Equipos de Aire Acondicionado - Fallas de Equipos Médicos - Fallas de Equipos Eléctricos - Fallas de Equipos Propios del Inmueble - Fallas en el drenaje - Fallas en bombas agua - Fallas en el suministro de agua - Fallas en el suministro de fluidos y energéticos - Otros. Los cuáles serán ejecutados como se planeó con la debida oportunidad conforme lo previsto en el Manual de Operaciones del Servicio, mismo que debe cumplir con establecido en Anexo 10 (Requerimiento de Servicios). | FS1 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP y revisión de reportes del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| EE 17 | El Personal de Mantenimiento del Desarrollador debe usar vestimenta y el equipo de protección personal necesario, de acuerdo a la actividad que desarrolle y deberá usar señalizaciones y medidas de precaución en los Espacios antes, durante y después de las actividades de trabajos de mantenimiento de acuerdo al manual del servicio (fabricante), a fin de dar cumplimiento a la Legislación y buenas prácticas en materia de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales. | FS3 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP y revisión de reportes del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| EE 18 | El Personal de Mantenimiento del Desarrollador deberá cumplir con la reglamentación del Hospital en materia de identificación y uniformes. | FS3 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP y revisión de reportes del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| EE 19 | El Desarrollador deberá llevar a cabo mensualmente encuestas de satisfacción a los Usuarios respecto a la prestación del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos, las cuales deberán de estar por arriba del 90% de satisfacción. | FS3 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| EE 20 | El Desarrollador deberá asegurar que el personal operativo está capacitado y cuenta con los conocimientos requeridos para desarrollar las actividades del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos, tiene acceso a programas de capacitación continua y adiestramiento con empresas con experiencia. | FS1 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| EE 21 | El Desarrollador deberá contar con las Autorizaciones, licencias, permisos, acreditaciones y certificaciones necesarios para la operación de las Instalaciones, Equipos y Mobiliario del Hospital y mantenerlos actualizados durante la Vigencia del Contrato. | FS1 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP y revisión de reportes del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |
| EE 22 | Se detectan Fallas u omisiones en la realización de las labores de mantenimiento en un Equipo, conforme a las especificaciones de los manuales técnicos de los fabricantes, referido en el Manual de Operación. | FS1 | • Supervisado con las Revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y Supervisor APP y revisión de reportes del Centro de Atención al Usuario. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •supervisión en sitio. |

El Supervisor APP presentará 3 (tres) meses previos a la Fecha Programada de Inicio de Servicios el Método de Supervisión de los Servicios, mismo que será revisado y validado por el Instituto en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

- EXCEPCIONES

  - A continuación, se establecen aquellos que no forman parte del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones:

- El Mantenimiento de hardware y software, el cual se especifica dentro del Servicio de Informática y Telecomunicaciones.

- INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

  - Los rangos de desempeño deberán ser establecidos en acuerdo con el Instituto y el Desarrollador y serán revisados anualmente. A manera de ejemplo, se citan los siguientes indicadores de mejora continua:

| Ref. | Indicadores de Mejora Continua | Rango de Desempeño |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verde | Amarillo | Rojo |
| 01 | Tiempo de ejecución para corregir la Falla en Instalaciones, Equipos y Mobiliario, deberán cumplir con los Estándares de Servicios descritos en el Apéndice A del Anexo 10 (Requerimiento de Servicios) del Contrato y los establecidos en los manuales de operación y servicio del fabricante. | < [120 min | [120]- - [150] min | > [150] min |
| 02 | Número de llamadas diarias de eventos para Mantenimiento Correctivo. | < [5] número | [5] - [8] número | > [8] número |
| 03 | Total de horas diarias de inactividad no planeada en Áreas (Unidades Funcionales) del Hospital | < [1] horas | [1] - [1.5] horas | > [1.5] horas |
| 04 | Tiempo de ejecución del Mantenimiento Preventivo a las Instalaciones, Equipos y Mobiliario | < [1] horas | [1] - [2] horas | > [2] horas |
| 05 | Tiempo de Respuesta de atención a la solicitud Mantenimiento Correctivo a las Instalaciones, Equipo y Mobiliario. | < [10] min | [10] - [15] min | > [15] min |
| 06 | Tiempos de entrega de reportes, requerimiento o información contados a partir de la solicitud o fecha establecida. | < [2] días | < [2] días | > [3] días |
| 07 | Capacidad Sigma del Proceso | Sigma | Sigma | Sigma |

- NORMATIVIDAD

- NOM-016-SSA3-2012.- Establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

- Prontuario de la Residencia de Conservación Ing. Miguel A. Velázquez Aguilera, Jefatura Coordinadora de Obras y Conservación Sub-jefatura de Conservación. Edición 1990

- NOM-240-SSA1-2012.- Instalación y operación de la tecno vigilancia.

- NOM-229-SSA1-2002.- Salud ambiental, requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con Rayos X.

- NOM-005-SSA3-2010.- Establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención medica de pacientes ambulatorios.

- NOM-001-SEDE-2012.- Instalaciones eléctricas.

- NOM-007-SSA3-2011.- Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

- NOM-027-SSA3-2013.- Regulación de los servicios de salud que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica.

- NMX-J-549-ANCE- 2008 Sistema de protección contra tormentas eléctricas

- NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.

- NOM-025-SSA3-2013.- Para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos

- STANDARD ANSI/AHRI 550-590.- Rendimiento efectivo de paquetes de calefacción de agua de bomba calorífica y enfriamiento de agua usando el ciclo de compresión de vapor

- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) normas de diseño de ingeniería electromecánica 1999

- NOM-085-SEMARNAT-2011.-Contaminación atmosférica-Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición.

- NOM-030-SSA3-2013.- Establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso transito uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecientes para la atención medica ambulatoria y hospitalaria del sistema nacional de salud.

- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Catalogo de especificaciones técnicas generales de equipo electromecánico 2014.

- NFPA-99-2012.- Norma para los Centros médicos

- NOM-053-SCFI-2000.- Especificaciones se seguridad y métodos de prueba para Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga.

- ANSI/HAHRI-430.- Unidades de circulación aire de estación central

- NOM-003-SCFI-2000 Productos eléctricos-especificaciones de seguridad.

- NOM-063-SCFI-2001, Productos eléctricos-Conductores-Requisitos de seguridad.

- NOM-007-ENER-2004 Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.

- NOM-008-ENER-2001 Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no residenciales.

- NOM-028-ENER-2010 Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba.

- NOM-017-ENER/SCFI-2012 Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba.

- NOM-030-ENER-2012 Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.

- NOM-031-ENER-2012 Eficiencia energética para luminarios con diodos emisores de luz (LEDS) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba.

- NOM-011-ENER-2006 Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

- NOM-014-ENER-2004 Eficiencia energética de motores de corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en potencia nominal de 0,180 a 1,500 kW. Límites, método de prueba y marcado.

- NOM-015-ENER-2012 Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

- NOM-004-ENER-2008 Eficiencia energética de bombas y conjunto motor-bomba, para bombeo de agua limpia, en potencias de 0,187 kW a 0,746 kW. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

- NOM-006-ENER-1995 Eficiencia energética electromecánica en sistemas de bombeo para pozo profundo en operación. - Límites y método de prueba.

- NOM-016-ENER-2010 Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 373 kW. Límites, método de prueba y marcado.

- NOM-021-ENER/SCFI-2008 Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

- NOM-022-ENER/SCFI-2008 Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

- NOM-023-ENER-2010 Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado

- NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.

- NMX-H-156-NORMEX-2010	Gases comprimidos-recalificación de envases que contengan gases comprimidos, licuados y disueltos-requisitos de seguridad para su uso, manejo, llenado y transporte-especificaciones y métodos de prueba.

- NOM-025-STPS-2008 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

- NOM-026-STPS-1998 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de fluidos conducidos por tuberías.

- NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-, uso y manejo en los centros de trabajo.

- Medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Guías Técnicas de Construcción del IMSS

- Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, Tomo II: Instrumental y Equipo Médico, Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, publicado en el DOF 10-junio 2013.

- Catálogo de especificaciones técnicas de mobiliario 2009, grupo 515 Mobiliario de laboratorio.

- Catálogo de especificaciones técnicas de mobiliario 2009, grupo 513 Mobiliario médico.

- Catálogo de especificaciones técnicas de mobiliario 2009, grupo 517 Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor).

- Catálogo de especificaciones técnicas de mobiliario 2009, grupo 511 Mobiliario de administrativo.

Parámetros de Estimación de Vida Útil, Diario Oficial de la Federación.

# APÉNDICES

APÉNDICE A – Estándares de Servicio

Lo siguiente es a título enunciativo más no limitativo.

A.1 INMUEBLE E INSTALACIONES

| Descripción | Elemento | Estándar |
| --- | --- | --- |
| Instalación de aire acondicionado | Tubería y conexiones de cobre, tubería y conexiones conduit, alambres y cables, tableros e interruptores, rejillas y difusores, condulets, lámina galvanizada, soportes, aislamiento de fibra vidrio y lamina de aluminio | Correcta fijación, funcionamiento adecuado, ductos aislados y sanitizados, |
| Detección de incendio | Equipo contra incendio, tubería y conexiones negras y galvanizadas, mangueras flexibles, tableros, interruptores, controles y arrancadores, tubería y conexiones de acero soldable | Pruebas de detección, revisar fugas y pruebas de golpe de ariete. |
| Sistema de comunicación paciente-enfermera | Equipo de comunicación de emisión y recepción, mangueras flexibles, alambres y cables, tableros interruptores, canalizaciones especiales de iluminación y sonido, soportes | El sistema deberá estar en óptimas condiciones de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. |
| Instalación eléctrica | Tubería y conexiones de conduit, alambres y cables, tableros e interruptores, condulets, soportes, contactos, apagadores, placas, sensores de presencia y movimiento, dimmers | Pruebas de balance de cargas, y verificación de factor de potencia, pruebas de termografías, los contactos, apagadores y placas se encuentren física y funcionalmente. |
| Instalación hidráulica y sanitaria | Tubería y conexiones de fo.fo., tubería y conexiones de PVC, soportería, muebles sanitarios y accesorios | Verificación de fugas, pruebas de carga de presión de 24 horas. Los muebles sanitarios y accesorios se encuentren física y funcionalmente. |
| Obra Civil | Preliminares y terracería, cimentación y estructura, estructura de acero, albañilería, acabados, herrería, aluminio, vidrios, acrílicos, espejos, carpintería, cerrajería, urbanización | - Toda la infraestructura civil, estructural, Instalaciones, Equipos Propios del Inmueble y acabados del edificio, deberá ser funcional, operacional y satisfacer los requerimientos de desempeño como se especifica en este documento. - Todos los elementos estructurales deben ser libres de agrietamientos, flexiones, hundimientos, pandeos y todos los efectos que pongan en riesgo la seguridad estructural del edificio. - Todos los revestimientos de acabados tanto interior como exterior deberán estar fijos sólidamente, sin piezas faltantes, de características homogéneas, y con características mecánicas y de funcionamiento según el área en que se instalen y de Calidad aprobada por el Instituto. - La impermeabilización, sellado de muros debe impedir el paso de filtraciones y humedad. - Los Espacios físicos deben ser libres de Áreas que propicien el refugio de insectos y/o plagas. - Señalización apropiada en cuanto a forma, tamaño, color, contenido y ubicación, de acuerdo con la normatividad vigente. - En todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura sean necesarias, hasta que el trabajo sea recibido por el Instituto, se aplicarán con personal experto y quedarán con una apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras o marcas de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies, tipo, preparación y aplicación de pintura. - Todos los elementos de herrería deben estar libres de corrosión, debidamente pintados, fijos. - Todas las instalaciones eléctricas deben estar debidamente canalizadas, soportadas, con señalización de acuerdo a la normatividad vigente. - Todas las instalaciones hidrosanitarias deben estas libres de fugas, corrosión - Todos los elementos de cerrajería deben contar con todos sus accesorios, llaves y siempre en estado funcional y de operación. - La cancelería debe presentar uniformidad y solides en su estructura, libre de manchas, pandeos o asentamientos, así como el correcto sellado con los cristales que contengan. |
| Instalación de pararrayos | Tubería y conexiones conduit, alambres y cables | Tener todos los elementos del sistema, componentes con correcta fijación. |
| Instalación de sonido | Tubería y conexiones conduit, alambres y cables, soportes | Cableado correctamente canalizado, canalizaciones con soportería y fijación correcta. |
| Instalación de telefonía | Tubería y conexiones conduit, alambres y cables, soportes | Cableado correctamente canalizado, canalizaciones con soportería y fijación correcta. |
| Instalación de televisión | Tubería y conexiones conduit, alambres y cables, soportes | Cableado correctamente canalizado, canalizaciones con soportería y fijación correcta. |
| Señalización | Acabados | Deben existir todas las Áreas e Instalaciones con señalización acorde a la normatividad vigente. |
| Inmueble | Impermeabilización | Deberá estar correctamente adherida y/o soldada según el material instalado, no deberá contener burbujas entre la losa y el impermeabilizante. |

| A.2 EQUIPOS Y MOBILIARIO Equipo | Elemento | Estándar |
| --- | --- | --- |
| Equipo Propio del Inmueble | Equipo Eléctrico Equipo de Aire Acondicionado Equipo Hidráulico Equipo Sanitario Equipo de transporte vertical Equipo de cocina Equipo de correo neumático Equipo mecánico Este listado es enunciativo más no limitativo. | - Los Equipos deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y normatividad. |
| Equipo Médico | Equipo de electrónica médica Imagenología Implantables Mecánica de fluidos Medicina Física y rehabilitación Oftalmología Óptica Prótesis Quirófano Radioterapia Medicina Nuclear Este listado es enunciativo más no limitativo. | - Los Equipos deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y normatividad. |
| Mobiliario | - Mobiliario médico - Mobiliario para nutrición y dietética - Mobiliario de laboratorio - Mobiliario Administrativo y de oficina. - Mobiliario Propio del Inmueble. - Mobiliario urbano | - El Mobiliario deberá estar en óptimas condiciones físicas y funcionales de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y normatividad vigente aplicable. |

A.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

| Elemento | Requerimiento |
| --- | --- |
| Energía / Servicios Públicos y de Infraestructura Esto incluye, pero no se limita a: - Sistemas de drenaje y servicios sanitarios - Sistemas de agua - Planta de almacenamiento de combustible - Planta de tratamiento - Sistema de almacenamiento de agua - Sistema de distribución de electricidad - Sistema de distribución y almacenamiento de gas o cualquier otro combustible - Redes de informática y telecomunicaciones. Esta lista no es exhaustiva. El Desarrollador deberá cubrir todos los requerimientos del Hospital. | - Los Servicios deberán estar libres de goteras. - Los Servicios deberán estar libres de basura y/o materiales extraños. - Los Servicios deberán mantenerse para cumplir con su capacidad de acuerdo con los requerimientos del Hospital. - En todas las redes de Infraestructura no debe haber fugas de gases entubados y/o líquidos y/o sólidos. - Todas las redes de Infraestructura deberán estar libres de desechos, elementos sólidos y otros que afecten su funcionamiento. - Todas las redes de infraestructura y aditamentos deberán estar claramente etiquetadas para identificar el servicio al que corresponden. |