Servicio de Mantenimiento de Mobiliario Metálico de Quirófano, Laboratorio y Área de Quemados.

Contenido

Requerimiento Técnico	2

1.	Descripción de los Bienes o Servicios.	2

2.	Características Técnicas del Servicio.	3

Lugar, Plazos y Condiciones.	3

1.	Lugar	3

2.	Plazos	4

3.	Condiciones	5

Ejecución de los servicios	5

Recepción de los servicios	5

Términos de la Contratación.	6

Vigencia	6

Garantía de Cumplimiento de Contrato	6

Obligaciones del Proveedor	6

Garantía de Cumplimiento de Contrato.	6

Pago.	6

# Requerimiento Técnico

## Descripción de los Bienes o Servicios.

|  | CONCEPTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de habilitado de mesa riñón el servicio consiste: fabricación de mesa en acero inoxidable con tubular calibre 16 de diámetro acabado satinado, y cubiertas de acero inoxidable de 18 mm acabado pulido, con un barandal de acero inoxidable de 9.5 mm de diámetro, con rodajas de tipo colson de 4" el servicio incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | servicio | 2 |
| 2 | Servicio de habilitado de mesa mayo el servicio consiste: en fabricación de mesa en acero inoxidable en estructura de acero inoxidable cedula 10 acabado satinado, colocación de perilla para ajuste de altura, barra de extensión de 1" de diámetro acabado satinado, rodajas tipos colson de 1 1/4" el servicio incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | servicio | 2 |
| 3 | Servicio de habilitado de mesa porta lebrillo el servicio consiste en: fabricación de mesa en estructura tubular de acero inoxidable de 1" de diámetro calibre 18 acabado en cromo de 86 x 70 x 37 cm, colocación de dos aros de acero inoxidable de 1/2" para soportar lebrillos de hasta 5 litros, rodajas tipo colson de 2" de diámetro el servicio incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | servicio | 2 |
| 4 | Servicio de mantenimiento y habilitado de Mesa de acero inoxidable de área de nutrición el servicio consiste; en cambiar tubos de acero comercial a acero inoxidable, de 1 1/4 medidas 90 x 140 x 95 cm, con entrepaños 90 x 140 x 35cm. de láminas de acero inoxidable, colocación de marco para puerta con bisagras, colocación de patas de aluminio de 5 cm con esparrago de 1/2" con tuercas de 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 1 |
| 5 | Servicio de mantenimiento y habilitado de Mesa de acero inoxidable de área de nutrición el servicio consiste en cambio de tubos de acero comercial por tubulares de acero inoxidable de 1 1/2" x 90 cm, colocación de lámina de 90 x160 cm terminación satinada, colocación de cuatro patas de aluminio de 1 1/2" x 6 cm y esparrago de 1/2"con tuercas de 1/2" y remaches de 1/8 acabado satinado, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 1 |
| 6 | Servicio de mantenimiento y habilitado de Mesa de trabajo de área de quemados el servicio consiste: colocación de lámina de acero inoxidable de calibre 18 y dos tubos de 1 1/4" calibre 16 x 90 x 180 cm de acero inoxidable, colocación de cuatro patas de aluminio con esparrago de 1/2" x 10 cm con tuercas de 1/2" terminación satinada, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 1 |
| 7 | Mantenimiento de pulido y satinado de tarja de control en área de quemados; consiste en lavar y desinfectar, quitar sarro con fibra industrial y colocación de pasivado, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 1 |
| 8 | Servicio de mantenimiento y habilitado de tarja del área de Laboratorio el servicio consiste: el cambio de tubulares de acero comercial por tubular cuadrado de 1 1/2" x 90 x 160 cm en acero inoxidable, colocación de lámina de 90 x 180 cm terminación satinada. colocación de cuatro patas de aluminio de 1 1/2" x 5 cm con esparrago de 1/2 con tuercas y remaches, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 1 |
| 9 | Servicio de mantenimiento y habilitado de mesa de trabajo de laboratorio el servicio consiste: en cambio de tubulares de acero comercial por tubulares cuadrados de 1 1/2" x 90x 160 cm de acero inoxidable, colocación de lámina de 90 x 150 cm terminación satinada, colocación de cuatro patas de aluminio de 1 1/2" x 5 cm con esparrago de 1/2 con tuercas y remaches incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 2 |
| 10 | Servicio de mantenimiento y habilitado mesa de trabajo de laboratorio el servicio consiste: en retiro de tubulares y láminas de acero comercial, colocación de tubulares cuadrados de 1 1/2" x 90 x 160 cm en acero inoxidable, colocación de entrepaño de lámina de 90 x 180 cm de acero inoxidable, colocación de dos puertas corredizas con riel y chapas marca philips terminación satinada, colocación de patas de aluminio de 1 1/2" x 5 cm con esparrago de 1/2 y tuercas terminación pulido, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 1 |

## Características Técnicas del Servicio.

El servicio deberá de deberá de realizarse de conformidad con las especificaciones del presente anexo y este será supervisado por el Administrador del Contrato o por su Auxiliar verificando que este se ejecute con las características. tiempos de ejecución y especificaciones solicitadas.

El proveedor se presentará en las fechas establecidas en el calendario de ejecución en las Unidad y se presentará con el material y personal para realizar los servicios en las oficinas del Departamento de Conservación y Servicios Generales, de la UMAE y previa autorización iniciar los trabajos en las áreas indicadas por el jefe de la Oficina de Conservación.

Hoja de servicio en donde se relacionen los conceptos y total de servicios realizados, firmado y avalado por el Administrador del contrato o de su Auxiliar.

El servicio deberá de ser entregado al jefe de la oficina de conservación y administrador del contrato dentro del periodo establecido para la entrega y se deberá de firmar acta entrega recepción.

Se deberá de entregar reporte fotográfico en donde se aprecie el proceso de realización del servicio en sus tres etapas (ANTES, DURANTE y DESPUES).

# Lugar, Plazos y Condiciones.

## Lugar

El servicio se deberá de realizar en el domicilio de esta   Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia, CMN. “Manuel Ávila Camacho” el cual es Diagonal Defensores de la Republica y 6 Poniente, sin número, colonia amor, código postal 72140.

## Plazos

El servicio deberá de realizarse de conformidad con el siguiente calendario:

| No. | CONCEPTO | Servicio | Cantidad | Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de habilitado de mesa riñón el servicio consiste: fabricación de mesa en acero inoxidable con tubular calibre 16 de diámetro acabado satinado, y cubiertas de acero inoxidable de 18 mm acabado pulido, con un barandal de acero inoxidable de 9.5 mm de diámetro, con rodajas de tipo colson de 4" el servicio incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | servicio | 2 | 30/09/2024 al 09/10/2024 |
| 2 | Servicio de habilitado de mesa mayo el servicio consiste: en fabricación de mesa en acero inoxidable en estructura de acero inoxidable cedula 10 acabado satinado, colocación de perilla para ajuste de altura, barra de extensión de 1" de diámetro acabado satinado, rodajas tipos colson de 1 1/4" el servicio incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | servicio | 2 | 30/09/2024 al 09/10/2024 |
| 3 | Servicio de habilitado de mesa porta lebrillo el servicio consiste en: fabricación de mesa en estructura tubular de acero inoxidable de 1" de diámetro calibre 18 acabado en cromo de 86 x 70 x 37 cm, colocación de dos aros de acero inoxidable de 1/2" para soportar lebrillos de hasta 5 litros, rodajas tipo colson de 2" de diámetro el servicio incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | servicio | 2 | 30/09/2024 al 09/10/2024 |
| 4 | Servicio de mantenimiento y habilitado de Mesa de acero inoxidable de área de nutrición el servicio consiste; en cambiar tubos de acero comercial a acero inoxidable, dé 1 1/4 medidas 90 x 140 x 95 cm, con entrepaños 90 x 140 x 35cm. de láminas de acero inoxidable, colocación de marco para puerta con bisagras, colocación de patas de aluminio de 5 cm con esparrago de 1/2" con tuercas de 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 1 | 30/09/2024 al 09/10/2024 |
| 5 | Servicio de mantenimiento y habilitado de Mesa de acero inoxidable de área de nutrición el servicio consiste en cambio de tubos de acero comercial por tubulares de acero inoxidable de 1 1/2" x 90 cm, colocación de lámina de 90 x160 cm terminación satinada, colocación de cuatro patas de aluminio de 1 1/2" x 6 cm y esparrago de 1/2"con tuercas de 1/2" y remaches de 1/8 acabado satinado, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 1 | 30/09/2024 al 09/10/2024 |
| 6 | Servicio de mantenimiento y habilitado de Mesa de trabajo de área de quemados el servicio consiste: colocación de lámina de acero inoxidable de calibre 18 y dos tubos de 1 1/4" calibre 16 x 90 x 180 cm de acero inoxidable, colocación de cuatro patas de aluminio con esparrago de 1/2" x 10 cm con tuercas de 1/2" terminación satinada, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 1 | 30/09/2024 al 09/10/2024 |
| 7 | Mantenimiento de pulido y satinado de tarja de control en área de quemados; consiste en lavar y desinfectar, quitar sarro con fibra industrial y colocación de pasivado, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 1 | 30/09/2024 al 09/10/2024 |
| 8 | Servicio de mantenimiento y habilitado de tarja del área de Laboratorio el servicio consiste: el cambio de tubulares de acero comercial por tubular cuadrado de 1 1/2" x 90 x 160 cm en acero inoxidable, colocación de lámina de 90 x 180 cm terminación satinada. colocación de cuatro patas de aluminio de 1 1/2" x 5 cm con esparrago de 1/2 con tuercas y remaches, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 1 | 30/09/2024 al 09/10/2024 |
| 9 | Servicio de mantenimiento y habilitado de mesa de trabajo de laboratorio el servicio consiste: en cambio de tubulares de acero comercial por tubulares cuadrados de 1 1/2" x 90x 160 cm de acero inoxidable, colocación de lámina de 90 x 150 cm terminación satinada, colocación de cuatro patas de aluminio de 1 1/2" x 5 cm con esparrago de 1/2 con tuercas y remaches incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 2 | 30/09/2024 al 09/10/2024 |
| 10 | Servicio de mantenimiento y habilitado mesa de trabajo de laboratorio el servicio consiste: en retiro de tubulares y láminas de acero comercial, colocación de tubulares cuadrados de 1 1/2" x 90 x 160 cm en acero inoxidable, colocación de entrepaño de lámina de 90 x 180 cm de acero inoxidable, colocación de dos puertas corredizas con riel y chapas marca philips terminación satinada, colocación de patas de aluminio de 1 1/2" x 5 cm con esparrago de 1/2 y tuercas terminación pulido, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 1 | 30/09/2024 al 09/10/2024 |

## Condiciones

Ejecución de los servicios. El proveedor para la ejecución de los servicios deberá de contemplar lo siguiente:

- El proveedor deberá de presentarse en el lugar y fechas establecidas para la ejecución de los servicios.

- Previo a iniciar con la ejecución de los servicios deberá de reportándose con el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales y/o Jefe de la Oficina de Conservación, para que se verifique que los materiales, insumos, refacciones, equipo de protección personal con los que realizara el servicio y que estos son los que se encuentran especificados en la Descripción Técnica del Servicio.

- El servicio deberá de realizarse de conformidad con la Descripción Técnica del Servicio y este será supervisado por el Administrador del Contrato o por su Auxiliar verificando que este se ejecute de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Una vez concluido la totalidad de los servicios se procederá a realizar Acta Entrega Recepción donde se señalará el periodo de inicio y termino de la ejecución de los servicios, cantidades realizadas   y será firmada por el personal del Proveedor y por el Administrador del Contrato y/o el Auxiliar del Administrador del Contrato.

Recepción de los servicios.  Los responsables de la recepción de los servicios en la unidad serán el Administrador del Contrato, y/o Auxiliar del Administrador del contrato, por lo que el proveedor deberá de presentar la siguiente documentación:

- Factura de los servicios realizados, esta deberá de contener la descripción completa de los conceptos de servicio de conformidad con el contrato y se deberá de establecer el número de fianza o garantía de cumplimiento entregada, nombre de la afianzadora, numero de contrato, numero de proveedor.

- Acuse de carga de factura en el portal de proveedores IMSS.

- “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación.

- “Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos”, emitida por Infonavit” vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación.

- “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales” vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación

# Términos de la Contratación.

Vigencia.  La vigencia de la contratación iniciará a partir de la fecha de notificación de la adjudicación del contrato al 09 de octubre del año 2024

Garantía de Cumplimiento de Contrato.  El proveedor se obliga a entregar a favor de “el Instituto” un garantía de cumplimiento de contrato mediante Cheque certificado o de caja,  Fianza,  seguro de caución o carta de crédito irrevocable, por el equivalente al 10% del monto total adjudicado antes del impuesto al valor agregado dicha cantidad como consecuencia de la totalidad de las partidas adjudicadas,  de conformidad con el Artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 15 de Septiembre de 2022.

Obligaciones del Proveedor.  El proveedor se obliga a :

- Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

- Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

- Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “EL INSTITUTO” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

- Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

- Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.

Garantía de Cumplimiento de Contrato. De conformidad lo estipulado en el artículo 48 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se exceptuará a “EL PROVEEDOR” de la presentación de la garantía de cumplimiento del contrato derivado que el calendario de ejecución de los Servicios se realizara dentro de los diez primeros días naturales siguientes a la firma del contrato.

Prohibición de cesión de derechos y obligaciones. El proveedor adjudicado se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este procedimiento de contratación, La garantía de cumplimento deberá entregarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato,

Pago.  El pago se realizará en pesos mexicanos, o en su caso se especificará la moneda extranjera, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” sin que éste rebase los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las ventanillas de Trámite de Erogaciones, en forma impresa el CFDI, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios.