Servicio de habilitado de instalaciones de gases medicinales, audio, video, cancelería, salidas de inyección y extracción de aire acondicionado en centro de simulación.

Contenido

Requerimiento Técnico	2

1.	Descripción de los Bienes o Servicios.	2

2.	Características Técnicas del Servicio.	3

Lugar, Plazos y Condiciones.	3

1.	Lugar	3

2.	Plazos	3

3.	Condiciones	3

Ejecución de los servicios	3

Recepción de los servicios	4

Términos de la Contratación.	4

Vigencia	4

Garantía de Cumplimiento de Contrato	4

Obligaciones del Proveedor	4

Garantía de Cumplimiento de Contrato.	4

Pago.	4

# Requerimiento Técnico

## Descripción de los Bienes o Servicios.

| NO. | CONCEPTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE EN MURO DE 30 CM DE ANCHO, MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y ACARREO INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | METRO CUADRADO | 2.000 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS DE OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 1/2", Ø LIMPIEZA DE TUBERIA CON SOLUCION JABONOSA NORDIN PARA REMOVER GRASAS E IMPUREZAS, CODOS, COPLES, LLAVES DE PASO, SOLDADURA DE PLATA, CORTES, PIPETAS, TAPAS, CONEXIONES, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 6.000 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA MARCA ARAMED DE 0.90 M MODELO 4VD-3578, TOMA NFPA ARAMED, ENCHUFE RAPIDO PARA OXIGENO Y AIRE, CONTACTO DUPLEX GRADO MEDICO COLOR NARANJA, LAMPARA DUPLEX AMBIENTAL DE 0.60M , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE DE OBRA,ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRESIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL | PIEZA | 2.000 |
| 4 | INSTALACIÓN DE PANTALLA ENROLLABLE PARA ROYECCION DE IMAGEN MARCA BENQ, SUMINISTRADA POR EL INSITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ARGOLLAS, TORNILLOS, TAQUETES, AJUSTE, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, FIJACIÓN DE BASE, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 1.000 |
| 5 | INSTALACIÓN DE PROYECTOR MARCA SONY SUMINISTRADA POR EL ISNTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACION DE BASE ,TAQUETES EXPANSIVOS, TORNILLERIA, AJUSTE, DIMENSIONAMIENTO, CONXIONES, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 1.000 |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCINA MULTIMEDIA EMPOTRABLE PARA PLAFÓN DE 6.5 PULGADAS MARCA GONHER MODELO 065-828 CON TRANFORMADOR , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, AJUSTE, DIMENSIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 1.000 |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI AMPLIFICADOR ESTÉREO DIGITAL AK170, 12 V, 400 W, COLOR NEGRO, POTENCIA DE SALIDA RMS DE 20 W. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, CONEXIONES, CABLEADO, CONFIGURACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 1.000 |
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PUERTO VGA, HDMI Y/O AUDIO (RCA) INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REGISTROS, FIJACIÓN DE BASE CAJA EMPOTRABLE PLASTICA, TORNILLERIA, TAPAS, CABLEADO, AJUSTE, DIMENSIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 3.000 |
| 9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20 X 2.40 M CON PERFIL DE 3 PULGADAS ,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, MONTAJE DE CRISTALES, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA, SELLADO, COLOCACIÓN DE CHAPA Y MANIJAS, RIELES, TOPES, TORNILLERIA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRMAIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 2.000 |
| 10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO FIJO DE 6.36 M X 2.47M CON PERFIL DE 3 PULGADAS ,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, MONTAJE DE CRISTALES, PANELART, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA, SELLADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CERIVADOS DEL USO DE HERRMAIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 1.000 |
| 11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA PLEGABLE DE P.V.C 2.20 M X 2.00 M EN COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACION DE RIELES, TORNILLERIA, MANIJAS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CERIVADOS DEL USO DE HERRMAIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 1.000 |
| 12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT DE M. MODELO "LONG BEACH" EN COLOR BLANCO DE HASTA 4.57 M. INCCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLERIA, FIJACIÓN DE SOPORTES, LISTONES, CADENA DE ACCIONAMIENTO, RECOGEDOR, CAJÓN,TOPE, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CERIVADOS DEL USO DE HERRMAIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 6.000 |
| 13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE AGLOMERADO TIPO MADERA DE 44.2CM X 74 CM , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, BISAGRAS, ENSAMBLES, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CERIVADOS DEL USO DE HERRMAIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 1.000 |
| 14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DINYECCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, REJILLA TIPO DIAMANTE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, PERFILADO, PIJAS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRESIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 4.000 |
| 15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE SALIDA DE RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, REJILLA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, PERFILADO, PIJAS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRESIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 2.000 |
| 16 | CANCELACIÓN DE SALIDAS DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE #18, INLCUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, SELLADO CON SINTA DE ALUMINIO DE GRAN AHDERENCIA, CORTES, LIMPIEZA DEL ÁREA , FLETE A OBRA, ACARREO, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | PIEZA | 9.000 |

## Características Técnicas del Servicio.

El servicio deberá de deberá de realizarse de conformidad con las especificaciones del presente anexo y este será supervisado por el Administrador del Contrato o por su Auxiliar verificando que este se ejecute con las características. tiempos de ejecución y especificaciones solicitadas.

El proveedor se presentará en las fechas establecidas en el calendario de ejecución en las Unidad y se presentará con el material y personal para realizar los servicios en las oficinas del Departamento de Conservación y Servicios Generales, de la UMAE y previa autorización iniciar los trabajos en las áreas indicadas por el Administrador del contrato o el Auxiliar del Administrador del contrato.

Hoja de servicio en donde se relacionen los conceptos y total de servicios realizados, firmado y avalado por el Administrador del contrato o de su Auxiliar.

El servicio deberá de ser entregado al Administrador del contrato o el Auxiliar del Administrador del contrato dentro del periodo establecido para la entrega y se deberá de firmar acta entrega recepción.

Se deberá de entregar reporte fotográfico en donde se aprecie el proceso de realización del servicio en sus tres etapas (ANTES, DURANTE y DESPUES).

# Lugar, Plazos y Condiciones.

## Lugar

El servicio se deberá de realizar en el domicilio de esta   Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia, CMN. “Manuel Ávila Camacho” el cual es Diagonal Defensores de la Republica y 6 Poniente, sin número, colonia amor, código postal 72140.

## Plazos

El servicio deberá de realizarse de conformidad con el siguiente calendario:

|  | CONCEPTOS | Plazo de Ejecución |
| --- | --- | --- |
| 1 | LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL REQUERIMIENTO | 20/11/2024 AL 29/11/2024 |

## Condiciones

Ejecución de los servicios. El proveedor para la ejecución de los servicios deberá de contemplar lo siguiente:

- El proveedor deberá de presentarse en el lugar y fechas establecidas para la ejecución de los servicios.

- Previo a iniciar con la ejecución de los servicios deberá de reportándose con el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales y/o Jefe de la Oficina de Conservación, para que se verifique que los materiales, insumos, refacciones, equipo de protección personal con los que realizara el servicio y que estos son los que se encuentran especificados en la Descripción Técnica del Servicio.

- El servicio deberá de realizarse de conformidad con la Descripción Técnica del Servicio y este será supervisado por el Administrador del Contrato o por su Auxiliar verificando que este se ejecute de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Una vez concluido la totalidad de los servicios se procederá a realizar Acta Entrega Recepción donde se señalará el periodo de inicio y termino de la ejecución de los servicios, cantidades realizadas   y será firmada por el personal del Proveedor y por el Administrador del Contrato y/o el Auxiliar del Administrador del Contrato.

Recepción de los servicios.  Los responsables de la recepción de los servicios en la unidad serán el Administrador del Contrato, y/o Auxiliar del Administrador del contrato, por lo que el proveedor deberá de presentar la siguiente documentación:

- Factura de los servicios realizados, esta deberá de contener la descripción completa de los conceptos de servicio de conformidad con el contrato y se deberá de establecer el número de fianza o garantía de cumplimiento entregada, nombre de la afianzadora, numero de contrato, numero de proveedor.

- Acuse de carga de factura en el portal de proveedores IMSS.

- “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación.

- “Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos”, emitida por Infonavit” vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación.

- “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales” vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación

# Términos de la Contratación.

Vigencia.  La vigencia de la contratación iniciará a partir de la fecha de notificación de la adjudicación del contrato al 31 de diciembre del año 2024

Garantía de Cumplimiento de Contrato.  El proveedor se obliga a entregar a favor de “el Instituto” un garantía de cumplimiento de contrato mediante Cheque certificado o de caja,  Fianza,  seguro de caución o carta de crédito irrevocable, por el equivalente al 10% del monto total adjudicado antes del impuesto al valor agregado dicha cantidad como consecuencia de la totalidad de las partidas adjudicadas,  de conformidad con el Artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 15 de Septiembre de 2022.

Obligaciones del Proveedor.  El proveedor se obliga a :

- Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

- Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

- Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “EL INSTITUTO” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

- Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

- Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.

Garantía de Cumplimiento de Contrato. De conformidad lo estipulado en el artículo 48 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se exceptuará a “EL PROVEEDOR” de la presentación de la garantía de cumplimiento del contrato derivado que el calendario de ejecución de los Servicios se realizará dentro de los diez primeros días naturales siguientes a la firma del contrato.

Prohibición de cesión de derechos y obligaciones. El proveedor adjudicado se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este procedimiento de contratación, La garantía de cumplimento deberá entregarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato, .

Pago.  El pago se realizará en pesos mexicanos, o en su caso se especificará la moneda extranjera, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” sin que éste rebase los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las ventanillas de Trámite de Erogaciones, en forma impresa el CFDI, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios.