servicio de mantenimiento de mobiliario de cocina, lockers, archiveros, anaqueles  y fabricación de tuberías para baños

Contenido

Requerimiento Técnico	2

1.	Descripción de los Bienes o Servicios.	2

2.	Características Técnicas del Servicio.	3

Lugar, Plazos y Condiciones.	3

1.	Lugar	3

2.	Plazos	3

3.	Condiciones	3

Ejecución de los servicios	3

Recepción de los servicios	4

Términos de la Contratación.	4

Vigencia	4

Garantía de Cumplimiento de Contrato	4

Obligaciones del Proveedor	4

Garantía de Cumplimiento de Contrato.	4

Pago.	4

# Requerimiento Técnico

## Descripción de los Bienes o Servicios.

| NO. | CONCEPTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de mantenimiento a mueble tipo vitrina para el área de laboratorio: consistente en fabricación de estructura de acero comercial perfil cuadrado de 3/4 de 90 x 25 x 60 cm., forrado con lámina calibre 20 con entrepaños de vidrio de 24x 90 cm, con puertas corredizas, jaladeras de aluminio, pintado en blanco; el servicio incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 1.00 |
| 2 | Servicio de mantenimiento de base para plancha en área de cocina: consistente en fabricación de estructura de acero inoxidable de perfil cuadrado de 1 1/4" calibre 16 de 90 x 60 x 70 cm., y en el perímetro superior ángulo de acero inoxidable de 1 x 1/8", elaboración de cuatro patas de aluminio de 1 1/2" x 6 cm con cuerda y esparrago de 1/2" con tuercas de 1/2" con acabado satinado; el servicio incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 1.00 |
| 3 | Servicio de mantenimiento de archiveros para laboratorio consistente en desmontaje de sitio donde se encuentra instalado, desarmado y transporte a sitio donde se realiza el mantenimiento, limpieza y retiro de pintura en mal estado mediante medios físicos y químicos de todos sus componentes, entrepaños en todos sus lados, enderezado y hojalateado, aplicación de primer para dejar sin porosidad la superficie para la aplicación de pintura esmalte color gris a dos manos con compresora, armado de cajones con el cambio de tornillería de 1/4 NC, arandelas para 1/4 NC, acarreo a sitio de instalación y montaje, incluye herramienta, mano de obra, materiales, equipo de seguridad, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 3.00 |
| 4 | Servicio de mantenimiento a Lockers en área de quemados consistente en desmontaje de sitio donde se encuentra instalado, desarmado y transporte a sitio donde se realiza el mantenimiento, limpieza y retiro de pintura en mal estado mediante medios físicos y químicos de todos sus componentes, entrepaños en todos sus lados, enderezado y hojalateado, aplicación de primer para dejar sin porosidad la superficie para la aplicación de pintura esmalte color gris a dos manos con compresora, acarreo a sitio de instalación y montaje, incluye herramienta, mano de obra, materiales, equipo de seguridad, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 3.00 |
| 5 | Servicio de Afilado de cuchillos con piedra de esmeril grano 240 a 3500 revoluciones; incluye herramienta, mano de obra, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 2.00 |
| 6 | Servicio de mantenimiento y habilitado a tarja doble en el área de cocina, consistente en cambio de base de acero inoxidable 304 con tubo de 1 1/2 x 170 de longitud x 53 cm de ancho y lámina de acero inoxidable calibre 18 de 53 x 58 cm, doblada y fijada, además servicio de limpieza y satinada; incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | SERVICIO | 1.00 |
| 7 | Servicio y mantenimiento de anaquel consistente en desmontaje de sitio donde se encuentra instalado, desarmado y transporte a sitio donde se realiza el mantenimiento, limpieza y retiro de pintura en mal estado mediante medios físicos y químicos de todos sus componentes, postes y 6 entrepaños en todos sus lados, enderezado y hojalateado de entrepaños, aplicación de primer para láminas, aplicación de primer para dejar sin porosidad la superficie para la aplicación de pintura epóxica a tres manos con compresora y ficha técnica de la pintura, armado del anaquel con el cambio de tornillería de 1/4 NC, arandelas para 1/4 y tuercas de presión 1/4 NC, acarreo a sitio de instalación y montaje anclado a muro, incluye herramienta, mano de obra, materiales, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 6.00 |
| 8 | Servicio y mantenimiento de anaquel en cocina, consistente en desmontaje de sitio donde se encuentra instalado, desarmado y transporte a sitio donde se realiza el mantenimiento, limpieza y retiro de pintura en mal estado mediante medios físicos y químicos de todos sus componentes, postes, y 7 entrepaños en todos sus lados, enderezado y hojalateado de entrepaños, aplicación de primer para láminas, aplicación de primer para dejar sin porosidad la superficie para la aplicación de pintura esmalte color gris a dos manos con compresora, armado del anaquel con el cambio de tornillería de 1/4 NC, arandelas para 1/4 y tuercas de presión 1/4 NC, acarreo a sitio de instalación y montaje anclado a muro, se incluye herramienta, mano de obra, materiales, equipo de seguridad, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 20.00 |
| 9 | Servicio de limpieza y satinado de mesas para baño de acero inoxidable consistente en cambio patas de aluminio de 1 1/2" x 50 mm con espárragos de acero inoxidable de 1/2" con tuerca; incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | SERVICIO | 4.00 |
| 10 | Mantenimiento de bancas de sala de espera hospitalaria, consistente en reparación de patas con colocación de soporte de ángulo de acero de 1", soldado y pintado; incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | SERVICIO | 2.00 |
| 11 | Servicio de fabricación de protecciones para tubería de baños, consistente en elabpración de protección con acero comercial, solera de 2" x 35 cm x 32 cm con tubos de cédula barrenados de 1/2 para poner candado, pintados de color blanco en varios pisos del Hospital; incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PIEZA | 17.00 |
| 12 | Servicio a Campana de Cocina: consistente en cambio de tolvas oxidadas de acero comercial por acero inoxidable 304 calibre 18, limpiado de cochambre para limpiar fondos de la estructura.4 tolvas de 2.50 cm. x 42 cm. con dobles y redobles con sus respectivos ángulos para sujetar los filtros mecánicos de cocina, dichas tolvas van soldadas con argón a base de campana.2 tolvas de 2.50 cm. x 38 cm. con dobles y redobles y sus respectivos ángulos para sujetar los filtros mecánicos de cocina, dichas tolvas van soldadas con argón a base de campana. Además de quitar instalación eléctrica y bases de lámparas sustituyéndolas por bases nuevas de aluminio con protección de vidrio para focos y chispa en caso de incendio materiales: cable calibre 14 negro 50 m. cable calibre 14 blanco 50 m, marca IUSA. Bases para conectar y codos adaptadores como tubo sapa corrugado de 30 m. y materiales pirules como cinta de aislar, tornillos, tuercas, rondanas, raspaderas, estopa thiner, líquido desengrasante, etc. servicio incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Servicio | 1.00 |

## Características Técnicas del Servicio.

El servicio deberá de deberá de realizarse de conformidad con las especificaciones del presente anexo y este será supervisado por el Administrador del Contrato o por su Auxiliar verificando que este se ejecute con las características. tiempos de ejecución y especificaciones solicitadas.

El proveedor se presentará en las fechas establecidas en el calendario de ejecución en las Unidad y se presentará con el material y personal para realizar los servicios en las oficinas del Departamento de Conservación y Servicios Generales, de la UMAE y previa autorización iniciar los trabajos en las áreas indicadas por el Administrador del contrato o el Auxiliar del Administrador del contrato.

Hoja de servicio en donde se relacionen los conceptos y total de servicios realizados, firmado y avalado por el Administrador del contrato o de su Auxiliar.

El servicio deberá de ser entregado al Administrador del contrato o el Auxiliar del Administrador del contrato dentro del periodo establecido para la entrega y se deberá de firmar acta entrega recepción.

Se deberá de entregar reporte fotográfico en donde se aprecie el proceso de realización del servicio en sus tres etapas (ANTES, DURANTE y DESPUES).

# Lugar, Plazos y Condiciones.

## Lugar

El servicio se deberá de realizar en el domicilio de esta   Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia, CMN. “Manuel Ávila Camacho” el cual es Diagonal Defensores de la Republica y 6 Poniente, sin número, colonia amor, código postal 72140.

## Plazos

El servicio deberá de realizarse de conformidad con el siguiente calendario:

|  | CONCEPTOS | Plazo de Ejecución |
| --- | --- | --- |
| 1 | LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL REQUERIMIENTO | 29/11/2024 AL 04/12/2024 |

## Condiciones

Ejecución de los servicios. El proveedor para la ejecución de los servicios deberá de contemplar lo siguiente:

- El proveedor deberá de presentarse en el lugar y fechas establecidas para la ejecución de los servicios.

- Previo a iniciar con la ejecución de los servicios deberá de reportándose con el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales y/o Jefe de la Oficina de Conservación, para que se verifique que los materiales, insumos, refacciones, equipo de protección personal con los que realizara el servicio y que estos son los que se encuentran especificados en la Descripción Técnica del Servicio.

- El servicio deberá de realizarse de conformidad con la Descripción Técnica del Servicio y este será supervisado por el Administrador del Contrato o por su Auxiliar verificando que este se ejecute de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Una vez concluido la totalidad de los servicios se procederá a realizar Acta Entrega Recepción donde se señalará el periodo de inicio y termino de la ejecución de los servicios, cantidades realizadas   y será firmada por el personal del Proveedor y por el Administrador del Contrato y/o el Auxiliar del Administrador del Contrato.

Recepción de los servicios.  Los responsables de la recepción de los servicios en la unidad serán el Administrador del Contrato, y/o Auxiliar del Administrador del contrato, por lo que el proveedor deberá de presentar la siguiente documentación:

- Factura de los servicios realizados, esta deberá de contener la descripción completa de los conceptos de servicio de conformidad con el contrato y se deberá de establecer el número de fianza o garantía de cumplimiento entregada, nombre de la afianzadora, numero de contrato, numero de proveedor.

- Acuse de carga de factura en el portal de proveedores IMSS.

- “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación.

- “Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos”, emitida por Infonavit” vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación.

- “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales” vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación

# Términos de la Contratación.

Vigencia.  La vigencia de la contratación iniciará a partir de la fecha de notificación de la adjudicación del contrato al 31 de diciembre del año 2024

Garantía de Cumplimiento de Contrato.  El proveedor se obliga a entregar a favor de “el Instituto” un garantía de cumplimiento de contrato mediante Cheque certificado o de caja,  Fianza,  seguro de caución o carta de crédito irrevocable, por el equivalente al 10% del monto total adjudicado antes del impuesto al valor agregado dicha cantidad como consecuencia de la totalidad de las partidas adjudicadas,  de conformidad con el Artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 15 de Septiembre de 2022.

Obligaciones del Proveedor.  El proveedor se obliga a :

- Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

- Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

- Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “EL INSTITUTO” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

- Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

- Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.

Garantía de Cumplimiento de Contrato. De conformidad lo estipulado en el artículo 48 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se exceptuará a “EL PROVEEDOR” de la presentación de la garantía de cumplimiento del contrato derivado que el calendario de ejecución de los Servicios se realizará dentro de los diez primeros días naturales siguientes a la firma del contrato.

Prohibición de cesión de derechos y obligaciones. El proveedor adjudicado se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este procedimiento de contratación, La garantía de cumplimento deberá entregarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato, .

Pago.  El pago se realizará en pesos mexicanos, o en su caso se especificará la moneda extranjera, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” sin que éste rebase los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las ventanillas de Trámite de Erogaciones, en forma impresa el CFDI, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios.