1 A Anexo Técnico para la adquisición de Ropa Hospitalaria Reusable para el Ejercicio 2018

Glosario de Términos

Para los efectos de este Anexo Técnico serán aplicables las definiciones establecidas en las normas mexicanas y especificaciones técnicas IMSS vigentes.

| Acrílico 100% | Tela de tejido plano con malla intermedia |
| --- | --- |
| Apresto | Se llama apresto a toda la materia no fibrosa que haya sido agregada durante la manufactura, tanto de los hilos como de los tejidos; se utiliza para aumentar algunas de las propiedades físicas de la tela, tales como peso, rigidez, etc. |
| Cabeza de Indio; indiolino | Tela de algodón 100%, de ligamento tafetán o teletón. |
| Bramante | Se entiendo por bramante, a la tela de algodón con ligamento tafetán o taletón |
| Bramante 50% poliéster, 50% algodón | Es la tela elaborada a partir de la mezcla de fibras de poliéster y algodón y de ligamento tafetán o taletón |
| Cárdigan | Tela de algodón 100%, tejido de punto |
| Cenefa | Banda o tira de tela tejida, de adorno o refuerzo sobrepuesta mediante costura, en el contorno de cobertor, cortinas, pañuelos u otras. |
| Dimensiones | Cada una de las direcciones en que se mide la extensión o partes del artículo (largo, ancho, lado, otros) |
| EMA | Entidad Mexicana de Acreditación |
| Felpa de rizo | Tela 100% algodón, afelpado de rizo por ambas caras |
| Franela | Tela de algodón con ligamento tafetán o taletón cuyos hilos de urdimbre y trama son de diferente título siendo los hilos de trama de baja torsión |
| Gabardina | Tela formada por ligamento sarga o derivado de esta, cuya característica es que forma surcos diagonales, dicha tela esta tejida con hilo de urdimbre y trama de diferentes títulos, siendo la densidad de hilos de urdimbre superior a la de los hilos de trama |
| INNTEX | Instituto Nacional de Normalización Textil |
| NOM | Norma Oficial Mexicana |

| NMX | Norma Mexicana |
| --- | --- |
| Popelina | Tela elaborada con fibra 100% algodón y de ligamento tafetán o taletón. Pertenece al grupo de los tejidos acanalados |
| SCFI | Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Ahora Secretaría de Economía) |
| Tafetán | Es el ligamento simple de escalonamiento regular, representado aritméticamente por 1 e 1 (uno escalonado en 1), es el ligamento que presenta la contextura más cerrada, debido a que en él punto de ligadura se toca con otro por cada uno de sus cuatro lados |
| Taletón | Es el ligamento derivado del tafetán que puede ser por urdimbre o por trama y puede ser de 2, 3 o más hilos o pasadas, según tenga una de sus bases de evoluciones de la cual toma el nombre |

Normatividad aplicable

- Para la adquisición de ropa hospitalaria reusable del Instituto Mexicano del Seguro Social ejercicio 2018, el licitante deberá dar cumplimiento a las siguiente normatividad:

| NORMA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS | NOMENCLATURA | FECHA DE PUBLICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones | NMX-A-004/1-INNTEX-2009 | 23/12/2009 |
| Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones | NMX-A-005-INNTEX-2008 | 07/01/2009 |
| Industria Textil – tejidos de calada – cabeza de indio – especificaciones | NMX-A-010-INNTEX-2017 (Cancela a la NMX-A-010-INNTEX-2009) | 16/10/2017 |
| Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas- especificaciones | NMX-A-033-INNTEX-2009 | 23/12/2009 |
| Industria del Vestido-cobertores para uso hospitalario, cobertor para cuna canastilla de bebe y cobertor para uso en caso de contingencia y asistencia social-especificaciones. | NMX-A-035-INNTEX-2011 | 16/02/2011 |
| Industria del Vestido – toalla para uso hospitalario y toalla para baño de canastilla para bebe – especificaciones. | NMX-A-036-INNTEX-2009 | 19/10/2009 |
| Industria Textil – tejidos de calada – gabardina – parte 1 tela 100% algodón – especificaciones. | NMX-A-042/1-INNTEX-2009 | 23/12/2009 |
| Industria del Vestido-fundas para cojín de cama hospitalaria – especificaciones. | NMX-A-094-INNTEX-2009 | 23/12/2009 |
| Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones. | NMX-A-096-INNTEX-2008 | 07/01/2009 |
| Industria del Vestido- funda para mesa mayo hospitalaria –especificaciones | NMX-A-097-INNTEX-2009 | 23/12/2009 |
| Industria del Vestido – colchas – parte 2 – colcha para cama hospitalaria – especificaciones | NMX-A-119/2-INNTEX-2009 | 23/12/2009 |
| Industria del Vestido – ropa para bebé – camiseta cruzada para bebe 100 % algodón – especificaciones | NMX-A-120/1-INNTEX-2012 | 10/06/2014 |
| Industria Textil-Bramante-Parte 1-Algodón 100%-Especificaciones | NMX-A-196/1-INNTEX-2017 (Cancela a la NMX-A-196-INNTEX-2001) | 14/11/2017 |

| NORMA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS | NOMENCLATURA | FECHA DE PUBLICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Especificación técnica IMSS de la tela 1: norma- 250 telas institucionales - bramante, 50% poliéster, 50% algodón. |  | 14/10/2002 |
| Especificación técnica IMSS de la tela: norma- 250 telas institucionales – franela algodón 100%. |  | 11/08/1996 |
| Especificación técnica IMSS-220 ropa para servicios médicos-pañal de franela. |  | 4/05/1997 |
| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA-250 telas institucionales-popelina 100% algodón. |  | 3/11/1996 |
| Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”. | Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 | 21/06/2006 |

| Sistema de Gestión de la Calidad- Requisitos | ISO 9001:2015 y/o NMX-CC-9001-IMNC-2015 | 2015 |
| --- | --- | --- |

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- La evaluación de las propuestas técnicas será documental, por lo anterior, el Instituto no requiere muestras físicas: de tela, producto terminado ni logo símbolos.

- Se verificará que la propuesta incluya la información, los documentos y los requisitos solicitados en los “Términos y Condiciones” y “Anexo Técnico para Ropa Hospitalaria Reusable 2018”.

- Se verificará documentalmente que los bienes ofertados cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en el “Anexo Técnico para Ropa Hospitalaria Reusable 2018”, así como con aquéllos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se procederá a evaluar técnicamente las propuestas presentadas mediante criterio binario, considerando las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes se procederá a evaluar las siguientes en precio, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Se evaluará que los informes de resultados presentados cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en el “Anexo Técnico para Ropa Hospitalaria Reusable 2018”.

- Se verificará que los informes de resultados que se presenten hayan sido emitidos por laboratorios de pruebas que se encuentren acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), en el área textil y del vestido, mediante la información contenida en la página oficial de la EMA, www.ema.gob.mx así como en su caso, podrán realizarse consultas de forma escrita a la referida Entidad.

- Sólo serán consideradas aquellas proposiciones cuyo volumen propuesto por partida cubra el 100% de la demanda requerida en el Resumen por partida para cada una de ellas, que forma parte del Anexo 1 “Requerimiento”, adjudicándose a una fuente de abastecimiento por cada una de las partidas.

- NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El licitante deberá presentar el Anexo A “Propuesta Técnica”, cumpliendo estrictamente con la descripción del bien ofertado, conforme a lo establecido en el Anexo 1 “Requerimiento”, cumpliendo en su totalidad con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´S), Normas Mexicanas (NMX-A-INNTEX) y Especificaciones Técnicas, establecidas en el “Anexo Técnico para Ropa Hospitalaria Reusable 2018”.

- DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA.

El Licitante deberá presentar la propuesta técnica, para lo cual podrá hacer uso del Anexo A “Propuesta Técnica”, que se adjunta y deberá acompañarse con la siguiente documentación:

  - Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados de conformidad con el Anexo 1 “Requerimiento”, los licitantes deberán incluir en su proposición técnica, las partidas para las cuales participa, utilizando el Anexo A “Proposición Técnica”.

  - Informes de Resultados por cada una de las partidas en que participe, mismos que deberán cumplir los siguientes requisitos, según corresponda y de acuerdo a lo señalado en el “Anexo Técnico para Ropa Hospitalaria Reusable 2018”:

    - Informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, de los ensayos realizados a las telas, que deben contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada.

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA.

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que validó los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, el informe de resultados del laboratorio deberá, corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos.

    - Informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, de los ensayos realizados a las prendas, que deben contener:

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con clave y nombre del producto que respalda conforme al “Anexo Técnico para Ropa Hospitalaria Reusable 2018”.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA.

- En un solo informe los resultados deberán contener las características de corte y confección, así como descripción de la prenda evaluada.

- Las pruebas de hilos de costura (tipo, título y composición, color, número, etc.), no serán exigibles.

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que validó los informes de resultados.

    - Informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, de los ensayos de solidez al color realizados a los logo símbolos, que deben contener:

  - Muestra testigo del estampado.

  - Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

  - Referenciado con cada una de las claves que respalda.

  - Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA.

  - El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que validó los informes de resultados.

  - Las pruebas de color (pantone) de los emblemas no serán exigibles, el informe de resultados del laboratorio deberá corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

    - Copia simple del certificado vigente mediante el cual acredite el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 y/o NMX-CC-9001-IMNC-2015 Sistema de Gestión de la Calidad, expedido por la persona acreditada, conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización, a nombre del fabricante que ampare el proceso productivo del bien. Dicho certificado deberá ser presentado en original o copia certificada por fedatario público para su cotejo a la firma del contrato.

  - Todos los informes de resultados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Para los informes de resultados, en caso de que el laboratorio acreditado por la EMA en el área textil y del vestido que emite el informe de resultados no tenga acreditada alguna prueba o método, este podrá contratar la prueba a un laboratorio que sí la tenga acreditada, debiendo expresar el resultado en el informe, con la leyenda, “Prueba Contratada”.

- Deberán contar con fecha de expedición no mayor a 3 (TRES) meses previos al acto de presentación y apertura de proposiciones a fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

- Tanto el laboratorio como los métodos de prueba que se incluyan en los informes de resultados, deberán estar acreditados ante la EMA en el área textil y del vestido; dichos informes contendrán las pruebas y resultados de los ensayos realizados a la tela, producto terminado y logo símbolos de las prendas, solicitados en el “Anexo Técnico para Ropa Hospitalaria Reusable 2018”.

- Los informes de resultados de tela, logo símbolos y confección, deberán indicar los métodos de prueba actualizados y acreditados, emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido.

- Los informes de resultados deberán estar emitidos a nombre de la razón social participante en esta licitación.

- El licitante deberá agregar al sobre de su propuesta técnica que envíe a través de CompraNet los informes de resultados, digitalizados a color, los cuales deberán ser legibles en su totalidad.

  - Escrito libre en papel preferentemente membretado de su razón social y firmado por el representante legal del Licitante, indicando que los informes de pruebas están emitidos por laboratorio(s) de prueba(s) acreditado(s) por la EMA en el área textil y del vestido; que los resultados no han sido alterados.

  - Escrito libre en papel preferentemente membretado de su razón social y firmado por el representante legal del Licitante, en el que manifieste que los bienes ofertados contarán con una garantía de fabricación de 12 (doce) meses contados a partir de la recepción de estos a entera satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten.

  - Escrito libre en papel preferentemente membretado de su razón social y firmado por el representante legal del Licitante, donde manifiesten su conformidad en caso de resultar adjudicados en esta licitación, para que el Instituto pueda solicitar a un laboratorio debidamente acreditado ante la EMA, en el área textil y del vestido, realizar los ensayos correspondientes, a fin de verificar la calidad, corte y confección de la prenda de conformidad con el numeral 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

  - El licitante deberá presentar una relación de los Informes de Resultados exhibidos, en el Anexo b “Relación de Informes de Resultados de ropa hospitalaria reusable para el ejercicio 2018”, firmado por el representante legal, el cual formará parte de su propuesta técnica y documentación complementaria que suba a CompraNet.

  - Con la finalidad de establecer un canal de comunicación oficial con los proveedores, los licitantes acompañarán en su propuesta técnica Anexo A “Propuesta Técnica”, un escrito en papel preferentemente membretado de su razón social y firmado por el representante legal, donde señale el nombre, teléfono y dirección de quien recibirá toda clase de notificaciones que resulten del (os) contrato (s) y convenio (s) que celebren.

La omisión en la presentación de alguno de los documentos y requisitos solicitados en los numerales 2 y 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 será causal de desechamiento de su proposición por afectar la solvencia de la misma.

Especificaciones Técnicas

El presente documento describe las especificaciones técnicas de 36 conceptos de ropa hospitalaria reusable confeccionados con tela cabeza de indio, tela franela 100% algodón, tela bramante 100% algodón, tela cárdigan 100% algodón, tela bramante 50% poliéster 50% algodón, tela acrílico 100%, tela 15% poliéster 85% algodón y tela felpa de rizo 100% algodón identificados en 36 partidas.

- Tela Cabeza de indio 100% algodón color azul plumbago para las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14

| No DE PARTIDA | CONCEPTO | TALLA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bata quirúrgica | Extragrande |
| 2 | Bata quirúrgica | Mediana |
| 3 | Compresa de campo | No aplica |
| 4 | Compresa de campo de envoltura doble | No aplica |
| 5 | Compresa de ojos | No aplica |
| 6 | Compresa hendida | No aplica |
| 7 | Funda para mesa mayo | No aplica |
| 8 | Sábana de pubis | No aplica |
| 9 | Sábana hendida para cirugía de cara o cráneo | No aplica |
| 10 | Sábana hendida para cirugía general | No aplica |
| 11 | Uniforme quirúrgico Filipina | Mediana |
| 12 | Uniforme quirúrgico Filipina | Extragrande |
| 13 | Uniforme quirúrgico Pantalón | Mediano |
| 14 | Uniforme quirúrgico Pantalón | Extragrande |

Tela

- Especificación de la tela de confección cabeza de indio para las partidas anteriores, señaladas en el numeral I.

| - Tela cabeza de indio 100% algodón. | - Elaboración en tejido plano. |
| --- | --- |
| - Ligamento tafetán o teletón |  |
| - Color azul plumbago, pantone 285 U con tolerancia a 286 U.(De acuerdo a lo señalado en el numeral 06.02.06 de la norma 250 Telas Institucionales, Cabeza de indio, la cual podrá ser consultada y descargada en la página electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, apartado Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS). |  |

- Documento normativo específico que contiene las características de la tela cabeza de indio: NMX-A-010-INNTEX-2017 Industria Textil – tejidos de calada – cabeza de indio – especificaciones.

- Para identificar la calidad de la tela de confección cabeza de indio para las partidas 1 a la 14, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de informes de resultados expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a tres meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informe los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos.

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la tabla 2 de la norma NMX-A-010-INNTEX-2017

En virtud de lo señalado en el numeral 5.2 Especificaciones, tabla 2.- Especificaciones de la tela cabeza de indio en la NMX-A-010-INNTEX-2017, los licitantes deberán presentar los  informes de resultados  emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Contenido de fibra | 100 % Algodón | NMX-A-084-INNTEX-2015, Industria Textil – Fibras Textiles – Análisis Cualitativo – Cuantitativo – Para una Fibra 100% - Método de Prueba. |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 160 a 190 g/m2 | NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria Textil para determinar la masa del tejido por unidad de longitud y área. |
| Fuerza máxima de tracción, método grab Urdimbre Trama | 250 N mínimo 175 N mínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008-Industria Textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción-parte 2-determinación de la fuerza máxima por el método de agarre-método grab. |
| Resistencia al rasgado Urdimbre Trama | 20,5 N mínimo 15,6 N mínimo | NMX-A-109-INNTEX-2012Industria Textil – tejidos de calada – determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – método de prueba. |
| Cambio dimensional. Condiciones de lavado 2BF condiciones de secado normales | ± 3 % | NMX-A-5077-INNTEX-2015-Industria Textil-determinación del cambio dimensional en el lavado y secado. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml,0,015% de cloro activo,45 Mín,100 balines y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color Grado 4 mínimo Manchado Grado (valores mínimos) triacetato 3-4 mínimo Algodón 4 mínimo Poliamida 3-4 mínima Poliéster 4 mínimo Acrílico 4 mínimo Viscosa 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06 – Solidez al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al frote en seco | Cambio Grado 4 mínimo Transferencia Grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX-2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo | Cambio Grado 3 mínimo Transferencia Grado 3 mínimo | NMX-A-073-INNTEX-2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al sudor ácido y alcalino | Cambio de color Grado 4 mínimo Manchado Grado (valores mínimos) Acetato 4 mínimo Algodón 4 mínimo Poliamida 4 mínimo Poliéster 4 mínimo Acrílico 4 mínimo Lana 4 mínimo | NMX-A-065-INNTEX-2005 Industria Textil – determinación de la solidez del color al sudor – método de prueba. |
| Resistencia a la formación de frisas (pilling). Condiciones de lavado 2BF condiciones de secado normales | Primer ciclo Grado 4 mínimo Segundo ciclo Grado 3.5 mínimo | NMX-A-177-INNTEX-2005Industria Textil – determinación de la resistencia a la formación de frisas en tejidos de calada y de punto - método de prueba. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimiento de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |

- Partida 1

Bata Quirúrgica Talla Extra Grande

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 060 0159 05 01 | Bata quirúrgica talla extra grande, recta, larga, cruzada, cuello: mao, delantero: de una pieza, con marsupial al frente, espalda: de dos piezas, cierra al lado derecho con tres pares de cintas para amarre: dos cortos, uno a la altura del cuello, otro abajo de este y uno largo a la altura de la cintura, manga: larga, ranglan, de una pieza y puño de resorte tipo cárdigan con cinta de sostén, emblema del IMSS estampado en color verde oscuro, código pantone 561 c, en la parte superior de la manga izquierda. Tela: cabeza de indio, algodón 100 por ciento. Color: azul plumbago código pantone 285 u. | NMX-A-010-INNTEX-2017 Industria Textil – tejidos de calada – cabeza de indio – especificaciones | NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. | 1. Las dimensiones de la talla extragrande contenidas en la especificación técnica IMSS 220 Ropa para Servicios Médicos-Bata quirúrgica; corresponden a la talla especial de la norma NMX-A-004/1-INNTEX-2009, por lo que las prendas se confeccionarán con las dimensiones de la talla especial de la norma mencionada. 2.Para la identificación de la talla extragrande, deberá llevar doble costura en el dobladillo de la base de la prenda 3.-En virtud de que no hay laboratorio público o acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos. 4.- El puño de resorte tipo cárdigan debe ser color blanco. |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a  3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la talla especial de la tabla 1, numeral 5.1.2, de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección de la tabla 2, numeral 5.1.3.1, de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |
| Tipo de Puntada | Debe cumplir con las puntadas interiores y exteriores de la tabla 3del numeral 5.1.3.2 NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

  - Especificación del emblema y siglas del IMSS para

•	PARTIDA 1 “Bata para uso quirúrgico talla extragrande”.

Estampado de emblema y siglas del IMSS en color verde oscuro, código pantone 561 c con tolerancia a 560 c, en la parte superior de la manga izquierda, el emblema de 4,0 cm ± 0,5 cm de altura y 4,0 cm ± 0,5 cm de ancho, y siglas de 13 mm ± 3 mm de altura y ancho en proporción en estilo de letra Sans Serif el estampado debe ser indeleble, nítido y uniforme, no se deberán utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC). (Véase figura 1). (De acuerdo a lo señalado en la Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos).

  - Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez de color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml, 0,015% DE CLORO ACTIVO,45 min,100 balines Y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06 – Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005) |
| Solidez de color al frote en seco | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo | Cambio de color grado 3 mínimo Transferencia de color grado 3 mínimo |  |

Figuras descriptivas

| Figura 1. Ubicación de emblema y siglas del IMSS en Bata para uso Quirúrgico |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Doble costura para identificación de la talla extra grande Símbolo y siglas |  |

- Partida 2

Bata Quirúrgica Talla Mediana

2.1. Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 060 9671 02 01 | Bata quirúrgica talla mediana, tipo recta, larga, cruzada, cuello mao, delantero de una pieza con marsupial al frente, espalda de dos piezas, cierra al lado derecho con tres pares de cintas para amarre, dos cortos, uno a la altura del cuello, otro debajo de este y uno largo a la altura de la cintura, manga larga raglan, de una pieza y puño de resorte tipo cárdigan con cinta de sostén, confeccionada en tela cabeza de indio 100 por ciento algodón, color azul plumbago código pantone 285 u. emblema del IMSS estampado en color verde oscuro código pantone 561 c, en la parte superior de la manga izquierda. | NMX-A-010-INNTEX-2017 Industria Textil-tejidos de calada-cabeza de indio-especificaciones. | NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. | 1.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos. 2.- Las dimensiones de la talla mediana en la especificación técnica IMSS 220 ropa para servicios médicos – Bata quirúrgica, son las correspondientes a la talla grande de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009 3.- El puño de resorte tipo cárdigan debe ser color blanco. |

2.2. Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a  3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la talla grande de la tabla 1, numeral 5.1.2, de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección de la tabla 2, numeral 5.1.3.1, de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |
| Tipo de puntada | Debe cumplir con las puntadas interiores y exteriores de la tabla 3del numeral 5.1.3.2 de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

  - Especificaciones del emblema y siglas del IMSS para:

- PARTIDA 2 “Bata para uso quirúrgico talla mediana”.

Estampado de emblema y siglas del IMSS en color verde oscuro, código pantone 561 c con tolerancia a 560 c, en la parte superior de la manga izquierda, el emblema de 4,0 cm ± 0,5 cm de altura y 4,0 cm ± 0,5 cm de ancho, y siglas de 13 mm ± 3 mm de altura y ancho en proporción en estilo de letra Sans Serif el estampado debe ser indeleble, nítido y uniforme, no se deberán utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC). (Véase figura 2).(De acuerdo a lo señalado en la Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos).

  - Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez de color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml, 0,015% DE CLORO ACTIVO,45 min,100 balines Y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06 – Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005) |
| Solidez de color al frote en seco | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo | Cambio de color grado 3 mínimo Transferencia de color grado 3 mínimo |  |

Figuras descriptivas

| Figura 2. Ubicación de emblema y siglas del IMSS en Bata para uso Quirúrgico |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Doble costura para identificación de la talla extra grande Símbolo y siglas |  |

Figura 2. Símbolo

- Partidas 3

Compresa de Campo

3.1 Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.060.2007.02.01 | Compresa de campo forma cuadrada, sencilla de una pieza, con dobladillo perimetral, confeccionada con tela cabeza de indio 100 por ciento algodón, color azul plumbago código pantone 285 u. dimensiones: lado (a) 84 cm, dobladillo 1 cm. | NMX-A-010-INNTEX-2017 Industria Textil-tejidos de calada-cabeza de indio-especificaciones. | NMX-A-005-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. | 1.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos. |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido,los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones a evaluar de la tabla 1de la NMX-A-005-INNTEX-2008Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección conforme el numeral 5.1 de laNMX-A-005-INNTEX-2008Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. |  |
| Puntada | Debe cumplir con el tipo de puntadas señaladas en el numeral 5.1.2 Tipos de costura e hilos de laNMX-A-005-INNTEX-2008Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. |  |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Partida 4

Compresa de Envoltura Doble

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.060.2106.03.01 | Compresa de envoltura doble forma cuadrada, de dos piezas unidas por medio de dobladillo perimetral, confeccionada con tela cabeza de indio 100 por ciento algodón, color azul plumbago código pantone 285 u. dimensiones: lado (a) 94 cm, dobladillo 1 cm. | NMX-A-010-INNTEX-2017 Industria Textil-tejidos de calada-cabeza de indio-especificaciones. | NMX-A-005-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. | El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones siguientes: Opción 1: Compresa de forma cuadrada compuesta por dos capas de tela sobrepuestas cada capa de una pieza, dobladillo perimetral en sus cuatro lados Opción 2: Compresa de forma cuadrada compuesta de una pieza de tela doblada para formar dos capas sobrepuestas (cada capa de una pieza), dobladillo perimetral en tres de sus lados y costura de refuerzo en la orilla del otro lado. 3.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones a evaluar de la tabla 2numeral 5.2.1de la NMX-A-005-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección conforme el numeral 5.2 de laNMX-A-005-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. |  |
| Costura | Debe cumplir con el tipo de puntada señaladas en el numeral 5.2.2 de la NMX-A-005-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Partida 5

Compresa de Ojos

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 060 2700 02 01 | Compresa de ojos forma cuadrada, sencilla de una pieza, con abertura circular al centro y refuerzo cuadrado, con dobladillos perimetrales en el refuerzo y en el contorno, costura de refuerzo en la orilla de la abertura a 0.5 cm, confeccionada en tela cabeza de indio 100 por ciento algodón, color azul plumbago código pantone 285 u. dimensiones: lado (a) 84 cm, diámetro de la abertura (b) 10 cm, ancho del refuerzo (c) 5 cm, dobladillo 1 cm, costura de refuerzo (d) 0.5 cm, ancho de costuras de dobladillo (f) 0.1 ± 0.2 mm. | NMX-A-010-INNTEX-2017 Industria Textil-tejidos de calada-cabeza de indio-especificaciones. | NMX-A-005-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. | 1.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido,los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones a evaluar de la tabla 4, numeral 5.4.1 de la NMX-A-005-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA. |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección conforme al numeral 5.4 de la NMX-A-005-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. |  |
| Costuras | Debe cumplir con el tipo de costuras señaladas en el numeral 5.4.2NMX-A-005-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Partida 6

Compresa Hendida

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 060 9697 02 01 | Compresa hendida de una pieza de tela de forma cuadrada, sencilla, con dobladillo remetido perimetral, con abertura al centro de forma cuadrada, con refuerzo cuadrado de la misma tela en la abertura, con dobladillos remetidos en el contorno del refuerzo y costura de refuerzo en las orillas de la abertura, confeccionada en tela cabeza de indio 100 por ciento algodón. | NMX-A-010-INNTEX-2017 Industria Textil-tejidos de calada-cabeza de indio-especificaciones. | NMX-A-005-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. | 1.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido,los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones a evaluar de la tabla 3 de la NMX-A-005-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección conforme el numeral 5.3 de laNMX-A-005-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. |  |
| Costuras | Debe cumplir con el tipo de costuras señaladas en el numeral 5.3.2 de la NMX-A-005-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Partida 7

Funda Para Mesa Mayo

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.060.4102.04.01 | Funda para mesa mayo, en forma de "L", un extremo abierto y abertura lateral, otro extremo cerrado, una pieza cuadrada de la misma tela en el costado, con dobladillo en todas las orillas, confeccionada en tela cabeza de indio 100 por ciento algodón, color azul plumbago código pantone 285 u. dimensiones: largo (A) 142 + - 2 cm, ancho (B) 47 + - 2 cm, abertura (C) 67 + - 2 cm, pieza cuadrada (D,E) 47 x 47 + - 2 cm, ancho de dobladillo (F) 1 + - 0.5 cm, ancho costura de dobladillo (G) 0.2 + - 0.1 mm, ancho de punta de refuerzo (H) 0.3 + - 0.1 mm. | NMX-A-010-INNTEX-2017 Industria Textil-tejidos de calada-cabeza de indio-especificaciones. | NMX-A-097-INNTEX-2009 Industria del vestido-funda para mesa mayo hospitalaria –especificaciones | 1.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido,los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con la especificación de la tabla 1 de la NMX-A-097-INNTEX-2009 Industria del vestido-funda para mesa mayo hospitalaria-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con la especificación del numeral 4.2 de la NMX-A-097-INNTEX-2009 Industria del vestido-funda para mesa mayo hospitalaria-especificaciones. |  |
| Tipos de puntadas | Debe cumplir con la especificación de la tabla 2numeral 4.2.2 de la NMX-A-097-INNTEX-2009 Industria del vestido-funda para mesa mayo hospitalaria-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Partida 8

Sábana de Pubis

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.060.8004.03.01 | Sábana de pubis, diseño de forma rectangular, sencilla de una o dos piezas (unidas por el centro cuando sea de dos piezas), con dobladillo perimetral, confeccionada en tela cabeza de indio 100 por ciento algodón, color azul plumbago código pantone 285 u. | NMX-A-010-INNTEX-2017 Industria Textil-tejidos de calada-cabeza de indio-especificaciones. | NMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas- especificaciones | 1.-El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones siguientes: Opción 1: Sábana rectangular de una pieza de tela. Opción 2: Sábana rectangular de dos piezas de tela, deben ser de dimensiones aproximadamente iguales. 2.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 3.-Opción 1 Puntada recta, 10 puntadas mínimo por cada 2,5, con remate al principio y al final de 5 puntadas mínimo (numeral 5.6.3 de la NMX-A-033-INNTEX-2009) 4.-Opción 2 Puntada inglesa, 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas mínimo (numeral 5.6.3 de la NMX-A-033-INNTEX-2009) 5.- Alternativa únicamente para dobladillos perimetrales, puntada de cadeneta (numeral 5.6.3 de la NMX-A-033-INNTEX-2009) |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones indicadas en la tabla 16 del numeral 5.6.2 sabana de pubis de la NMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección indicadas en numeral 5.6.1 sabana de pubis de la NMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. |  |
| Tipo de puntadas | Debe cumplir con el tipo de puntadas indicadas en la tabla 17 numeral 5.6.3 sabana de pubis de la NMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Partida 9

Sábana Hendida Para Cirugía de Cara o Cráneo

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.060.8202.03.01 | Sábana hendida para cirugía de cara o cráneo, diseño en forma rectangular sencilla, de una o dos piezas (unidas al centro con costura inglesa cuando sea de dos piezas), abertura y refuerzo rectangulares sobre el eje longitudinal con dobladillos perimetrales en la abertura a 0.5 cm, confeccionada con tela cabeza de indio 100 por ciento algodón, color azul plumbago, código pantone 285 u. dimensiones: largo (A) 297 cm, ancho (B) 174 cm, abertura (C,D) 15 x 20 cm, ancho del refuerzo (E) 5 cm, distancia de la orilla a la abertura (F) 55 + - 1.5 cm, dobladillos 1 cm, costuras de refuerzo (G) 0.5 cm, ancho de costura del dobladillo (I) 0.1 + 0.1. | NMX-A-010-INNTEX-2017 Industria Textil-tejidos de calada-cabeza de indio-especificaciones. | NMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas- especificaciones | 1.- El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones siguientes: Opción 1: Sábana rectangular de una pieza de tela. Opción 2: Sábana rectangular de dos piezas unidas al centro con costura inglesa. 2.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 3.-Opción 1 de tipo de puntada: Puntada recta, 10 puntadas mínimo por cada 2,5, con remate al principio y al final de 5 puntadas mínimo (numeral 5.5.3 de la NMX-A-033-INNTEX-2009). 4.-Opción 2 de tipo de puntada: puntada inglesa, 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas mínimo (numeral 5.5.3 de la NMX-A-033-INNTEX-2009). 5.- Alternativa únicamente para dobladillos perimetrales, puntada de cadeneta (numeral 5.5.3 de la NMX-A-033-INNTEX-2009). |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones indicadas en la tabla 13 del numeral 5.5.2 sabana hendida para cirugía de cráneo o cara de la NMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección indicadas en numeral 5.5.1 sabana hendida para cirugía de cráneo o cara de laNMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. |  |
| Tipos de puntada | Debe cumplir con el tipo de puntada indicadas en la tabla 14numeral 5.5.3 sabana hendida para cirugía de cráneo o cara de laNMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Partida 10

Sábana Hendida para Cirugía General

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.060.8301.03.01 | Sábana hendida para cirugía general, diseño en forma rectangular, sencilla de una o dos piezas (unidas al centro con costura inglesa cuando sea de dos piezas), con abertura y refuerzo rectangulares al centro, con dobladillos perimetrales en el refuerzo y en el contorno, costura de refuerzo en la orilla de la abertura a 0.5 cm, confeccionada con tela cabeza de indio 100% algodón, color azul plumbago código pantone 285 U. Dimensiones: Largo (A) 299±2 cm, ancho (B) 174±2, abertura (C;D) 50 x 6 cm, ancho de refuerzo (E) 5 ±0.5 cm, ancho de costura de refuerzo (F) 0.5±0.1 cm, ancho de costura de dobladillo (G) 0.1 + 0.1, ancho de dobladillo (H) 1 mínimo. | NMX-A-010-INNTEX-2017 Industria Textil-tejidos de calada-cabeza de indio-especificaciones. | NMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas- especificaciones | 1.- El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones siguientes: Opción 1: Sábana rectangular de una pieza de tela. Opción 2: Sábana rectangular de dos piezas de tela, deben ser de dimensiones aproximadamente iguales. 2.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 3.-Opción 1 de tipo de puntada: Puntada recta, 10 puntadas mínimo por cada 2,5, con remate al principio y al final de 5 puntadas mínimo. (Numeral 5.6.3 de la NMX-A-033-INNTEX-2009). 4.-Opción 2 de tipo de puntada: puntada inglesa, 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas mínimo. (Numeral 5.6.3 de la NMX-A-033-INNTEX-2009). 5.- Alternativa únicamente para dobladillos perimetrales, puntada de cadeneta.(numeral 5.6.3 de la NMX-A-033-INNTEX-2009). |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones indicadas en la tabla 19 del numeral 5.7.2 sabana hendida para cirugía general de la NMX-A-033-INNTEX-2009Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección indicadas en numeral 5.7.1 sabana hendida para cirugía general de laNMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. |  |
| Tipos de puntadas | Debe cumplir con las puntadas indicadas en la tabla 20 del numeral 5.7.3 sabana hendida para cirugía general de laNMX-A-033-INNTEX-2009Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Partida 11

Uniforme Quirúrgico Filipina Talla Mediana

11.1 Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 060 9705 02 01 | Uniforme quirúrgico filipina talla mediana de corte recto amplio, delantero de una pieza con escote en "v" y vista de refuerzo hacia afuera, con espalda de una pieza con vista de refuerzo hacia fuera en la parte del escote, manga corta de una pieza tipo recta y ancha, con dobladillo remetido en el contorno del ruedo de la manga y el ruedo de la base, confeccionada en tela cabeza de indio 100 por ciento algodón, color azul plumbago código pantone 285 u. | NMX-A-010-INNTEX-2017 Industria Textil-tejidos de calada-cabeza de indio-especificaciones. | NMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones | 1.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 2.- No será exigible el ancho de las costuras en bolsa, ya que la confección de la filipina no la contempla. |

- Especificaciones de las dimensiones de la prenda

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones a evaluar de la tabla 1 del numeral 4.2.2 de la NMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección conforme la tabla 2 del numeral 4.2.3.1 de la:NMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones. |  |
| Costuras | Debe cumplir con las costuras interiores y exteriores de la tabla 3 del numeral 4.2.3.2 de laNMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y  ropa de casa”.

- Especificaciones de leyendas y símbolos del IMSS para:

•	PARTIDA 11 “Uniforme Quirúrgico Filipina talla mediana”

Estampado de símbolo del IMSS en el lado superior izquierdo y las leyendas “USO EXCLUSIVO” Y “AREA QUIRURGICA” estampadas en color verde obscuro. Código pantone 561 C con tolerancia a 560 C, el estampado debe ser indeleble, nítido y uniforme, no deberá utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (ver figura 3).

| Concepto | Dimensiones - Tolerancias |
| --- | --- |
| SIMBOLO DEL IMSS |  |
| Altura Ancho | 4,0 cm ± 0,5 cm 4,0 cm ± 0,5 cm |
| Leyenda “USO EXCLUSIVO ÁREA QUIRÚRGICA” |  |
| Altura | 0,5 cm mínimo. |
| Ancho | En proporción. |

Figuras descriptivas y acotaciones conforme a la NMX-A-096-INNTEX-2008 y especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos

Figura 3 filipina de uniforme Quirúrgico delantero, espalda y símbolo del IMSS

11.5 Ensayos de laboratorio deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez de color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml, 0,015% DE CLORO ACTIVO,45 min,100 balines Y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06 – Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al frote en seco | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo | Cambio de color grado 3 mínimo Transferencia de color grado 3 mínimo |  |

- Partida 12

Uniforme Quirúrgico Filipina Talla Extra Grande

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 060 9713 02 01 | Filipina talla extra grande de corte recto amplio, delantero de una pieza con escote en "v" y vista de refuerzo hacia afuera, con espalda de una pieza con vista de refuerzo hacia fuera en la parte del escote, manga corta de una pieza tipo recta y ancha, con dobladillo remetido en el contorno del ruedo de la manga y el ruedo de la base, confeccionada en tela cabeza de indio 100 por ciento algodón, color azul plumbago código pantone 285 u. | NMX-A-010-INNTEX-2017 Industria Textil-tejidos de calada-cabeza de indio-especificaciones | NMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones | 1.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 2.- No será exigible el ancho de las costuras en bolsa, ya que la confección de la filipina Institucional no la contempla. 3.-Para la identificación de la talla extragrande, deberá llevar doble costura en el dobladillo de la base de la prenda. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido,los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones a evaluar de la tabla 1numeral 4.2.2 de la NMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección conforme la tabla 2 del numeral 4.2.3.1 de laNMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones. |  |
| Costuras | Debe cumplir con las costuras interiores y exteriores de la tabla 3 del numeral 4.2.3.2 de laNMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Especificaciones de leyendas y símbolo del IMSS para:

- PARTIDA 12 “Uniforme Quirúrgico Filipina talla extragrande”

Estampado de símbolo del IMSS en el lado superior izquierdo y las leyendas “USO EXCLUSIVO” Y “AREA QUIRURGICA” estampadas en color verde obscuro. Código pantone 561 C con tolerancia a 560 C, el estampado debe ser indeleble, nítido y uniforme, no deberá utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (ver figura 4).

| Concepto | Dimensiones - Tolerancias |
| --- | --- |
| SIMBOLO DEL IMSS |  |
| Altura Ancho | 4,0 cm ± 0,5 cm 4,0 cm ± 0,5 cm |
| Leyenda “USO EXCLUSIVO ÁREA QUIRÚRGICA” |  |
| Altura | 0,5 cm mínimo. |
| Ancho | En proporción. |

Figuras descriptivas y acotaciones conforme a la NMX-A-096-INNTEX-2008 y especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos

Figura 4 filipina de uniforme Quirúrgico delantero, espalda y símbolo del IMSS

- Ensayos de laboratorio deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglasdel IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez de color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml, 0,015% DE CLORO ACTIVO,45 min,100 balines Y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06 – Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al frote en seco | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo | Cambio de color grado 3 mínimo Transferencia de color grado 3 mínimo |  |

- Partida 13

Uniforme Quirúrgico Pantalón Talla Mediana

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 060 9721 02 01 | Uniforme quirúrgico pantalón talla mediana de corte recto, largo y amplio, delantero de dos piezas, abertura del lado derecho, con pretina simulada y jareta de la misma tela de confección en la cintura, fijada en su parte central y ubicada en el costado contrario a la abertura, trasero de dos piezas con bolsa de parche sobre puesta en el lado derecho, con dobladillo remetido en pretina simulada y contorno bajos, confeccionado en tela cabeza de indio 100 por ciento algodón, color azul plumbago código pantone 285 u. | NMX-A-010-INNTEX-2017 Industria Textil-tejidos de calada-cabeza de indio-especificaciones. | NMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones | 1.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones de la prenda

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido,los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones a evaluar de la tabla 5 del numeral 4.3.2.de la NMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección conforme la tabla 6 del numeral 4.3.3.1 de la NMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones. |  |
| Costuras | Debe cumplir con las costuras interiores y exteriores de la tabla 7 del numeral 4.3.3.2 de laNMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Especificaciones de las siglas del IMSS  para:

•	PARTIDA 13 “Uniforme Quirúrgico Pantalón talla mediana”.

Siglas del IMSS estampadas en color verde obscuro, código pantone 561 C con tolerancia a 560 C, a la altura del muslo izquierdo, el estampado debe ser indeleble, nítido y uniforme, no deberá utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase  figura 5 y 5a).

| Concepto | Dimensiones - Tolerancias |
| --- | --- |
| Siglas del IMSS: |  |
| Altura Ancho | 13 mm ± 3 mm En proporción. |

- Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml, 0,015% DE CLORO ACTIVO,45 min,100 balines Y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06 – Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005) |
| Solidez ce color al frote en seco | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo | Cambio de color grado 3 mínimo Transferencia de color grado 3 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |

| Figura 5 Pantalón de Uniforme Quirúrgico delantero, trasero y siglas del IMSS |  |
| --- | --- |
| Figura 5a Siglas del IMSS |

- Partida 14

Uniforme Quirúrgico Pantalón Talla Extra Grande

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 060 9739 02 01 | Uniforme quirúrgico pantalón talla extra grande de corte recto, largo y amplio, delantero de dos piezas, abertura del lado derecho, con pretina simulada y jareta de la misma tela de confección en la cintura, fijada en su parte central y ubicada en el costado contrario a la abertura, trasero de dos piezas con bolsa de parche sobre puesta en el lado derecho, con dobladillo remetido en pretina simulada y contorno bajos, confeccionado en tela cabeza de indio 100 por ciento algodón, color azul plumbago código pantone 285 u. | NMX-A-010-INNTEX-2017 Industria Textil-tejidos de calada-cabeza de indio-especificaciones | NMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones. | 1.-En virtud de que no hay laboratorio público acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones de la prenda

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido,los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones a evaluar de la tabla 5 del numeral 4.3.2 de la NMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección conforme la tabla 6 del numeral 4.3.3.1 de laNMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones. |  |
| Costuras | Debe cumplir con las costuras interiores y exteriores de la tabla 7 del numeral 4.3.3.2 de laNMX-A-096-INNTEX-2008 Industria Textil-vestido-uniforme quirúrgico para uso hospitalario-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Especificaciones de las siglas del IMSS  para:

- PARTIDA 14 “Uniforme Quirúrgico Pantalón talla extra grande”.

Siglas del IMSS estampadas en color verde obscuro, código pantone 561 C con tolerancia a 560 C, a la altura del muslo izquierdo, el estampado debe ser indeleble, nítido y uniforme, no deberá utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase  figuras 6 y 6a).

| Concepto | Dimensiones - Tolerancias |
| --- | --- |
| Siglas del IMSS: |  |
| Altura Ancho | 13 mm ± 3 mm En proporción. |

14.5 Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml, 0,015% DE CLORO ACTIVO,45 min,100 balines Y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06 – Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005) |
| Solidez ce color al frote en seco | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo | Cambio de color grado 3 mínimo Transferencia de color grado 3 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |

| Figura 6 Pantalón de Uniforme Quirúrgico delantero, trasero y siglas del IMSS |  |
| --- | --- |

Figura 6a Siglas del IMSS

- Tela Franela 100% algodón color verde agua para las Partidas 15, 16, 17, 18, 19 y 20

| No DE PARTIDA | CONCEPTO | TALLA |
| --- | --- | --- |
| 15 | Bata para adulto | Mediana |
| 16 | Bata para adulto | Extragrande |
| 17 | Bata para niño | Mediana |
| 18 | Bata para niño | Grande |
| 19 | Camisón para niño | Mediana |
| 20 | Camisón para niño | Grande |

Tela

- Especificación de la tela de confección franela 100% algodón color verde agua, para las partidas

anteriores, señaladas en el numeral II:

| Tela franela 100% algodón. | Elaboración en tejido plano. |
| --- | --- |
| Ligamento tafetán o teletón | Color verde agua |
| Código pantone 333 U con tolerancia hasta 332 U(De acuerdo a lo señalado en el numeral 06.02.06 de la norma 250 Telas Institucionales, franela 100% algodón, la cual podrá ser consultada y descargada en la página electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, apartado Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS). |  |

- Documento normativo específico que contiene las características de la tela, norma 250 telas Institucionales – franela algodón 100%.

- Para identificar la calidad de la tela de confección franela 100% algodón para las partidas de la 15 a la 20, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la Especificación Técnica IMSS de la tela: norma- 250 telas institucionales – franela algodón 100%

En virtud de lo señalado en la Especificación Técnica IMSS de la tela: norma- 250 telas institucionales – franela algodón 100%, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | Algodón 100% | NMX-A-084-INNTEX-2015 Industria Textil – Fibras Textiles – Análisis Cualitativo – Cuantitativo para una fibra 100% - Método de ensayo. |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 155 g/m² mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012Industria Textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área. |
| Resistencia a la tracción, Urdimbre Trama | 39,24, N/cm mínimo 58,84 N/cmmínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008 Industria Textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción-parte 2-determinación de la fuerza máxima por el método de agarre-método grab. |
| Resistencia al rasgado Urdimbre Trama | 17.6 N (1800 gf) mínimo 19.6 N(2000 gf) mínimo | NMX-A-109-INNTEX-2012Industria Textil – tejidos de calada – determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – método de prueba |
| Cambio dimensional Condiciones de lavado 2BF condiciones de secado normales Urdimbre Trama | ±3,0% ±3,0% | NMX-A-5077-INNTEX-2015-Industria Textil-determinación del cambio dimensional en el lavado y secado. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml ,0,015% De cloro activo,45 min,100 balines Y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color Triacetato grado 4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06 – Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al frote en seco Cambio de color Transferencia de color | Grado 4 mínimo Grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo Cambio de color Transferencia de color | Grado 3 mínimo Grado 3 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al sudor ácido Cambio de color Transferencia de color | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color Acetato grado 4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Lana grado 4 mínimo | NMX-A-065-INNTEX -2005 Industria Textil – determinación de la solidez del color al sudor – método de prueba |
| Solidez de color al sudor alcalino Cambio de color Transferencia de color | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color Acetato grado 4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Lana grado 4 mínimo | NMX-A-065-INNTEX -2005 Industria Textil – determinación de la solidez del color al sudor – método de prueba. |

- Partida 15

Bata para Adulto talla mediana

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 070 6592 02 01 | Bata para adulto talla mediana tipo recta, larga, cruzada, escote en "v", el delantero izquierdo con ojal de refuerzo, espalda de una pieza, manga recta, larga de una pieza, confeccionada en tela franela 100 por ciento algodón color verde agua, código pantone 333 u. | Especificación técnica IMSS de la tela, norma 250 telas Institucionales – franela algodón 100%. | NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones | 1.- Las dimensiones de la talla mediana en la especificación técnica IMSS 220 ropa para servicios médicos – bata para adulto, son las correspondientes a la talla grande de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009, por lo que las prendas se confeccionaran con las medidas de la talla grande de la NMX referida. 2.-Cuando exista escasez de la tela franela 100% algodón, se podrá tener la opción de que la prenda sea confeccionada con tela franela 85% algodón 15% poliéster. 3.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 4.-Para la identificación de la talla extragrande, deberá llevar doble costura en el dobladillo de la base de la prenda. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido,los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la talla a evaluar de la tabla 13 del numeral 5.4.2NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección de la tabla 14del numeral 5.4.3.1NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |
| Tipos de puntadas | Debe cumplir con las puntadas interiores y exteriores de la tabla 15 del numeral 5.4.3.2NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

Figuras descriptivas para las partidas conforme a las especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos

PARTIDA 15 “Bata para adulto talla mediana”.

FIGURA 7 IDENTIFICACIÓN DE TALLAS DE BATA PARA ADULTO

| VISTA DE FRENTE |  | VISTA DE LA ESPALDA |
| --- | --- | --- |
|  | DOBLE COSTURA PARA IDENTIFICACIÓN DE LA TALLA EXTRA GRANDE |  |

- Partida 16

Bata para Adulto Talla Extra Grande

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 070 0553 04 01 | Bata para adulto talla extra grande tipo recta, larga, cruzada, escote en "v", el delantero izquierdo con ojal de refuerzo, espalda de una pieza, manga recta, larga de una pieza, confeccionada en tela franela 100 por ciento algodón color verde agua, código pantone 333 u. | Especificación técnica IMSS de la tela, norma 250 telas Institucionales – franela algodón 100%. | NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones | 1.- Las dimensiones de la talla extragrande en la especificación técnica IMSS 220 ropa para servicios médicos – bata para adulto, son las correspondientes a la talla especial de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009, por lo que las prendas se confeccionaran con las dimensiones de la talla especial de la norma mencionada. 2.-Cuando exista escasez de la tela franela 100% algodón, se podrá tener la opción de que la prenda sea confeccionada con tela franela 85% algodón 15% poliéster. 3.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 4.- Para la identificación de la talla extragrande, deberá llevar doble costura en el dobladillo de la base de la prenda |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido,los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la talla a evaluar de la tabla 13 del numeral 5.4.2NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección de la tabla 14 del numeral 5.4.3.1NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |
| Puntadas | Debe cumplir con las puntadas interiores y exteriores de la tabla 15 del numeral 5.4.3.2NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

Figuras descriptivas para las partidas conforme a las especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos

PARTIDA 16 “Bata para adulto talla extragrande”.

FIGURA 8 IDENTIFICACIÓN DE TALLAS DE BATA PARA ADULTO

| VISTA DE FRENTE |  | VISTA DE LA ESPALDA |
| --- | --- | --- |
|  | DOBLE COSTURA PARA IDENTIFICACIÓN DE LA TALLA EXTRA GRANDE |  |

- Partida 17

Bata Para Niño Talla Mediana

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 070 6584 02 01 | Bata para niño talla mediana tipo recta, larga, cruzada, escote en "v", delantero de dos piezas y cintas para amarre a la altura de la cintura, el delantero izquierdo con ojal y refuerzo, espalda de una pieza, manga recta larga, de una pieza, confeccionada en franela 100 por ciento algodón color verde agua, código pantone 333 u. | Especificación técnica IMSS de la tela, norma 250 telas Institucionales – franela algodón 100%. | NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones | 1.-Cuando exista escasez de la tela franela 100% algodón, se podrá tener la opción de que la prenda sea confeccionada con tela franela 85% algodón 15% poliéster. 2.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la talla a evaluar de la tabla 9 del numeral 5.3.2NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones vigencia 23 de diciembre del 2009. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección de la tabla 10numeral 5.3.3.1NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |
| Tipo de puntadas | Debe cumplir con las puntadas interiores y exteriores de la tabla 11 del numeral 5.3.3.2NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

Figuras descriptivas para las partidas conforme a las especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos:

PARTIDA 17 “Bata para niño talla mediana”.

FIGURA 9 Identificación de tallas de bata para niño

| VISTA DE FRENTE |  | VISTA DE LA ESPALDA |
| --- | --- | --- |
| DOBLE COSTURA PARA IDENTIFICACIÓN DE LA TALLA GRANDE |  |  |

- Partida 18

Bata Para Niño Talla Grande

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 070 0751 04 01 | Bata para niño talla grande tipo recta, larga, cruzada, escote en "v", delantero de dos piezas y cintas para amarre a la altura de la cintura, el delantero izquierdo con ojal y refuerzo, espalda de una pieza, manga recta larga, de una pieza, confeccionada en franela 100 por ciento algodón color verde agua, código pantone 333 u. | Especificación técnica IMSS de la tela: norma- 250 telas institucionales – franela algodón 100%. vigencia 11/08/96 | NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones | 1.-Cuando exista escasez de la tela franela 100% algodón, se podrá tener la opción de que la prenda sea confeccionada con tela franela 85% algodón 15% poliéster. 2.-En virtud de que no hay laboratorio público o acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a  3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la talla a evaluar de la tabla 9numeral 5.3.2 de la norma NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones vigencia 23 de diciembre del 2009. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección de la tabla 10numeral 5.3.3.1 de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |
| Tipo de puntadas | Debe cumplir con las puntadas interiores y exteriores de la tabla 11numeral 5.3.3.2NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”

Figuras descriptivas para las partidas conforme a las especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos:

- PARTIDA 18 “Bata para niño talla grande”.

FIGURA 10 Identificación de tallas de bata para niño

| VISTA DE FRENTE |  | VISTA DE LA ESPALDA |
| --- | --- | --- |
|  | DOBLE COSTURA PARA IDENTIFICACIÓN DE LA TALLA GRANDE |  |

- Partida 19

Camisón Para Niño Talla Mediana

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 070 2708 05 01 | Camisón para niño talla mediana, tipo recto, largo hasta por debajo de las rodillas, delantero de una pieza, confeccionada en franela 100 por ciento algodón, color verde agua código pantone 333 u. | Especificación técnica IMSS de la tela: norma- 250 telas institucionales – franela algodón 100%. vigencia 11/08/96 | NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones | 1.-Cuando exista escasez de la tela franela 100% algodón, se podrá tener la opción de que la prenda sea confeccionada con tela franela 85% algodón 15% poliéster. 2.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 3.- Las dimensiones de la talla mediana en la especificación técnica IMSS 220 ropa para servicios médicos-Camisón para niño vigencia 18-04-99, son las que corresponden a bata para internamiento para menor (tipo camisón) talla mediana de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la talla a evaluar de la tabla 17 del numeral 5.5.2de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección de la tabla 18 del numeral 5.5.3.1de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |
| Tipo de puntadas | Debe cumplir con las puntadas interiores y exteriores de la tabla 19 del numeral 5.5.3.2de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

Figuras descriptivas para las partidas conforme a las especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos:

PARTIDA 19 “Camisón para niño talla mediana”.

FIGURA 11 Identificación de tallas de Camisón para niño

| VISTA DE FRENTE | VISTA DE LA ESPALDA |
| --- | --- |

- Partida 20

Camisón Para Niño Talla Grande

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 070 6626 02 01 | Camisón para niño talla grande, tipo recto, largo hasta por debajo de las rodillas, delantero de una pieza, confeccionada en franela 100 por ciento algodón, color verde agua código pantone 333 u. | Especificación técnica IMSS de la tela: norma- 250 telas institucionales – franela algodón 100%. vigencia 11/08/96 | NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones | 1.-Cuando exista escasez de la tela franela 100% algodón, se podrá tener la opción de que la prenda sea confeccionada con tela franela 85% algodón 15% poliéster. 2.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 3.- Las dimensiones de la talla grande en la especificación técnica IMSS 220 ropa para servicios médicos-Camisón para niño vigencia 18-04-99, son las que corresponden a bata para internamiento para menor (tipo camisón) talla grande de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la talla a evaluar de la tabla 17 del numeral 5.5.2 NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección de la tabla 18 del numeral 5.5.3.1de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |
| Puntadas | Debe cumplir con las puntadas interiores y exteriores de la tabla 19 del numeral 5.5.3.2de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

Figuras descriptivas para las partidas conforme a las especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos:

PARTIDA 19 “Camisón para niño talla mediana”.

FIGURA 12 Identificación de tallas de Camisón para niño

| VISTA DE FRENTE | VISTA DE LA ESPALDA |
| --- | --- |

- Tela Franela 100% algodón color blanco para la partida Partida 21

Pañal de Franela

Tela

- Especificación de la tela de confección franela 100% algodón color blanco para la partida anterior, señalada en el numeral III.

| - Tela franela 100% algodón. | - Elaboración en tejido plano. |
| --- | --- |
| - Ligamento tafetán o teletón | - Color blanco (De acuerdo a lo señalado en el numeral 06.02.06 de la norma 250 Telas Institucionales, franela 100% algodón, la cual podrá ser consultada y descargada en la página electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, apartado Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS). |

- Documento normativo específico que contiene las características de la tela, norma 250 telas Institucionales – franela algodón 100%.

- Para identificar la calidad de la tela de confección franela 100% algodón para la partida 21, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos.

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la Especificación Técnica IMSS de la tela: norma- 250 telas institucionales – franela algodón 100%

En virtud de lo señalado en la Especificación Técnica IMSS de la tela: norma- 250 telas institucionales – franela algodón 100%, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| % CONTENIDO DE FIBRA | ALGODÓN 100% | NMX-A-084-INNTEX-2015 Industria Textil – Fibras Textiles – Análisis Cualitativo para una Fibra 100% - Método de Ensayo |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 155 g/m² mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012Industria Textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área |
| Resistencia a la tracción, Urdimbre Trama | 39,24, N/cm mínimo 58,84 N/cm mínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008-Industria Textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción-parte 2-determinación de la fuerza máxima por el método de agarre-método grab. |
| Resistencia al rasgado Urdimbre Trama | 17.6 N mínimo (1800 gf) 19.6 N mínimo (2000 gf) | NMX-A-109-INNTEX-2012Industria Textil – tejidos de calada – determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – método de prueba |
| Cambio dimensional. Condiciones de lavado 2BF condiciones de secado normales Urdimbre Trama | ±3,0% ±3,0% | NMX-A-5077-INNTEX-2015-Industria Textil-determinación del cambio dimensional en el lavado y secado. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |

- Partida 21

Pañal de Franela

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.070.5008.02.01 | Pañal de franela. Diseño: --forma de triángulo isósceles, con dobladillo perimetral. Costuras de refuerzo perpendiculares de la mitad de los lados a la base. Tela: franela, algodón 100%.color: blanco. Dimensiones: largo de los lados (a) 92cm, largo de la base (b) 130cm, dobladillo y costuras de refuerzo 7 mm. | Especificación técnica IMSS de la tela: norma- 250 telas institucionales – franela algodón 100%. | Especificación técnica IMSS de la tela: norma- 220 ropa para servicios médicos-pañal de franela | 1. En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| ENSAYO | ESPECIFICACIÓN | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Largo de los isósceles (A) 92,0±3,0 cm Largo de la base (B) 130,0 cm±4,0 cm Dobladillos: En todo el contorno de la prenda, de 7 mm mínimo de ancho con la orilla de la tela remetida de tal modo que no quede visible | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Costuras de refuerzo | Debe disponer de costuras de refuerzo dobles, que parten perpendiculares desde la mitad (aproximadamente) de los lados isósceles y que terminan en la base del triángulo. Las costuras dobles deben de ser rectas, 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, separadas una de la otra 6 mm mínimo bien rematadas |  |
| Costura con puntada recta | En todos los dobladillos, 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, bien rematada |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

Figuras descriptivas para las partidas conforme a las especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos:

PARTIDA 21 “Pañal de franela”

FIGURA 13 Identificación de Pañal de franela y acotaciones.

Figura 14 Detalle de dobladillo

- Tela Bramante 100% algodón color verde agua para las Partidas22, 23, 24 y 25

| No DE PARTIDA | CONCEPTO | TALLA |
| --- | --- | --- |
| 22 | Bata para aislamiento | Mediana |
| 23 | Bata para aislamiento | Extragrande |
| 24 | Camisón para paciente | Mediana |
| 25 | Camisón para paciente | Extragrande |

Tela

- Especificación de tela de confección bramante 100% algodón, color verde agua, para las partidas anteriores, señaladas en el numeral IV.

| - Tela bramante 100% algodón. | - Elaboración en tejido plano. |
| --- | --- |
| - Ligamento tafetán o teletón | - Color verde aguaCódigopantone333 U, con tolerancia hasta 332 U |

- Documento normativo NMX-A-196/1-INNTEX-2017 Industria Textil-Bramante-Parte 1- Algodón 100 por ciento – Especificaciones.

- Para identificar la calidad de la tela de confección bramante 100% algodón para las partidas 22 a la 25, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado persona acreditado por la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada.

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA.

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos.

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la norma NMX-A-196/1-INNTEX-2017.

En virtud de lo señalado en la tabla 3 de la NMX-A-196/1-INNTEX-2017, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido,que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | Algodón 100% | NMX-A-084-INNTEX-2015 Industria Textil – Análisis Cualitativo – Cuantitativo para una fibra 100% - Método de Ensayo. |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 147g/m² mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012Industria textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área |
| Resistencia a la tracción Urdimbre Trama | 250 N mínimo 175 N mínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008- Industria Textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción-parte 2-determinación de la fuerza máxima por el método de agarre-método grab. |
| Resistencia al rasgado Urdimbre Trama | 20 N mínimo 13 N mínimo | NMX-A-109-INNTEX-2012Industria Textil – tejidos de calada – determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – método de prueba |
| Cambio dimensional. Condiciones de lavado 2BF condiciones de secado normales Urdimbre Trama | ±3,0% ±3,0% | NMX-A-5077-INNTEX-2015-Industria Textil-determinación del cambio dimensional en el lavado y secado. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |
| Solidez del color al lavado en húmedo, procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml, 0,015% de cloro activo,45 min,100 balines Y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color Grado 4 mínimo Manchado Grado (valores mínimos) Acetato 3-4 mínimo Algodón 4 mínimo Poliamida 3-4 mínima Poliéster 4 mínimo Acrílico 4 mínimo Viscosa 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06 – Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al frote en seco Cambio de color Transferencia de color | Grado 4 mínimo Grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX-2005Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo Cambio de color Transferencia de color | Grado 3 mínimo Grado 3 mínimo | NMX-A-073-INNTEX-2005Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al sudor ácido y alcalino Cambio de color Transferencia de color | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia Acetato grado 4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Lana grado 4 mínimo | NMX-A-065-INNTEX-2005Industria Textil – determinación de la solidez del color al sudor – método de prueba. |
| Contenido de apresto | 3% máximo | NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Fibras Textiles-parte 1 análisis químico cuantitativo- parte 1- principios generales de ensayo Nota: se aceptará como nombre de la prueba cuando el informe describa contenido de material no fibroso |

- Partida 22

Bata Para Aislamiento Talla Mediana

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 070 6600 02 01 | Bata para aislamiento talla mediana, tipo recto, largo hasta por debajo de las rodillas, cuello redondo de resorte en tela doble tipo cárdigan 100 por ciento algodón, manga recta larga de una pieza con puño de resorte en tela doble tipo cárdigan 100 por ciento algodón, delantero de una pieza, con un par de cintas de amarre a la altura de la cintura, de la misma tela de la prenda confeccionadas como cintas largas dobladas y cosidas con las orillas remetidas, cosidas en los costados de la prenda y con remate en cruz; espalda de dos piezas con un par de cintas de amarre a la altura del cuello en tela del mismo material de la prenda confeccionadas como cintas de amarre a la altura del cuello en tela del mismo material de la prenda confeccionadas como cintas cortas dobladas y cosidas con orillas remetidas, cosidas a la prenda con costura de refuerzo en forma de cruz, confeccionada en tela bramante 100 por ciento algodón color verde agua código pantone 333 u con tolerancia a 332 u. | NMX-A-196/1-INNTEX-2017 Industria textil-telas utilizadas en el sector salud-bramante algodón 100%--especificaciones y métodos de prueba | NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones | 1.-Cuando exista escasez de la tela franela 100% algodón, se podrá tener la opción de que la prenda sea confeccionada con tela franela 85% algodón 15% poliéster. 2.-En virtud de que no hay laboratorio público o acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 3.- Las dimensiones de la talla mediana en la especificación técnica IMSS 220 ropa para servicios médicos-bata para aislamiento, son las correspondientes a la talla grande de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009, por lo que las prendes se confeccionaran con las dimensiones de la talla grande de la NMX de referencia |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido,los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la talla a evaluar de la tabla 5 del numeral 5.2.2 de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección de la tabla 6del numeral 5.2.3.1 de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |
| Tipo de puntadas | Debe cumplir con las puntadas interiores y exteriores de la tabla 7 del numeral 5.2.3.2 de laNMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria Textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Especificaciones del emblema y siglas del IMSS para:

•	PARTIDA 22 “Bata de aislamiento talla mediana”.

Estampado del símbolo y siglas del IMSS en color verde obscuro, código pantone 561 C con una tolerancia hasta 560 C, el estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos, no se permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase figura 15).

| Concepto | Dimensiones - Tolerancias |
| --- | --- |
| Símbolo |  |
| Altura (S) Ancho (T) | 4,0 cm ± 0,5 cm 4,0 cm ± 0,5 cm |
| Siglas del IMSS: |  |
| Altura (U) Ancho (V) | 13 mm ± 3 mm En proporción, en estilo de letra SANS SERIF |

  - Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml, 0,015% DE CLORO ACTIVO,45 min,100 balines Y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06 – Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez ce color al frote en seco | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo | Cambio de color grado 3 mínimo Transferencia de color grado 3 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |

Figura 15 Ubicación de emblema y siglas del IMSS en Bata para aislamiento conforme a las especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos

| VISTA DE FRENTE |  | VISTA DE LA ESPALDA |
| --- | --- | --- |
|  | VER DETALLE DE SÍMBOLO Y SIGLAS EN LA FIGURA 2 |  |

- Partida 23

Bata Para Aislamiento Talla Extra Grande

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 070 6618 02 01 | Bata para aislamiento talla extra grande, tipo recto, largo hasta por debajo de las rodillas, cuello redondo de resorte en tela doble tipo cárdigan 100 por ciento algodón, manga recta larga de una pieza con puño de resorte en tela doble tipo cárdigan 100 por ciento algodón, delantero de una pieza, con un par de cintas de amarre a la altura de la cintura, de la misma tela de la prenda confeccionadas como cintas largas dobladas y cosidas con las orillas remetidas, cosidas en los costados de la prenda y con remate en cruz; espalda de dos piezas con un par de cintas de amarre a la altura del cuello en tela del mismo material de la prenda confeccionadas como cintas de amarre a la altura del cuello en tela del mismo material de la prenda confeccionadas como cintas cortas dobladas y cosidas con orillas remetidas, cosidas a la prenda con costura de refuerzo en forma de cruz, confeccionada en tela bramante 100 por ciento algodón color verde agua código pantone 333 u con tolerancia a 332 u. | NMX-A-196/1-INNTEX-2017 Industria textil-telas utilizadas en el sector salud-bramante algodón 100%--especificaciones y métodos de prueba | NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones | 1.-Cuando exista escasez de la tela franela 100% algodón, se podrá tener la opción de que la prenda sea confeccionada con tela franela 85% algodón 15% poliéster. 2.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 3.- Las dimensiones de la talla extragrande en la especificación técnica IMSS 220 Ropa para Servicios Médicos-Bata para aislamiento, son las correspondientes a la talla especial de la NMX-A-004/1-INNTEX 4.- La talla extragrande, deberá llevar doble costura en el dobladillo de la bases de la prenda |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| ENSAYO | ESPECIFICACIÓN | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la talla a evaluar de la tabla 5 del numeral 5.2.2 de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección de la tabla 6del numeral 5.2.3.1 de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |
| Puntadas | Debe cumplir con las puntadas interiores y exteriores de la tabla 7 del numeral 5.2.3.2 de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

23.4 Especificaciones del emblema y siglas del IMSS para:

- PARTIDA 23 “Bata de aislamiento talla extra grande”.

Estampado del símbolo y siglas del IMSS en color verde obscuro, código pantone 561 C con una tolerancia hasta 560 C, el estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos, no se permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase figura 16).

| Concepto | Dimensiones - Tolerancias |
| --- | --- |
| Símbolo |  |
| Altura (S) Ancho (T) | 4,0 cm ± 0,5 cm 4,0 cm ± 0,5 cm |
| Siglas del IMSS: |  |
| Altura (U) Ancho (V) | 13 mm ± 3 mm En proporción, en estilo de letra SANS SERIF |

23.5 Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml, 0,015% DE CLORO ACTIVO,45 min,100 balines Y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06 – Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez ce color al frote en seco | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo | Cambio de color grado 3 mínimo Transferencia de color grado 3 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Figura 16 Ubicación de emblema y siglas del IMSS en Bata para aislamiento conforme a las especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos |  |  |  |

| VISTA DE FRENTE |  | VISTA DE LA ESPALDA |
| --- | --- | --- |
|  | VER DETALLE DE SÍMBOLO Y SIGLAS EN LA FIGURA 2 |  |

- Partida 24

Camisón Para Paciente Talla Mediana

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 070 6634 03 01 | Camisón para paciente talla mediana tipo semilínea "a", largo hasta por debajo de las rodillas, delantero cruzado de dos piezas cierra en el lado izquierdo con tres pares de cintas para amarre y seis trabas a diferentes alturas, bolsa sobrepuesta en el delantero derecho, debajo de la cintura, cinta para amarre de la misma tela de la prenda confeccionada como una cinta larga doblado con las orillas remetidas sobrepuesta a la tela cosida con costura de refuerzo en forma de cruz, escote redondo con bies de la misma tela en toda la orilla, espalda de una pieza, manga tipo raglan corta de una pieza, confeccionada en tela bramante 100 por ciento algodón color verde agua código pantone 333 u con tolerancia a 332 u. | NMX-A-196/1-INNTEX-2017 Industria textil-telas utilizadas en el sector salud-bramante algodón 100%--especificaciones y métodos de prueba | NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones | 1.- Las dimensiones de la talla mediana en la especificación técnica IMSS 220 ropa para servicios médicos-camisón para paciente vigencia 28-03-99, son las correspondientes a la bata para internamiento (tipo camisón), talla grande de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009. 2.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la talla a evaluar de la tabla 21del numeral 5.6.2 de laNMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección de la tabla 22 del numeral 5.6.3.1 de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |
| Tipo de puntadas | Debe cumplir con el tipo de puntadas interiores y exteriores de la tabla 23 del numeral 5.6.3.2 de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Especificaciones del emblema y siglas del IMSS  para:

•	PARTIDA 24 “Camisón para Paciente talla mediana”.

Estampado del símbolo y siglas del IMSS en color verde obscuro, código pantone 561 C con una tolerancia hasta 560 C, el estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos, no se permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase figura 17).

| Concepto | Dimensiones - Tolerancias |
| --- | --- |
| Emblema |  |
| Altura (S) Ancho (T) | 4,0 cm ± 0,5 cm 4,0 cm ± 0,5 cm |
| Siglas del IMSS: |  |
| Altura (U) Ancho (V) | 13 mm ± 3 mm En proporción, en estilo de letra SANS SERIF |

  - Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml, 0,015% DE CLORO ACTIVO,45 min,100 balines Y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06 – Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (Cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez ce color al frote en seco | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo | Cambio de color grado 3 mínimo Transferencia de color grado 3 mínimo |  |

Figura 17 Ubicación de emblema y siglas del IMSS en Camisón para paciente conforme a las especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos

| VISTA DE FRENTE |  | VISTA DE LA ESPALDA |
| --- | --- | --- |
| VER DETALLE DE SÍMBOLO Y SIGLAS EN LA FIGURA 2 |  |  |

- Partida 25

Camisón Para Paciente Talla Extra Grande

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 070 2559 05 01 | Camisón para paciente talla extra grande tipo semilínea "a", largo hasta por debajo de las rodillas, delantero cruzado de dos piezas cierra en el lado izquierdo con tres pares de cintas para amarre y seis trabas a diferentes alturas, bolsa sobrepuesta en el delantero derecho, debajo de la cintura, cinta para amarre de la misma tela de la prenda confeccionada como una cinta larga doblado con las orillas remetidas sobrepuesta a la tela cosida con costura de refuerzo en forma de cruz, escote redondo con bies de la misma tela en toda la orilla, espalda de una pieza, manga tipo raglan corta de una pieza, confeccionada en tela bramante 100 por ciento algodón color verde agua código pantone 333 u con tolerancia a 332 u. | NMX-A-196/1-INNTEX-2017 Industria textil-telas utilizadas en el sector salud-bramante algodón 100%--especificaciones y métodos de prueba | NMX-A-004/1-INNTEX-2009 Industria textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones | 1.- Las dimensiones de la talla extragrande en la especificación técnica IMSS 220 ropa para servicios médicos-camisón para paciente vigencia 28-03-99, son las correspondientes a la bata para internamiento (tipo camisón), talla especial de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009. 2.-La talla extragrande deberá llevar doble costura en el dobladillo de la base de la prenda. 3.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la talla a evaluar de la tabla 21del numeral 5.6.2 de laNMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección de la tabla 22 del numeral 5.6.3.1 de la NMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |
| Tipo de puntadas | Debe cumplir con el tipo de puntadas interiores y exteriores de la tabla 23 del numeral 5.6.3.2 de laNMX-A-004/1-INNTEX-2009Industria textil-vestido-batas-parte 1-servicios hospitalarios-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Especificaciones del emblema y siglas del IMSS  para:

- PARTIDA 25 “Camisón para Paciente talla extragrande”.

Estampado del símbolo y siglas del IMSS en color verde obscuro, código pantone 561 C con una tolerancia hasta 560 C, el estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos, no se permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase figura 18).

| Concepto | Dimensiones - Tolerancias |
| --- | --- |
| Emblema |  |
| Altura (S) Ancho (T) | 4,0 cm ± 0,5 cm 4,0 cm ± 0,5 cm |
| Siglas del IMSS: |  |
| Altura (U) Ancho (V) | 13 mm ± 3 mm En proporción, en estilo de letra SANS SERIF |

25.5 Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml, 0,015% DE CLORO ACTIVO,45 min,100 balines Y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06 – Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (Cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez ce color al frote en seco | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo | Cambio de color grado 3 mínimo Transferencia de color grado 3 mínimo |  |

Figura 18 Ubicación de emblema y siglas del IMSS en Camisón para paciente conforme a las especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos

| VISTA DE FRENTE |  | VISTA DE LA ESPALDA |
| --- | --- | --- |
| VER DETALLE DE SÍMBOLO Y SIGLAS EN LA FIGURA 2 |  |  |

- Tela Popelina 100% algodón color blanco para la Partida 26 Funda Para Cojín de Cama Hospitalaria.

Tela

- Especificación de tela de confección popelina 100% algodón, para la partida antes señalada en el numeral V.

| - Tela popelina 100% algodón. | - Elaboración en tejido plano. |
| --- | --- |
| - Ligamento tafetán o teletón | - Color blanco pre-encogida y blanqueada (De acuerdo a lo señalado en el numeral 06.02.06 de la norma 250 Telas Institucionales, popelina 100% algodón, la cual podrá ser consultada y descargada en la página electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, apartado Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS). |

- Documento normativo

- específico que contiene las características de la Popelina: Especificación técnica-250 telas institucionales-popelina 100% algodón.

- Para identificar la calidad de la tela de confección popelina para la partida 26, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA.

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos.

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a Especificación técnica IMSS de la tela: norma – 250 telas institucionales – popelina 100% algodón.

En virtud de lo señalado en la Especificación técnica IMSS de la tela: norma – 250 telas institucionales – popelina 100% algodón, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido,que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | Algodón 100% | NMX-A-084-INNTEX-2015 Industria Textil – Fibras Textiles – Análisis Cualitativo – Cuantitativo para una fibra 100% - Método de Ensayo. |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 120 g/m² mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria Textil para determinar la masa del tejido por unidad de longitud y área. |
| Resistencia a la tracción, Urdimbre Trama | 78,45 N/cm (8 kg/cm) mínimo 58,84 N/cm (6 kg/cm) mínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008-Industria Textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción-parte 2-determinación de la fuerza máxima por el método de agarre-método grab. |
| Resistencia al rasgado Urdimbre Trama | 1800 gf mínimo 1300gf mínimo | NMX-A-109-INNTEX-2012Industria Textil – tejidos de calada – determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – método de prueba. |
| Cambio dimensional. Condiciones de lavado 2BF condiciones de secado normales Urdimbre Trama | ±3,0% máximo ±3,0% máximo | NMX-A-5077-INNTEX-2015-Industria Textil-determinación del cambio dimensional en el lavado y secado. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |

- Partida 26

Funda Para Cojín de Cama Hospitalaria

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.080.5014.02.01 | Funda para cojín de cama hospitalaria en forma rectangular, cerrada por uno de sus lados cortos y el otro abierto, con dobladillo en la abertura, símbolos del IMSS estampados en una de sus caras, costuras de unión (ocultas) para los ensambles, dobladillo en toda la orilla de la abertura confeccionada. Confeccionada en tela popelina 100 por ciento algodón, color blanco. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS-250 Telas institucionales-popelina 100% algodón | NMX-A-094-INNTEX-2009 Industria del vestido-fundas para cojín de cama hospitalaria especificaciones | El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones siguientes: Opción 1: la funda puede ser confeccionada en una sola pieza. Opción 2: la funda puede ser confeccionada en dos piezas de igual dimensión. 3.- Alternativa 1 para emblemas: Dos emblemas del IMSS, colocados cerca del lado extremo de la abertura, no se aceptan emblemas incompletos (ver numeral 26.3). 4.- Alternativa 2 para emblemas: Al menos dos emblemas del IMSS completos, no se aceptan emblemas incompletos. 5En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido,los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones indicadas en la tabla 1 del numeral 4.2.1 de la NMX-A-094-INNTEX-2009 Industria del vestido-fundas para cojín de cama hospitalaria-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Tipo de puntadas | Debe cumplir con las puntadas indicadas en la tabla 2 del numeral 4.2.2 de la NMX-A-094-INNTEX- 2009 Industria del vestido-fundas para cojín de cama hospitalaria-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Especificaciones del emblema y siglas del IMSS  para:

- PARTIDA 26 “Funda Para Cojín de Cama Hospitalaria”.

Estampado de símbolos del IMSS en color verde oscuro, código pantone 561 C con una tolerancia hasta 560 C, el estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos, no permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase figura 19).

| Concepto | Dimensiones – Tolerancias ALTERNATIVA 1 | Dimensiones – Tolerancias ALTERNATIVA 2 |
| --- | --- | --- |
| Ubicación de los emblemas en la prenda: | Dos emblemas del IMSS, colocados cerca del lado (extremo) de la abertura. No se aceptan emblemas incompletos | Al menos dos emblemas del IMSS completos. No se aceptan emblemas incompletos |
| Distancia entre centros para separación de los dos emblemas (F) | 22,0 cm ± 2,5 cm | No aplica |
| Distancia del lado largo de la prenda al centro del emblema (G) | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas |
| Distancia de orilla de la abertura de la prenda al centro del emblema(H) | 20,0 cm ± 2,5 cm | 20,0 cm ± 2,5 cm |
| Emblema |  |  |
| Altura (D) Ancho (E) | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm |

26.5 Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml, 0,015% DE CLORO ACTIVO,45 min,100 balines Y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06- Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |  |
| Solidez ce color al frote en seco | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |  |
| Solidez de color al frote en húmedo | Cambio de color grado 3 mínimo Transferencia de color grado 3 mínimo |  |  |
| FIGURA19. Ubicación de emblemas de funda para cojín de cama hospitalaria |  |  |

- Tela Cárdigan 100% algodón color blanco para la Partida 27Camiseta para Recién Nacido

Tela

- Especificación de tela de confección cárdigan 100% algodón para la partida antes señalada en el numeral VI.

| - Tela tipo cárdigan 100% algodón. | - Elaboración en tejido plano. |
| --- | --- |
| - Blanqueada | - Color blanco (De acuerdo a lo señalado en las “especificaciones técnicas IMSS, 220 ropa para servicios médicos, camiseta para recién nacido, cedula 27, volumen 2,las cuales podrán ser consultadas y descargadas en la página electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, apartado Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS). |

- Documento normativo

- específico que contiene las características de la tela cardigán: NMX-A-120/1-INNTEX-2012 Industria del vestido – ropa para bebé – camiseta cruzada para bebe 100% algodón – especificaciones.

- Para identificar la calidad de la tela de confección cárdigan 100% algodón para la partida 27, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos

e.	Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio que presenten los licitantes deberán apegarse a la tabla A1 de la NMX-A-120/1-INNTEX-2012.

En virtud de lo señalado en el apéndice A, tabla A1 de la NMX-A-120/1-INNTEX-2012, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | Algodón 100% | NMX-A-084-INNTEX-2015 Industria Textil – Fibras Textiles – Análisis Cualitativo – Cuantitativo para una fibra 100% - Método de Ensayo. |
| Ligamento | Interlock o cardigán |  |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 160 g/m² a 180 g/m2 | NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria Textil para determinar la masa del tejido por unidad de longitud y área. |
| Densidad del tejido Columnas/cm Pasadas/cm | 14 mínimo 10 mínimo | NMX-A-134-INNTEX-2013Industria textil-tejido de punto-métodos de prueba y tolerancias |
| Cambio dimensional Procedimiento de lavado 4BC | ±10,0% | NMX-A-5077-INNTEX-2015-Industria Textil-determinación del cambio dimensional en el lavado y secado. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |
| Resistencia a la formación de frisas (pilling) Procedimiento de lavado 4BC Primer ciclo Segundo siclo | 4,5 grado mínimo 4,0 grado mínimo | NMX-A-177-INNTEX-2005Industria textil – determinación de la resistencia a la formación de frisas en tejidos de calada y de punto - método de prueba. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |

- Partida 27

Camiseta Para Recién Nacido

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.070.2450.04.01 | Camiseta para recién nacido, tipo recta, larga cruzada, escote en v, delantero y espalda de una pieza, abertura al frente cruzada con cintas para amarre debajo de la sisa, confeccionada en tejido de punto tipo cárdigan, algodón 100 por ciento color blanco. | NMX-A-120/1-INNTEX-2012 Industria del vestido – ropa para bebé – camiseta cruzada para bebe 100 % algodón - especificaciones | NMX-A-120/1-INNTEX-2012 Industria del vestido – ropa para bebé – camiseta cruzada para bebe 100 % algodón - especificaciones | 1.- Las dimensiones de la camiseta para recién nacido, corresponden a las establecidas en la tabla 1, talla de 6 a 9 meses de la norma NMX-A-120/1-INNTEX-2012Industria del vestido – ropa para bebé – camiseta cruzada para bebe 100 % algodón – especificaciones 2.-El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones siguientes para puntadas interiores: Opción 1 para puntadas interiores: Puntada recta de doble pespunte, clase 301 conforme a la ISO 4915. 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas mínimo. Opción 2 para puntadas interiores. Puntada de sobrehilado a tres hilos (tipo Overlock), clase 505 conforme a la ISO 4915. 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm. 3.-El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones siguientes para puntadas exteriores: Opción 1 Puntada recta doble pespunte, clase 301 conforme a la ISO 4915. 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas Opción 2Puntada de cadeneta con tres hilos (tipo collarete), clase 402 conforme a la ISO 4915. 10 puntadas (con cadeneta) mínimo por cada 2,5 cm con remate a base de puntada encimada con un mínimo de 1,5 cm, para los casos de terminado de la prenda. 6.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la talla de 6 a 9 meses a evaluar de la tabla 1 del numeral 5.2.1 de la norma NMX-A-120/1-INNTEX-2012 Industria del vestido-ropa para bebé-camiseta cruzada para bebe 100% algodón-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Confección | Debe cumplir con las especificaciones de confección de la tabla 2numeral 5.3.1 de la norma NMX-A-120/1-INNTEX-2012 Industria del vestido-ropa para bebé-camiseta cruzada para bebe 100% algodón-especificaciones. |  |
| Tipo de puntadas | Debe cumplir con la especificación de los tipos de puntadas de la tabla 3numeral 5.3.2 de la norma NMX-A-120/1-INNTEX-2012 Industria del vestido-ropa para bebé-camiseta cruzada para bebe 100% algodón-especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

Figuras descriptivas y acotaciones conforme a la NMX-A-120/1-INNTEX-2012

FIGURA 20 Camiseta para recién nacido vista del frente y de la espalda

| VISTA DE FRENTE |  | VISTA DE LA ESPALDA |
| --- | --- | --- |

- Tela Gabardina 100% algodón color blanco para la Partida 28 Colcha Para Cama Hospitalaria

Tela

- Especificación de tela de confección gabardina 100% algodón, color blanco, para la partida anterior, señalada en el numeral VII.

| - Tela gabardina100% algodón. | - Formada por ligamento sarga o derivado de ésta. |
| --- | --- |
| - Color blanco (De acuerdo a lo señalado en las “especificaciones técnicas IMSS, 220 ropa para servicios médicos, Colcha para cama hospitalaria, cedula 17, volumen 2,las cuales podrán ser consultadas y descargadas en la página electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, apartado Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS). |  |

- Documento normativo

- específico que contiene las características de la tela gabardina: NMX-A-042/1-INNTEX-2009 Industria Textil – tejidos de calada – gabardina – parte 1 tela 100% algodón - especificaciones.

- Para identificar la calidad de la tela de confección gabardina 100% algodón para la partida 28, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la tabla A1 de la NMX-A-042/1-INNTEX-2009.

En virtud de lo señalado en la tabla A1 de la NMX-A-042/1-INNTEX-2009, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | 100 % Algodón | NMX-A-084-INNTEX-2015 Industria Textil – Fibras Textiles – Análisis Cualitativo – Cuantitativo para una fibra 100% - Método de Ensayo. |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 250 g/m2mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012Industria Textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área |
| Contenido de apresto (método 5 muestra pequeña) | 5 % máximo | NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Fibras Textiles-parte 1 análisis químico cuantitativo- parte 1- principios generales de ensayo |
| Fuerza máxima de tracción Urdimbre Trama | 472 N (48.1 kgf) mínimo 274 N (28 kgf)mínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008Industria Textil- propiedades de los tejidos frente a la tracción – parte 2 – determinación de la fuerza máxima por el método de agarre- método grab |
| Resistencia al rasgado Urdimbre Trama | 37 N mínimo (3772 gf) 31 N mínimo (3161 gf) | NMX-A-109-INNTEX-2012Industria Textil – tejidos de calada – determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – método de prueba. |
| Cambio dimensional Condiciones de lavado 2BF condiciones de secado normales | ± 2 % | NMX-A-5077-INNTEX-2015-Industria Textil-determinación del cambio dimensional en el lavado y secado. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |

- Partida 28

Colcha Para Cama Hospitalaria

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.080.5006.02.01 | Colcha para cama hospitalaria de forma rectangular elaborado en una pieza de tela, con dobladillo remetido perimetral, confeccionada en tela gabardina 100 por ciento algodón, color blanco. | NMX-A-042/1-INNTEX-2009 Industria Textil – tejidos de calada – gabardina – parte 1 tela 100% algodón – especificaciones | NMX-A-119/2-INNTEX-2009 Industria del vestido – colchas – parte 2 – colcha para cama hospitalaria – especificaciones | 1.-Las especificaciones de la tela gabardina en la especificación técnica IMSS 220 ropa para servicios médicos-colcha para cama hospitalaria, son las correspondientes al tipo B y C de la norma NMX-A-042/1-INNTEX-2009 2.-El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones de emblemas siguientes: Alternativa 1: Dos grupos de cuatro emblemas del IMSS cada uno Alternativa 2: Dos grupos de al menos cuatro emblemas del IMSS cada uno. 4.- El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones siguientes: Opción 1: Puntada recta, 10 puntadas mínimo, por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas mínimo Opción 2: 10 puntadas mínimo, por cada 2,5 cm, con 10 cadenetas por cada 2,5 cm, con cola de costura de un rango de 0,8 a 1,0 cm de largo 5.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones indicadas en la tabla 1 del numeral 4.2.1de la normaNMX-A-119/2-INNTEX-2009Industria del vestido-colchas –parte 2 – colcha para cama hospitalaria – especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección de los numerales 4.1 y 4.2 de laNMX-A-119/2-INNTEX-2009Industria del vestido-colchas –parte 2 – colcha para cama hospitalaria – especificaciones. |  |
| Opciones de dobladillos | Debe cumplir con las opciones de dobladillos indicadas en la tabla 2 de la NMX-A-119/2-INNTEX- 2009Industria del vestido -colchas –parte 2 – colcha para cama hospitalaria – especificaciones |  |
| Tipos de puntadas | Debe cumplir con las costuras indicadas en la tabla 3 del numeral 4.2.2 de laNMX-A-119/2-INNTEX-2009Industria del vestido-colchas –parte 2 – colcha para cama hospitalaria – especificaciones. |  |

- Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Especificaciones del emblema y siglas del IMSS

- PARTIDA 28 “Colcha Para Cama Hospitalaria”.

Estampado de símbolos del IMSS en color verde oscuro código pantone 561 C con una tolerancia hasta 560 C. El estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos, no se permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase figura 21).

| Concepto | Dimensiones – tolerancias alternativa 1 | Dimensiones – tolerancias alternativa 2 |
| --- | --- | --- |
| Ubicación de los emblemas en la prenda: | Dos grupos de cuatro emblemas del IMSS cada uno | Dos grupos de al menos cuatro emblemas del IMSS cada uno |
| Separación entre centros de cada emblema (F) | 48,0 cm ±3,0 cm | No aplica |
| Distancia de orilla corta de la prenda al centro del emblema(G) | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas | No aplica |
| Distancia entre centros para separación de los dos grupos de cuatro emblemas (H) | 60,0 cm ±3,0 cm | 60,0 cm ±3,0 cm |
| Distancia de orilla larga de la prenda al centro del emblema (I) | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas |
| Emblema |  |  |
| Altura (D) Ancho (E) | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm |

28.5 Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml,0,015% de cloro activo,45 mín,100 balines y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06- Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al frote en seco Cambio de color Transferencia de color | grado 4 mínimo grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo Cambio de color Transferencia de color | grado 3 mínimo grado 3 mínimo |  |

Figura 21 Emblemas en colcha para cama hospitalaria.

- Tela Bramante 50% poliéster 50% algodón color blanco para las

Partidas 29, 30 y 31

| No DE PARTIDA | CONCEPTO | TALLA |
| --- | --- | --- |
| 29 | Sábana para camas hospitalarias | No aplica |
| 30 | Sábana clínica | No aplica |
| 31 | Sábana para incubadora y cuna canastilla | No aplica |

Tela

- Especificación de tela de confección bramante 50 % poliéster 50 % algodón, color blanco, para las partidas anteriores, señaladas en el numeral VIII:

| - Tela bramante. | - 50 % poliéster-50 % algodón |
| --- | --- |
| - Color blanco Pre-encogida (Especificación técnica de la tela: norma- 250 telas institucionales - bramante, 50% poliéster, 50% algodón de acuerdo a lo señalado en el numeral 04.01,las cuales podrán ser consultadas y descargadas en la página electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, apartado Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS) |  |

- Documento normativo específico que contiene las características de la tela Especificación técnica de la tela: norma- 250 telas institucionales - bramante, 50% poliéster, 50% algodón.

- Para identificar la calidad de la tela de confección bramante 50% poliéster – 50% algodón para las partidas de la 29 a la 31, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado persona acreditado por la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos.

e.	Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la Especificación técnica IMSS de la tela: norma – 250 telas institucionales – bramante, 50% poliéster, 50% algodón

En virtud de lo señalado en la Especificación técnica IMSS de la tela: norma – 250 telas institucionales – bramante, 50% poliéster, 50% algodón, Los licitantes deberán presentar los  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | Poliéster 46 % a 54% Algodón 46 % a 54% | NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Fibras Textiles-parte 1 análisis químico cuantitativo- parte 1- principios generales de ensayo NMX-A-1833/11-INNTEX-2014 Industria Textil-análisis químico cuantitativo-parte 11 – mezclas de fibra de celulosa y poliéster (método usando ácido sulfúrico) |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 130 g/m² mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria Textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área |
| Resistencia a la tracción, Urdimbre Trama | 98,07 N/cm mínimo 78,45 N/cm mínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008 Industria Textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción-parte 2-determinación de la fuerza máxima por el método de agarre-método grab. |
| Resistencia al rasgado Urdimbre Trama | 1900 gf mínimo 1600 gf mínimo | NMX-A-109-INNTEX-2012Industria Textil – tejidos de calada – determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – método de prueba |
| Cambio dimensional Condiciones de lavado 2BF condiciones de secado normales Urdimbre Trama | ± 3% ± 3% | NMX-A-5077-INNTEX-2015-Industria Textil-determinación del cambio dimensional en el lavado y secado. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |
| Resistencia a la formación de frisas (pilling) Condiciones de lavado 2BF condiciones de secado normales Primer ciclo Segundo ciclo | grado 3,5 mínimo grado 3 mínimo | NMX-A-177-INNTEX-2005Industria Textil – determinación de la resistencia a la formación de frisas en tejidos de calada y de punto - método de prueba. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |
| Contenido de apresto | 5% máximo | NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Fibras Textiles-parte 1 análisis químico cuantitativo- parte 1- principios generales de ensayo Nota: se aceptará como nombre de la prueba cuando el informe describa contenido de material no fibroso. |

- Partida 29

Sábana para Camas Hospitalarias

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 080 4504 02 01 | Sábana para cama hospitalaria en forma rectangular, de una pieza con dobladillo perimetral, seis emblemas del IMSS, estampados en color verde oscuro, código pantone 561 c, confeccionada en tela bramante 50 por ciento poliéster - 50 por ciento algodón, color blanco. | Especificación técnica IMSS norma- 250 telas institucionales - bramante, 50% poliéster, 50% algodón. | NMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas- especificaciones | 1.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 2.-El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones siguientes: Opción 1: Puntada recta, 10 puntadas mínimo, por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas mínimo Opción 2: 10 puntadas mínimo, por cada 2,5 cm, con 10 cadenetas por cada 2,5 cm, con cola de costura de un rango de 0,8 a 1,0 cm de largo. |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones indicadas en la tabla 4 del numeral 5.2.2 sabana para cama hospitalaria de la NMX-A-033-INNTEX-2009Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección indicadas del numeral 5.2.1 sabana para cama hospitalaria de la NMX-A-033-INNTEX-2009Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. |  |
| Puntada | Debe cumplir con el tipo de puntada indicadas en la tabla 5 del numeral 5.2.3 sabana para cama hospitalaria de la NMX-A-033-INNTEX-2009Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. |  |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

29.4 Especificaciones de emblemas y siglas del IMSS para:

- PARTIDA 29 “Sábana para Camas Hospitalarias”.

Estampado de símbolos del IMSS (solo delineados) en color verde oscuro, código pantone 561 C con una tolerancia hasta 560 C, el estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos, no se permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase figura 22).

| Concepto | Dimensiones – tolerancias alternativa 1 | Dimensiones – tolerancias alternativa 2 |
| --- | --- | --- |
| Ubicación de los emblemas en la prenda: | Dos grupos de tres emblemas del IMSS cada uno, en los extremos superior e inferior. | Al menos dos grupos con al menos tres emblemas del IMSS completos cada uno, se aceptan símbolos incompletos adicionales. |
| Distancia entre centros para separación de los dos grupos de tres emblemas (F) | 164,0 cm ± 5,0 cm | No aplica |
| Distancia de orilla corta de la prenda al centro del emblema(G) | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas | No aplica |
| Separación entre centros de cada emblema (H) | 46,0 cm ± 4,0 cm | No aplica |
| Distancia de orilla larga de la prenda al centro del emblema (I) | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas | No aplica |
| Emblema |  |  |
| Altura (E) Ancho (D) | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm |

29.5 Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml, 0,015% de cloro activo,45 min,100 balines y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | .NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06- Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al frote en seco | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo | Cambio de color grado 3 mínimo Transferencia de color grado 3 mínimo |  |

| Figura 22. Ubicación de Emblemas de sabana para camas hospitalarias |  |
| --- | --- |

- Partida 30

Sábana Clínica

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.080.4603.04.01 | Sábana clínica, forma cuadrada de una pieza con dobladillo perimetral con cuatro emblemas del IMSS, estampados en color verde oscuro, confeccionada en bramante 50 por ciento poliéster - 50 por ciento algodón. | Especificación técnica de la tela 1: norma- 250 telas institucionales - bramante, 50% poliéster, 50% algodón. | NMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas- especificaciones | 1.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 2.-El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones siguientes: Opción 1: Puntada recta, 10 puntadas mínimo, por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas mínimo Opción 2: 10 puntadas mínimo, por cada 2,5 cm, con 10 cadenetas por cada 2,5 cm, con cola de costura de un rango de 0,8 a 1,0 cm de largo. |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones indicadas en la tabla 1 del numeral 5.1.2 sabana clínica de la NMX-A-033-INNTEX-2009Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección indicadas en numeral 5.1.1 sabana clínica de la NMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. |  |
| Tipo de puntada | Debe cumplir con el tipo de puntada indicadas en la tabla 2 del numeral 5.1.3 sabana clínica de la NMX-A-033-INNTEX-2009Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. |  |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

30.4Especificaciones de emblemas y siglas del IMSS

- PARTIDA 30 “Sábana Clínica”.

Estampado de símbolos del IMSS (solo  delineados) en color verde oscuro, código pantone 561 C con una tolerancia hasta 560 C, el estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales Hipoalergénicos, no se permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase figura23).

Dimensiones y ubicación de emblemas del IMSS, para la partida 30 sabana clínica conforme a especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos

| Concepto | Dimensiones – tolerancias alternativa 1 | Dimensiones – tolerancias alternativa 2 |
| --- | --- | --- |
| Ubicación de los emblemas en la prenda: | Cuatro emblemas del IMSS, colocados cerca de las esquinas de la prenda, estampados en la misma dirección. | Al menos cuatro emblemas del IMSS completos, distribuidos en la superficie de la prenda en la misma dirección, se aceptan símbolos incompletos adicionales. |
| Distancia entre centros para separación de los dos emblemas (D) | 64,0 cm ±4,0 cm | No aplica |
| Distancia de orilla de la prenda al centro del emblema(E) | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas | No aplica |
| Distancia entre centros para separación de los dos emblemas (F) | 64,0 cm ±4,0 cm | No aplica |
| Distancia de orilla de la prenda al centro del emblema(G) | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas | No aplica |
| Emblema |  |  |
| Altura (B) Ancho (C) | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm |

30.5 Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml, 0,015% de cloro activo,45 min,100 balines y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | .NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06- Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al frote en seco | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo | Cambio de color grado 3 mínimo Transferencia de color grado 3 mínimo |  |

Figura 23. Ubicación de emblemas de sabana clínica

- Partida 31

Sábana Para Incubadora y Cuna Canastilla

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.080.4801.03.01 | Sábana para incubadora y cuna canastilla, forma rectangular, de una pieza con dobladillo perimetral, dos emblemas del IMSS, estampados en color verde oscuro, confeccionada con tela bramante 50 por ciento poliéster - 50 por ciento algodón, color blanco. | Especificación técnica de la norma- 250 telas institucionales - bramante, 50% poliéster, 50% algodón. | NMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas- especificaciones | 1.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 2.-El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones siguientes: Opción 1: Puntada recta, 10 puntadas mínimo, por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas mínimo Opción 2: 10 puntadas mínimo, por cada 2,5 cm, con 10 cadenetas por cada 2,5 cm, con cola de costura de un rango de 0,8 a 1,0 cm de largo |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones indicadas en la tabla 10 del numeral 5.4.2 sabana para incubadora y cuna canastilla de la NMX-A-033-INNTEX-2009Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección indicadas en numeral 5.4.1 sabana para incubadora y cuna canastilla de la NMX-A-033-INNTEX-2009 industria textil-ropa Hospitalaria-sábanas-especificaciones. |  |
| Puntadas | Debe cumplir con las puntadas indicadas en la tabla 11 del numeral 5.4.3 sabana para incubadora y cuna canastilla de la NMX-A-033-INNTEX-2009Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas. |  |

31.3 Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

31.4 Eespecificaciones de emblemas y siglas del IMSS

- PARTIDA 31 “Sábana Para Incubadora y Cuna Canastilla”.

Estampado de símbolos del IMSS (solo delineados) en color verde oscuro, código pantone 561 C con una tolerancia hasta 560 C, el estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos, no se permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase figura 24)

Dimensiones y ubicación de emblemas del IMSS, partida 31 sábana para incubadora y cuna canastillaconforme a especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos

| Concepto | Dimensiones – tolerancias alternativa 1 | Dimensiones – tolerancias alternativa 2 |
| --- | --- | --- |
| Ubicación de los emblemas en la prenda: | Dos emblemas del IMSS colocados uno cerca del extremo superior y otro en el extremo inferior de la prenda. Símbolos estampados en la misma dirección. | Al menos dos emblemas del IMSS completos, aproximadamente centrados a lo ancho de la sabana cada uno. Se aceptan símbolos incompletos adicionales centrados a lo ancho de la sabana. |
| Distancia entre centros para separación entre los dos emblemas (F) | 64,0 cm ±4,0 cm | No aplica |
| Distancia de orilla corta de la prenda al centro del emblema(G) | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas | No aplica |
| Distancia de orilla larga de la prenda al centro del emblema (H) | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas | No aplica |
| Emblema |  |  |
| Altura (D) Ancho (E) | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm |

Figura 24. Ubicación de emblemas de Sábana para incubadora y cuna canastilla

31.5 Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml, 0,015% de cloro activo,45 min,100 balines y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | .NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06- Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al frote en seco | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia de color grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo | Cambio de color grado 3 mínimo Transferencia de color grado 3 mínimo |  |

- Tela Bramante 50% poliéster 50% algodón color verde agua para la partida 32 Sábana Para Colchoneta De Piso

Tela

- Especificación de tela de confección bramante 50 % poliester-50 % algodón, color verde agua, para la partida anterior, señalada en el numeral IX.

| - Tela bramante. | - 50 % poliéster-50 % algodón | - Pre-encogida |
| --- | --- | --- |
| - Color verde agua (De acuerdo a lo señalado en las “especificaciones técnicas IMSS, 220 ropa para servicios médicos, Sábana para colchoneta de piso, cedula 21, volumen 2,opción 1, las cuales podrán ser consultadas y descargadas en la página electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, apartado Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS). |  |  |  |  |

- Documento normativo específico que contiene las características de la tela Especificación técnica de la tela: norma- 250 telas institucionales - bramante, 50% poliéster, 50% algodón.

- Para identificar la calidad de la tela de confección bramante 50% poliéster – 50% algodón para la partida de la 32, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido,  los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos.

- Los de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la Especificación técnica IMSS de la tela: norma – 250 telas institucionales – bramante, 50% poliéster, 50% algodón.

En virtud de lo señalado en la Especificación técnica IMSS de la tela: norma – 250 telas institucionales – bramante, 50% poliéster, 50% algodón, los licitantes deberán presentar los  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | Poliéster 46 % a 54% Algodón 46 % a 54% | NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Fibras Textiles-parte 1 análisis químico cuantitativo- parte 1- principios generales de ensayo NMX-A-1833/11-INNTEX-2014 Industria Textil-análisis químico cuantitativo-parte 11 – mezclas de fibra de celulosa y poliéster (método usando ácido sulfúrico) |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 130 g/m² mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012Industria Textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área |
| Resistencia a la tracción, Urdimbre Trama | 98,07 N/cm mínimo 78,45 N/cm mínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008 Industria Textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción-parte 2-determinación de la fuerza máxima por el método de agarre-método grab. |
| Resistencia al rasgado Urdimbre Trama | 1900 gf mínimo 1600 gf mínimo | NMX-A-109-INNTEX-2012Industria Textil – tejidos de calada – determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – método de prueba |
| Cambio dimensional Condiciones de lavado 2BF condiciones de secado normales Urdimbre Trama | ±3,0% ±3,0% | NMX-A-5077-INNTEX-2015-Industria Textil-determinación del cambio dimensional en el lavado y secado. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |
| Resistencia a la formación de frisas (pilling) Condiciones de lavado 2BF condiciones de secado normales Primer ciclo Segundo ciclo | grado 3,5 mínimo grado 3 mínimo | NMX-A-177-INNTEX-2005Industria Textil – determinación de la resistencia a la formación de frisas en tejidos de calada y de punto - método de prueba. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimiento de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml,0,015% de cloro activo,45 mín,100 balines y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia Triacetato grado 4 mín. Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06- Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al frote en seco Cambio de color Transferencia de color | grado 4 mínimo grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo Cambio de color Transferencia de color | grado 3 mínimo grado 3 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al sudor ácido y alcalino cambio de color transferencia de color | cambio de color grado 4 mínimo Transferencia Acetato grado 4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Lana grado 4 mínimo | NMX-A-065-INNTEX -2005 Industria Textil – determinación de la solidez del color al sudor – método de prueba. |
| Contenido de apresto | 5% máximo | NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Fibras Textiles-parte 1 análisis químico cuantitativo- parte 1- principios generales de ensayo Nota: se aceptará como nombre de la prueba cuando el informe describa contenido de material no fibroso |

- Partida 32

Sábana para colchoneta de piso

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.080.5022.01.01 | Sábana para colchoneta de piso, en forma rectangular, de una pieza con dobladillo perimetral, dos emblemas del IMSS, estampados en color verde, confeccionada en tela bramante 50 por ciento poliéster - 50 por ciento algodón color verde agua, código pantone 333 u. | Especificación técnica IMSS norma- 250 telas institucionales - bramante, 50% poliéster, 50% algodón. | NMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas- especificaciones | 1.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 2.-El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones siguientes: Opción 1: Puntada recta, 10 puntadas mínimo, por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas mínimo Opción 2: 10 puntadas mínimo, por cada 2,5 cm, con 10 cadenetas por cada 2,5 cm, con cola de costura de un rango de 0,8 a 1,0 cm de largo. |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido,los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones indicadas en la tabla 7 del numeral 5.3.2 sabana para colchoneta de piso, de la norma NMX-A-033-INNTEX-2009Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección indicadas en numeral 5.3.1 sabana para colchoneta de piso de la normaNMX-A-033-INNTEX-2009Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. |  |
| Tipo de puntadas | Debe cumplir con el tipo de puntadas indicadas en la tabla 8numeral 5.3.3 sabana para colchoneta de piso de la NMX-A-033-INNTEX-2009IndustriaTextil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. |  |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

  - Especificaciones del emblema y siglas del IMSS

- PARTIDA 32 “Sábana para colchoneta de piso”.

Estampado de símbolos del IMSS en color verde oscuro código pantone 561 C con una tolerancia hasta 560 C. El estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos, no se permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase figura 25).

| Concepto |  | Dimensiones – tolerancias alternativa 1 | Dimensiones – tolerancias alternativa 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubicación de los emblemas en la prenda: |  | Dos emblemas del IMSS, cada uno en los extremos superior e inferior, aproximadamente centrados a lo ancho de la sabana | Al menos dos emblemas del IMSS completos, cada uno aproximadamente centrado a lo ancho de la sabana, se aceptan símbolos incompletos adicionales. |  |
| Distancia entre centros para separación de los dos emblemas (E) |  | 75,0 cm ±4,0 cm | No aplica |  |
| Distancia de orilla corta de la prenda al centro del emblema(F) |  | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas | No aplica |  |
| Distancia de orilla larga de la prenda al centro del emblema (G) |  | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas | No aplica |  |
| Emblema |  |  |  |  |
| Altura (C) Ancho (D) |  | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm |  |

32.5 Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ML,0,015% de cloro activo,45 MÍN,100 balines y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06- Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al frote en seco Cambio de color Transferencia de color | grado 4 mínimo grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| solidez de color al frote en húmedo Cambio de color Transferencia de color | grado 3 mínimo grado 3 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |

| Figura 25 Sábana para colchoneta de piso |  |
| --- | --- |

- Tela Bramante 50% poliéster 50% algodón color gris claro para la Partida 33Sábana Para Bulto de Ropa Sucia Hospitalaria

Tela

- Especificación de tela de confección bramante 50 % poliéster 50 % algodón, color gris claro, para la partida anterior, señalada en el numeral X.

| - Tela bramante. | - 50 % poliéster 50 % algodón | - Pre-encogida |
| --- | --- | --- |
| - Color gris claro código pantone 561c (De acuerdo a lo señalado en las “especificaciones técnicas IMSS, 220 ropa para servicios médicos, Contenedor para bulto de ropa hospitalaria sucia, numeral 3,las cuales podrán ser consultadas y descargadas en la página electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, apartado Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS). |  |  |

- Documento normativo específico que contiene las características de la tela Especificación técnica de la tela: norma- 250 telas institucionales - bramante 50% poliéster 50% algodón.

- Para identificar la calidad de la tela de confección bramante 50% poliéster 50% algodón para la partida33, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido,  los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a  3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos.

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la Especificación técnica IMSS de la tela: norma – 250 telas institucionales – bramante, 50% poliéster, 50% algodón

En virtud de lo señalado en la Especificación técnica IMSS de la tela: norma – 250 telas institucionales – bramante, 50% poliéster, 50% algodón, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado o acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | Poliéster 46 % a 54% Algodón 46 % a 54% | NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Fibras Textiles-parte 1 análisis químico cuantitativo- parte 1- principios generales de ensayo NMX-A-1833/11-INNTEX-2014 Industria Textil-análisis químico cuantitativo-parte 11 – mezclas de fibra de celulosa y poliéster (método usando ácido sulfúrico) |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 130 g/m² mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria Textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área. |
| Resistencia a la tracción, Urdimbre Trama | 98,07 N/cm mínimo 78,45 N/cm mínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008 Industria Textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción-parte 2-determinación de la fuerza máxima por el método de agarre-método grab. |
| Resistencia al rasgado Urdimbre Trama | 1900 gf mínimo 1600 gf mínimo | NMX-A-109-INNTEX-2012Industria Textil – tejidos de calada – determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – método de prueba. |
| Cambio dimensional Condiciones de lavado 2BF condiciones de secado normales Urdimbre Trama | ±3,0% ±3,0% | NMX-A-5077-INNTEX-2015-Industria Textil-determinación del cambio dimensional en el lavado y secado. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |
| Resistencia a la formación de frisas (pilling) Condiciones de lavado 2BF condiciones de secado normales Primer ciclo Segundo ciclo | grado 3.5 mínimo grado 3 mínimo | NMX-A-177-INNTEX-2005Industria Textil – determinación de la resistencia a la formación de frisas en tejidos de calada y de punto - método de prueba. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml,0,015% de cloro activo,45 mín,100 balines y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia Triacetato grado 4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06- Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez ce color al frote en seco Cambio de color Transferencia de color | grado 4 mínimo grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo Cambio de color Transferencia de color | grado 3 mínimo grado 3 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al sudor ácido y alcalino cambio de color transferencia de color | cambio de color grado 4 mínimo Transferencia Acetato grado 4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Lana grado 4 mínimo | NMX-A-065-INNTEX-2005 Industria Textil – determinación de la solidez del color al sudor – método de prueba. |
| Contenido de apresto | 5% máximo | NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Fibras Textiles-parte 1 análisis químico cuantitativo- parte 1- principios generales de ensayo nota: se aceptará como nombre de la prueba cuando el informe describa contenido de material no fibroso |

- Partida 33

Sábana Para Bulto de Ropa Sucia Hospitalaria

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 080 5048 02 01 | Contenedor (sabana) para bulto de ropa hospitalaria sucia de forma cuadrada, de una pieza, con dobladillo perimetral, con cuatro emblemas del IMSS estampados en color verde, con al menos cinco leyendas que indiquen "ropa sucia", confeccionada en tela bramante 50 por ciento poliéster - 50 por ciento algodón, color gris claro. | Especificación técnica de la tela 1: norma- 250 telas institucionales - bramante, 50% poliéster, 50% algodón. | NMX-A-033-INNTEX-2009 Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas- especificaciones | 1.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 2.- El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones siguientes: Opción 1: Puntada recta, 10 puntadas mínimo, por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas mínimo Opción 2: 10 puntadas mínimo, por cada 2,5 cm, con 10 cadenetas por cada 2,5 cm, con cola de costura de un rango de 0,8 a 1,0 cm de largo. |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones indicadas en la tabla 22 del numeral 5.8.2 sabana contenedor de bulto de ropa hospitalaria sucia de laNMX-A-033-INNTEX-2009Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección indicadas en numeral 5.8.1 sabana contenedor de bulto de ropa hospitalaria sucia de laNMX-A-033-INNTEX-2009Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. |  |
| Tipo de puntadas | Debe cumplir con el tipo de puntadas indicadas en la tabla 23 del numeral 5.8.3 sabana contenedor de bulto de ropa hospitalaria sucia de laNMX-A-033-INNTEX-2009Industria Textil-ropa hospitalaria-sábanas-especificaciones. |  |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

  - Especificaciones del emblema y siglas del IMSS

- PARTIDA 33 “Sábana Para Bulto de Ropa Sucia Hospitalaria”.

Estampado de símbolos del IMSS en color verde oscuro código pantone 561 C con una tolerancia hasta 560 C. El estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos, no se permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase figura 26).

Dimensiones y ubicación de emblemas del IMSS, en contenedor (sabana) para bulto de ropa hospitalaria suciaconforme a especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos

| Concepto | Dimensiones – tolerancias alternativa 1 | Dimensiones – tolerancias alternativa 2 |
| --- | --- | --- |
| Ubicación de los emblemas en la prenda: | Cuatro emblemas del IMSS, colocados cerca de las esquinas y al menos cinco leyendas que indiquen “ROPA SUCIA” | Al menos cuatro emblemas del IMSS completos, (en grupos de dos) y al menos cinco leyendas que indiquen “ROPA SUCIA”, se aceptan símbolos y leyendas incompletas adicionales. |
| Distancia entre centros para separación de los dos emblemas (D), (F) | 64,0 cm ±4,0 cm | No aplica |
| Distancia de orilla de la prenda al centro del emblema(E), (G) | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas | No aplica |
| Emblema |  |  |
| Altura (B) Ancho (C) | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm |
| Leyendas “ROPA SUCIA” |  |  |
| Altura (H) | 7,0 cm mínimo | 7,0 cm mínimo |

33.5 Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06- Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al frote en seco Cambio de color Transferencia de color | grado 4 mínimo grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo Cambio de color Transferencia de color | grado 3 mínimo grado 3 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |

Figura 26 Ubicación de emblemas de contenedor (sábana) para bulto de ropa hospitalaria sucia.

- Felpa de Rizo 100% algodón para la Partida 34

Toalla Para Baño

Tela

- Especificación de tela de confección felpa de rizo 100% algodón, para la partida anterior, señalada en el numeral XI.

| - Tela felpa de rizo 100% algodón. | - Elaborada en tejido plano. |
| --- | --- |
| - color blanco.(De acuerdo a lo señalado en las “especificaciones técnicas IMSS, 220 ropa para servicios médicos, toalla para baño, cedula 23, volumen 2,las cuales podrán ser consultadas y descargadas en la página electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, apartado Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS). | - Con felpa de rizo por ambas caras. |

- Documento normativo específico que contiene las características de la tela felpa de rizo 100% algodón: Especificación técnica-220 ropa para servicios médicos-toalla para baño.

- Para identificar la calidad de la tela de confección felpa de rizo 100% algodón para la partida 34, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos.

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la Especificación técnica 220 ropa para servicios médicos – toalla para baño

En virtud de lo señalado en la Especificación técnica 220 ropa para servicios médicos – toalla para baño, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | Algodón 100% | NMX-A-084-INNTEX-2015 Industria Textil – Fibras Textiles – Análisis Cualitativo – Cuantitativo para una fibra 100% - Método de Ensayo. |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 290 g/m² mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012ndustria Textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área |
| Resistencia a la tracción, Urdimbre Trama | 58,8 N/cm mínimo 68,6 N/cm mínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008 Industria Textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción-parte 2-determinación de la fuerza máxima por el método de agarre-método grab. |
| Cambio dimensional Condiciones de lavado 2BF condiciones de secado Urdimbre Trama | ±5,0% ±5,0% | NMX-A-5077-INNTEX-2015-Industria Textil-determinación del cambio dimensional en el lavado y secado. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |

- Partida 34

Toalla Para Baño

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.090.5509.04.01 | Toalla en forma rectangular, de una pieza con orillos de cinta y/u orillos falsos con dobladillo, confeccionado con tela felpa de rizo por ambas caras y siglas del IMSS, estampadas en color verde. | Especificación técnica IMSS-220 ropa para servicios médicos-toalla para baño. | NMX-A-036-INNTEX-2009 Industria del vestido – toalla para uso hospitalario y toalla para baño de canastilla para bebe – especificaciones | 1.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. . 2.-El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones de emblemas siguientes: Opción 1: Puntada recta, 10 puntadas mínimo, por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas mínimo Opción 2:Puntada de cadeneta, 10 puntadas mínimo, por cada 2,5 cm, con 10 cadenetas por cada 2,5 cm, con cola de costura de un rango de 0,8 a 1,0 cm de largo |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones a evaluar de la tabla 1del numeral 4.2.1 de la NMX-A-036-INNTEX-2009Industria del vestido-toalla para uso hospitalario y toalla para baño de canastilla para bebe-especificaciones | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección conforme el numeral 4.2 de la NMX-A-036-INNTEX-2009Industria del vestido-toalla para uso hospitalario y toalla para baño de canastilla para bebe-especificaciones |  |
| Tipo de puntada | Debe cumplir con el tipo de puntadas conforme la tabla 2 del numeral 4.2.2 de la NMX-A-036-INNTEX-2009Industria del vestido-toalla para uso hospitalario y toalla para baño de canastilla para bebe-especificaciones |  |

34.3	Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

  - Especificaciones del emblema y siglas del IMSS

- PARTIDA 34 “Toalla Para Baño”.

Estampado de símbolos del IMSS en color verde oscuro código pantone 561 C con una tolerancia hasta 560 C. El estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos, no se permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase figura 27).

Dimensiones y ubicación de siglas del IMSS, en toalla para baño conforme a especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos

| Concepto | Dimensiones - Tolerancias |
| --- | --- |
| Ubicación de los emblemas en la prenda: | Leyenda “IMSS” aproximadamente centrada a lo largo y a lo ancho de la prenda. No se admiten leyendas adicionales incompletas. |
| SIGLAS DEL IMSS |  |
| Largo (C) Altura (D) | 64,0 cm ± 3,0 cm 20,0 cm ± 2,5 cm |

  - Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml,0,015% de cloro activo,45 mín,100 balines y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06- Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al frote en seco Cambio de color Transferencia de color | grado 4 mínimo grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX- 2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| solidez de color al frote en húmedo Cambio de color Transferencia de color | grado 3 mínimo grado 3 mínimo |  |

Figura 27 Distribución de siglas del IMSS en toalla para baño

- Tela Acrílico 100% para la Partida 35Cobertor Para Cama Hospitalaria

Tela

- Especificación de tela de confección acrílico 100%, para la partida anterior, señalada en el numeral XII.

| - Tela cobertor para cama acrílico 100%. | - Tejido plano con malla intermedia. |
| --- | --- |
| - Afelpado por ambas caras. | - Teñido color verde código pantone 343 C. (De acuerdo a lo señalado en las “especificaciones técnicas IMSS, 220 ropa para servicios médicos, cobertor para cama hospitalaria, cedula 15, volumen 2,las cuales podrán ser consultadas y descargadas en la página electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, apartado Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS). |

- Documento normativo específico que contiene las características de la tela acrílico 100%: NMX-A-035-INNTEX-2011 Industria del vestido-cobertores para uso hospitalario, cobertor para cuna canastilla de bebe y cobertor para uso en caso de contingencia y asistencia social-especificaciones.

- Para identificar la calidad de la tela de confección acrílico 100% para la partida 35, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos.

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la tabla A1 de la norma NMX-A-035-INNTEX-2011.

En virtud de lo señalado en la tabla A1 de la NMX-A-035-INNTEX-2011, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra cobertor | 85 % acrílico mínimo 15 % poliéster máximo | NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Fibras Textiles-parte 1 análisis químico cuantitativo- parte 1- principios generales de ensayo |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 500 g/m2 mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012Industria Textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área |
| Tipo de ligamento | Sarga o tafetán | No aplica |
| Fuerza máxima de tracción, método de agarre Urdimbre Trama | 500 N mínimo 350 N mínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008 Industria Textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción-parte 2-determinación de la fuerza máxima por el método de agarre-método grab. |
| Cambio dimensional Condiciones de lavado 2BF condiciones normales de secado Urdimbre Trama | Urdimbre ± 3% Trama ± 3% | NMX-A-5077-INNTEX-2015-Industria Textil-determinación del cambio dimensional en el lavado y secado. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |
| Solidez del color al lavado en húmedo procedimiento A1S | Cambio de color 4 mín. Transferencia mínimo Acetato 4 Algodón 4 Poliamida 4 Poliéster 4 Acrílico 4 Lana 4 | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06- Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al sudor ácido y alcalino | Cambio de color 4 mínimo Transferencia mínimo Acetato 4 Algodón 4 Poliamida 4 Poliéster 4 Acrílico 4 Lana 4 | NMX-A-065-INNTEX-2005 Industria Textil – determinación de la solidez del color al sudor – método de prueba. |
| Solidez del color al frote húmedo | Cambio de color 4 mínimo Transferencia de color 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX-2005Industria Textil-solidez del color-determinación de la solidez del color al frote-método de prueba |
| Resistencia al rasgado Urdimbre Trama | 63 N mínimo 63 N mínimo | NMX-A-109-INNTEX-2012Industria Textil-tejidos de calada determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – método de prueba. |

- Partida 35

Cobertor Para Cama Hospitalaria

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.080.4991.02.01 | Cobertor para cama hospitalaria, articulo de forma rectangular con esquinas redondeadas, con cenefa de cinta o duvetina en el contorno, confeccionado con tela acrílico 85 por ciento mínimo - 15 por ciento poliéster máximo. | Tela y prenda NMX-A-035-INNTEX-2011 Industria del vestido-cobertores para uso hospitalario, cobertor para cuna canastilla de bebe y cobertor para uso en caso de contingencia y asistencia social-especificaciones | Tela y prenda NMX-A-035-INNTEX-2011 Industria del vestido-cobertores para uso hospitalario, cobertor para cuna canastilla de bebe y cobertor para uso en caso de contingencia y asistencia social-especificaciones | 1.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 2.- El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones de cenefa siguientes: Opción 1 para la cenefa: 100% acrílico. Opción 2 para la cenefa: Mezcla de fibras sintéticas, acrílico poliéster. 3.-El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones de puntadas siguientes: Alternativa 1 para los tipos de puntada: Cenefa con dobladillo remetido y costura recta o de cadeneta. Alternativa 2 para los tipos de puntada: Cenefa con costura de collarete. |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones a evaluar de la tabla 1 del numeral 4.2.2 de la NMX-A-035-INNTEX-2011Industria del vestido-cobertores para uso hospitalario, cobertor para canastilla de bebe y cobertor para uso en caso de contingencia y asistencia social-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección conforme al numeral 4.2.1 de la NMX-A-035-INNTEX-2011Industria del vestido-cobertores para uso hospitalario, cobertor para canastilla de bebe y cobertor para uso en caso de contingencia y asistencia social-especificaciones. |  |
| Tipos de puntadas | Debe cumplir con el tipo de puntadas conforme la tabla 2 del numeral 4.2.3 la NMX-A-035-INNTEX-2011Industria del vestido-cobertor para uso hospitalario, cobertor para uso en caso de contingencia y asistencia social-especificaciones. |  |

  - Los licitantes deberán presentar informes de resultados del contenido de fibra y solidez del color de la cenefa del cobertor para cama hospitalaria emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestidolos cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra cenefa Opción 1 Opción 2 | Acrílico 100% Mezcla de fibras sintéticas: acrílico y poliéster | NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Fibras Textiles-parte 1 análisis químico cuantitativo- parte 1- principios generales de ensayo |
| Solidez del color al lavado en húmedo procedimiento A1S | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia Acetato grado 4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Lana grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06- Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al sudor ácido y alcalino cambio de color transferencia de color | Cambio de color grado 4 mínimo Transferencia Acetato grado 4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Lana grado 4 mínimo | NMX-A-065-INNTEX-2005 Industria Textil – determinación de la solidez del color al sudor – método de prueba. |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

  - Especificaciones del emblema y siglas del IMSS

- PARTIDA 35 “Cobertor Para Cama Hospitalaria”.

Estampado del símbolo del IMSS en color blanco. El estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos, no se permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase figura 28 y 29).

Dimensiones y ubicación de emblemas del IMSS, en cobertor para cama hospitalaria conforme a especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos.

| Concepto | Dimensiones – tolerancias alternativa 1 | Dimensiones – tolerancias alternativa 2 |
| --- | --- | --- |
| Ubicación de los emblemas en la prenda: | Un emblema del IMSS, colocado aproximadamente al centro. No se aceptan emblemas incompletos | Al menos cuatro emblemas del IMSS completos alineados en la misma dirección, en grupos de dos. Se aceptan emblemas incompletos adicionales |
| Distancia entre centros para separación de los dos emblemas (I) | No aplica | No aplica |
| Distancia del lado corto de la prenda al centro del emblema (K) | La necesaria para que el símbolos del IMSS, esté aproximadamente equidistantes de las orillas | No aplica |
| Distancia del lado largo de la prenda al centro del emblema (L) | La necesaria para que el símbolo del IMSS, esté aproximadamente equidistantes de las orillas | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas |
| Emblema alternativa 1 |  |  |
| Altura (C) Ancho (D) | 40,0 cm ± 2,5 cm 44,0 cm ± 2,5 cm | No aplica No aplica |
| Emblema alternativa 2 |  |  |
| Altura (G) Ancho (H) | No aplica No aplica | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm |

Distribución de emblema del IMSS en cobertor para cama hospitalaria

| Concepto | Dimensiones – Tolerancias Alternativa 1 | Dimensiones – Tolerancias Alternativa 2 |
| --- | --- | --- |
| Emblema alternativa 1 |  |  |
| Altura (D) Ancho (C) | 215,0 cm mínimo 150,0 cm mínimo | No aplica No aplica |
| Emblema alternativa 2 |  |  |
| Altura (F) Ancho (G) | No aplica No aplica | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm |

  - Del emblema:

Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°c , 50 ml,0,015% de cloro activo,45 mín,100 balines y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06- Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al frote en seco Cambio de color Transferencia de color | grado 4 mínimo grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX-2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo Cambio de color Transferencia de color | grado 3 mínimo grado 3 mínimo |  |

| Figura 28 Alternativa 1, para distribución de emblema del IMSS en cobertor para cuna canastilla |  |
| --- | --- |
| Figura 29 Alternativa 2, para distribución de emblema del IMSS en cobertor para cuna canastilla |  |

- Tela 85% algodón, 15% poliéster para la Partida 36

Cobertor Para Cuna Canastilla

Tela

- Especificación de tela de confección85 % algodón, 15 % poliéster, para la partida anterior, señalada en el numeral XIII.

| - Tela 85% algodón 15 % poliéster. | - Tejido plano o tejido de punto. |
| --- | --- |
| - Afelpado por ambas caras. | Color azul cielo código pantone 278 U y color rosa código pantone 189 U.(De acuerdo a lo señalado en las “especificaciones técnicas IMSS, 220 ropa para servicios médicos, Cobertor para cuna canastilla, cedula 16, volumen 2,las cuales podrán ser consultadas y descargadas en la página electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, apartado Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS). |

- Documento normativo

- específico que contiene las características de la tela 85% algodón – 15% poliéster: NMX-A-035-INNTEX-2011 Industria del vestido-cobertores para uso hospitalario, cobertor para cuna canastilla de bebe y cobertor para uso en caso de contingencia y asistencia social-especificaciones.

- Para identificar la calidad de la tela de confección 85% algodón – 15% poliéster para la partida 36, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos.

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la tabla A7 de la norma NMX-A-035-INNTEX-2011.

En virtud de lo señalado en la tabla A7 de la NMX-A-035-INNTEX-2011, los licitantes deberán presentar los  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | 80% a 90% algodón 20% a 10% poliéster | NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Fibras Textiles-parte 1 análisis químico cuantitativo- parte 1- principios generales de ensayo |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 350 g/m2 | NMX-A-3801-INNTEX-2012Industria Textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área. |
| Tipo de ligamento | Sarga o tafetán |  |
| Fuerza máxima de tracción, método agarre Urdimbre Trama | 300 N mínimo 250 N mínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008 Industria Textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción-parte 2-determinación de la fuerza máxima por el método de agarre-método grab. |
| Condiciones de lavado 2BF condiciones de secado normales | ± 10% | NMX-A-5077-INNTEX-2015-Industria Textil-determinación del cambio dimensional en el lavado y secado. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |
| Solidez del color al lavado en húmedo, procedimiento A1S | Cambio de color 4 mínimo Transferencia mínimo: Acetato 4 Algodón 4 Poliamida 4 Poliéster 4 Acrílico 4 Lana 4 | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06- Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). % Contenido de fibra |
| Solidez de color al sudor ácido y alcalino | Cambio de color 4 mínimo Transferencia mínimo: Acetato 4 Algodón 4 Poliamida 4 Poliéster 4 Acrílico 4 Lana 4 | NMX-A-065-INNTEX-2005 Industria Textil – determinación de la solidez del color al sudor – método de prueba. |
| Solidez del color al frote húmedo | Cambio de color 4 mínimo Transferencia de color 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX-2005Industria Textil-solidez del color-determinación de la solidez del color al frote-método de prueba. |
| Resistencia al rasgado Urdimbre Trama | 45 N mínimo 29 N mínimo | NMX-A-109-INNTEX-2012Industria Textil-tejidos de calada-determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre –método de prueba. |

- Partida 36

Cobertor Para Cuna Canastilla

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela para la confección de la prenda | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.080.0304.03.01 | Cobertor para cuna canastilla, articulo de forma rectangular de una pieza, dobladillo perimetral confeccionado en tela 85 por ciento algodón - 15 por ciento poliéster. | Tela y prenda NMX-A-035-INNTEX-2011 Industria del vestido-cobertores para uso hospitalario, cobertor para cuna canastilla de bebe y cobertor para uso en caso de contingencia y asistencia social-especificaciones | Tela y prenda NMX-A-035-INNTEX-2011 Industria del vestido-cobertores para uso hospitalario, cobertor para cuna canastilla de bebe y cobertor para uso en caso de contingencia y asistencia social-especificaciones | 1.- Colores: azul cielo, código pantone 278 U, rosa código pantone189 C. 2.-En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. 3.- El producto terminado se puede presentar por una de las dos opciones de cenefa siguientes: Alternativa 1 para el tipo de puntadas: con dobladillo sencillo con sobrehilado Overlock y costura recta o de cadeneta Alternativa 2 para el tipo de puntadas: con dobladillo sencillo con costura de collarete |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMAen el área textil y del vestido,los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones a evaluar de la tabla 7del numeral 4.4.2 de la NMX-A-035-INNTEX-2011Industria del vestido-cobertores para uso hospitalario, cobertor para canastilla de bebe y cobertor para uso en caso de contingencia y asistencia social-especificaciones. | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Corte y Confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección conforme al numeral 4.4.1 de la NMX-A-035-INNTEX-2011 Industria del vestido-cobertores para uso hospitalario, cobertor para canastilla de bebe y cobertor para uso en caso de asistencia social-especificaciones. |  |
| Puntadas | Debe cumplir con el tipo de puntadas conforme la tabla 8 del numeral 4.4.3 la NMX-A-035-INNTEX-2011Industria del vestido-cobertor para uso hospitalario, cobertor para uso en caso de contingencia y asistencia social-especificaciones. |  |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

  - Especificaciones del emblema y siglas del IMSS

- PARTIDA 36 “Cobertor Para Cuna Canastilla”.

Estampado del símbolo del IMSS en color verde oscuro código pantone 561 C con una tolerancia hasta 560 C. El estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos, no se permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC) (véase figura 30 y 31).

Dimensiones y ubicación de emblemas del IMSS, en cobertor para cuna canastilla conforme a especificaciones técnicas IMSS 220 ropa para servicios médicos.

| Concepto | Dimensiones – Tolerancias Alternativa 1 | Dimensiones – Tolerancias Alternativa 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubicación de los emblemas en la prenda: | Un emblema del IMSS, colocado aproximadamente al centro. No se aceptan emblemas incompletos | Al menos cuatro emblemas del IMSS completos alineados en la misma dirección, en grupos de dos. Se aceptan emblemas incompletos adicionales |  |
| Distancia del lado largo de la prenda al centro del emblema (H) | La necesaria para que el símbolo del IMSS, esté aproximadamente equidistantes de las orillas | La necesaria para que los símbolos del IMSS, estén aproximadamente equidistantes de las orillas. |  |
| Distancia entre centros para separación de los dos emblemas (I) | No aplica | No aplica |  |
| Distancia entre centros para separación de los dos emblemas (j) | No aplica | La necesaria para al menos dos grupos de dos emblemas completos |  |
| Distancia del lado corto de la prenda al centro del emblema (K) | La necesaria para que el símbolos del IMSS, esté aproximadamente equidistantes de las orillas | No aplica |  |
| Dimensiones |  |  |  |
| Emblema alternativa 1 |  |  |  |
| Altura (D) Ancho (C) | 22,0 cm ± 1,5 cm 24,0 cm ± 1,5 cm |  | No aplica No aplica |
| Emblema alternativa 2 |  |  |  |
| Altura (F) Ancho (G) | No aplica No aplica |  | 9,0 cm ± 1,0 cm 10,0 cm ± 1,0 cm |

  - Ensayos de laboratorio que deberán aplicarse a las prendas que contengan emblemas y siglas del IMSS, los licitantes deberán presentar informes de resultados de solidez del color emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Solidez del color al lavado en húmedo Procedimiento de lavado D3M (70°c , 50 ml,0,015% de cloro activo,45 mín,100 balines y pH 10,5 ± 0,1) | Cambio de color grado 4 mínimo Manchado Triacetato grado 3-4 mínimo Algodón grado 4 mínimo Poliamida grado 3-4 mínimo Poliéster grado 4 mínimo Acrílico grado 4 mínimo Viscosa grado 4 mínimo | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06- Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al frote en seco Cambio de color Transferencia de color | grado 4 mínimo grado 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX-2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |
| Solidez de color al frote en húmedo Cambio de color Transferencia de color | grado 3 mínimo grado 3 mínimo | NMX-A-073-INNTEX-2005 Industria Textil – solidez del color – determinación de la solidez del color al frote – método de prueba. |

Figura 30 Alternativa 1, para distribución de emblema del IMSS en cobertor para cuna canastilla.

Figura 31 Alternativa 2, para distribución de emblema del IMSS en cobertor para cuna canastilla

Por el Área Técnica

_________________________________________________________

Ing. Ema Evelia Gutiérrez Flores

Titular de la División de Servicios Complementarios