1 C Anexo Técnico adquisición de colchones, colchonetas, cojín, almohadillas hule y mandil de hule hospitalarios para el ejercicio 2018

Glosario de Términos

Para los efectos de este Anexo Técnico serán aplicables las definiciones establecidas en las normas mexicanas y especificaciones técnicas IMSS.

| EMA | Entidad Mexicana de Acreditación. |
| --- | --- |
| Espuma de Poliuretano | Es un material orgánico, sus materias primas principales son el poliol e isocianatos, las cuales son derivadas de los petróleos crudos y obtenidos a través de un proceso de refinación. |
| Densidad | Es el peso que se encuentra en un cierto volumen, su unidad de medida es el kg/m3. |
| INNTEX | Instituto Nacional de Normalización Textil. |
| NOM | Norma Oficial Mexicana. |
| NMX | Norma Mexicana. |
| Resilente | Es el rebote superficial de la espuma de poliuretano (hule espuma). |
| SCFI | Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Ahora Secretaría de Economía) |
| Permeable al paso del aire | Es la facilidad con que el aire pasa a través de la espuma de poliuretano (hule espuma) |

Normatividad aplicable

Para la adquisición de colchones, colchonetas, cojín y almohadillas hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social ejercicio 2018, el licitante deberá dar cumplimiento a la siguiente normatividad:

| NORMA/ESPECIFICACION TÉCNICA IMSS | NOMENCLATURA / CLAVE | FECHA |
| --- | --- | --- |
| Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones. | NMX-A-006/1-INNTEX-2017 | 5/04/2018 |
| Especificación técnica IMSS-250 telas institucionales – colchón para cama pediátrica | Cuadro básico institucional de productos textiles y calzado |  |
| Especificación técnica IMSS-25 0 telas institucionales – colchón para carros camilla de recuperación y adulto | Cuadro básico institucional de productos textiles y calzado |  |
| Especificación técnica IMSS-250 telas institucionales – colchón para camas de cuidados intensivos y trabajo de parto | Cuadro básico institucional de productos textiles y calzado |  |
| Especificación técnica IMSS-250 telas institucionales – colchón para cuna canastilla | Cuadro básico institucional de productos textiles y calzado |  |
| Especificación técnica IMSS-250 telas institucionales – colchón para incubadora | Cuadro básico institucional de productos textiles y calzado |  |
| Especificación técnica IMSS-250 telas institucionales – colchón para camas clínicas de múltiples posiciones e individual | Cuadro básico institucional de productos textiles y calzado |  |
| Especificación técnica IMSS-250 telas institucionales – colchón para carro camilla “transfer” Cuadro básico institucional de productos textiles y calzado | Cuadro básico institucional de productos textiles y calzado |  |
| Especificación técnica IMSS-250 telas institucionales – colchoneta para baño de artesa | Cuadro básico institucional de productos textiles y calzado |  |
| Especificación técnica IMSS-250 telas institucionales – colchoneta para mesas de atención a recién nacido y rehidratación | Cuadro básico institucional de productos textiles y calzado |  |

| NORMA/ESPECIFICACION TÉCNICA IMSS | NOMENCLATURA / CLAVE | FECHA |
| --- | --- | --- |
| Especificación técnica IMSS-250 telas institucionales – hule clínico para uso hospitalario | Cuadro básico institucional de productos textiles y calzado |  |
| Especificación técnica IMSS-250 telas institucionales – mandil de hule | Cuadro básico institucional de productos textiles y calzado |  |
| Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”. | Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006” | 21/06/2006 |
| Sistema de Gestión de la Calidad- Requisitos | ISO 9001: y/o NMX-CC-9001-IMNC | Vigente |

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- La evaluación de las propuestas técnicas será documental, por lo anterior, el Instituto no requiere muestras físicas: de tela, producto terminado ni logo símbolos.

- Se verificará que la propuesta incluya la información, los documentos y los requisitos solicitados en los “Términos y Condiciones” y “Anexo Técnico para la adquisición de colchones, colchonetas, cojín, almohadillas hule y mandil de hule hospitalarios para el ejercicio 2018”.

- Se verificará documentalmente que los bienes ofertados cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en el “Anexo Técnico para la adquisición de colchones, colchonetas, cojín, almohadillas hule y mandil de hule hospitalarios para el ejercicio 2018”, así como con aquéllos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se procederá a evaluar técnicamente las propuestas presentadas mediante criterio binario, considerando las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes se procederá a evaluar las siguientes en precio, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Se evaluará que los informes de resultados presentados cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en el “Anexo Técnico para la adquisición de colchones, colchonetas, cojín, almohadillas hule y mandil de hule hospitalarios para el ejercicio 2018”.

- Se verificará que los informes de resultados que se presenten hayan sido emitidos por laboratorios de pruebas que se encuentren acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), en el área textil y del vestido, mediante la información contenida en la página oficial de la EMA, www.ema.gob.mx así como en su caso, podrán realizarse consultas de forma escrita a la referida Entidad.

- Sólo serán consideradas aquellas proposiciones cuyo volumen propuesto por partida cubra el 100% de la demanda requerida en el Resumen por partida para cada una de ellas, que forma parte del Anexo 1 “Requerimiento”, adjudicándose a una fuente de abastecimiento por cada una de las partidas.

- NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El licitante deberá presentar el Anexo A “Propuesta Técnica”, cumpliendo estrictamente con la descripción del bien ofertado, conforme a lo establecido en el Anexo 1 “Requerimiento”, cumpliendo en su totalidad con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´S), Normas Mexicanas (NMX-A-INNTEX) y Especificaciones Técnicas, establecidas en el “Anexo Técnico para la adquisición de colchones, colchonetas, cojín, almohadillas hule y mandil de hule hospitalarios para el ejercicio 2018”.

- DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA.

El Licitante deberá presentar la propuesta técnica, para lo cual podrá hacer uso del Anexo A “Propuesta Técnica”, que se adjunta y deberá acompañarse con la siguiente documentación:

  - Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados de conformidad con el Anexo 1 “Requerimiento”, los licitantes deberán incluir en su proposición técnica, las partidas para las cuales participa, utilizando el Anexo A “Proposición Técnica”.

  - Informes de Resultados por cada una de las partidas en que participe, mismos que deberán cumplir los siguientes requisitos, según corresponda y de acuerdo a lo señalado en el “Anexo Técnico para la adquisición de colchones, colchonetas, cojín, almohadillas hule y mandil de hule hospitalarios para el ejercicio 2018”:

    - Informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, de los ensayos realizados a las telas, que deben contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada.

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA.

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que validó los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, el informe de resultados del laboratorio deberá, corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos.

    - Informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, de los ensayos realizados a las prendas, que deben contener:

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con clave y nombre del producto que respalda conforme al “Anexo Técnico para la adquisición de colchones, colchonetas, cojín, almohadillas hule y mandil de hule hospitalarios para el ejercicio 2018”.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA.

- En un solo informe los resultados deberán contener las características de corte y confección, así como descripción de la prenda evaluada.

- Las pruebas de hilos de costura (tipo, título y composición, color, número, etc.), no serán exigibles.

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que validó los informes de resultados.

    - Los informes de resultados de la espuma de poliuretano para los colchones (almohadillas, cojines y colchones), los licitantes deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad en papel membretado de su razón social y firmado por el representante legal, en el que indique para cada clave, que la densidad (kg/ m³) con la que será fabricado, corresponde a la solicitada en la descripción Anexo Técnico para Colchones, Colchonetas, Cojín, Almohadillas, Hule y Mandil de Hule Hospitalarios 2018 para cada clave de acuerdo a la relación donde densidad=masa (kg) entre volumen (m³), de diseño, dimensiones, costura especificaciones y técnicas, asimismo se le recuerda que el IMSS, podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad. Lo anterior en el entendido de que si no cumple con la densidad ofertada, los artículos le serán devueltos a efecto de que sean canjeados en los términos que se señalan en los presentes términos y condiciones.

    - Copia simple del certificado vigente mediante el cual acredite el cumplimiento de la norma ISO 9001: y/o NMX-CC-9001-IMNC Sistema de Gestión de la Calidad, expedido por la persona acreditada, conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización, a nombre del fabricante que ampare el proceso productivo del bien. Dicho certificado deberá ser presentado en original o copia certificada por fedatario público para su cotejo a la firma del contrato.

  - Todos los informes de resultados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Para los informes de resultados, en caso de que el laboratorio acreditado por la EMA en el área textil y del vestido que emite el informe de resultados no tenga acreditada alguna prueba o método, este podrá contratar la prueba a un laboratorio que sí la tenga acreditada, debiendo expresar el resultado en el informe, con la leyenda, “Prueba Contratada”.

- Deberán contar con fecha de expedición no mayor a 3 (TRES) meses previos al acto de presentación y apertura de proposiciones a fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

- Tanto el laboratorio como los métodos de prueba que se incluyan en los informes de resultados, deberán estar acreditados ante la EMA en el área textil y del vestido; dichos informes contendrán las pruebas y resultados de los ensayos realizados a la tela y producto terminado de las prendas, solicitados en el “Anexo Técnico para la adquisición de colchones, colchonetas, cojín, almohadillas hule y mandil de hule hospitalarios para el ejercicio 2018”.

- Los informes de resultados de tela y confección, deberán indicar los métodos de prueba actualizados y acreditados, emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido.

- Los informes de resultados deberán estar emitidos a nombre de la razón social participante en esta licitación.

- El licitante deberá agregar al sobre de su propuesta técnica que envíe a través de CompraNet los informes de resultados, digitalizados a color, los cuales deberán ser legibles en su totalidad.

  - Escrito libre en papel preferentemente membretado de su razón social y firmado por el representante legal del licitante, indicando que los informes de pruebas están emitidos por laboratorio(s) de prueba(s) acreditado(s) por la EMA en el área textil y del vestido; que los resultados no han sido alterados.

  - Escrito libre en papel preferentemente membretado de su razón social y firmado por el representante legal del licitante, en el que manifieste que los bienes ofertados contarán con una garantía de fabricación de 12 (doce) meses contados a partir de la recepción de estos a entera satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten.

  - Escrito libre en papel preferentemente membretado de su razón social y firmado por el representante legal del licitante, donde manifiesten su conformidad en caso de resultar adjudicados en esta licitación, para que el Instituto pueda solicitar a un laboratorio debidamente acreditado ante la EMA, en el área textil y del vestido, realizar los ensayos correspondientes, a fin de verificar la calidad, corte y confección de la prenda de conformidad con el numeral 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

  - El licitante deberá presentar una relación de los Informes de Resultados exhibidos, en el Anexo B “Relación de Informes de Resultados de colchones para el ejercicio 2018”, firmado por el representante legal, el cual formará parte de su propuesta técnica y documentación complementaria que suba a CompraNet.

  - Con la finalidad de establecer un canal de comunicación oficial con los proveedores, los licitantes acompañarán en su propuesta técnica Anexo A “Propuesta Técnica”, un escrito en papel preferentemente membretado de su razón social y firmado por el representante legal, donde señale el nombre, teléfono y dirección de quien recibirá toda clase de notificaciones que resulten del (os) contrato (s) y convenio (s) que celebren.

La omisión en la presentación de alguno de los documentos y requisitos solicitados en los numerales 2 y 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 será causal de desechamiento de su proposición por afectar la solvencia de la misma.

Especificaciones Técnicas

- Tela ahulada color verde para las Partidas 43, 44 y 45

Almohadilla en Forma de Cuña, Almohadilla Cilíndrica, Cojín Para Camas Hospitalarias.

Tela

- Especificación de la tela de confección plastificada para las partidas anteriores, señaladas en el numeral I:

| - Tela plastificada, con forro de tela no tejida ignífuga. |  |
| --- | --- |
| - Color verde, código pantone 347 U. (De acuerdo a lo señalado en las “especificaciones técnicas IMSS, 220 ropa para servicios médicos”). |  |

- NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones.

- Para identificar la calidad de la tela ahulada para las partidas de la 1 a la 3, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de los informes de resultados expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones.

En virtud de lo señalado en la NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, que cumplan con las siguientes especificaciones:

- Especificaciones de la tela plastificada

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Material del soporte | Poliéster 100 % O Poliamida 100 % | NMX-A-084-INNTEX-2015, Industria Textil – Fibras Textiles – Análisis Cualitativo – Cuantitativo – Para una Fibra 100% - Método de Prueba |
| Masa por metro cuadrado g/m2 (Método 5 especímenes pequeños) | 170 g/m2 mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área |
| Penetración de los líquidos | 0 g | NMX-A-014-INNTEX-2006 Industria Textil –Determinación de la Resistencia a la Penetración de Agua por Impacto – Método de prueba |
| Resistencia al reventamiento | 700 kPa mínimo | NMX-A-13938/1-INNTEX-2012 Industria Textil-Propiedades de los Tejidos – Parte 1- Método Hidráulico para determinar la Resistencia al reventamiento y la Distención al Reventamiento |
| Espesor | 0.30 mínimo | NMX-A-301/2-INNTEX-2013 Industria Textil-Determinación del Espesor-Método de ensayo |
| Flotabilidad Tiempo máximo de post luminiscencia en segundos para auto extinguirse | 0 s | NMX-A-190/2-INNTEX-2009 Industria Textil – Determinación de la Inflamabilidad de los tejidos – parte 2- Método vertical - Método de prueba |
| Prueba de actividad antimicrobiana | 0 crecimiento | ISO 22196:2011 |
| Material del recubrimiento | Poliuretano 100% (PU) | ASTM E 1252-98 Nota: se aceptará método interno no acreditado, por no existir laboratorio acreditado ante la EMA en este método de pruebas. |

- Especificaciones del forro

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Identificación de fibras | 50% viscosa y la diferencia de poliéster | NMX-A-1833/1-INNTEX-2011Fibras textiles-parte 1 análisis cuantitativo-método de prueba Nota: se aceptará como nombre de la prueba cuando el informe describa contenido de material no fibroso |
| Masa por área | 120 g/m2 mínimo | NMX-A-301/1-INNTEX-2009 Industria Textil-Determinación de la masa por unidad de área – Método de prueba |
| Flamabilidad Tiempo máximo de post luminiscencia en segundos para autoexinguirse |  | NMX-A-190/2-INNTEX-2009 Industria Textil – Determinación de la Inflamabilidad de los tejidos – parte 2- Método vertical - Método de prueba |

- Partida 43

Almohadilla en forma de cuña

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.025.0161.02.01 | Almohadilla en forma de cuña diseño: compuesto de dos piezas, cuerpo de una pieza de espuma de poliuretano virgen con un forro de tela no tejida ignífuga, cubierta de tres piezas de tela plastificada, dos tapas o laterales, de una pieza cada una, en forma de triángulo escaleno, una pieza con forma de rectángulo doblado en tres partes, con uniones selladas, con dos ventilas selladas en los laterales e impermeable, flexible, resiliente y uniforme en su estructura. Forro de tela ahulada, color verde código pantone 347 U. Dimensiones: largo (a) 50 cm, ancho (b) 20 cm, altura lado (c) 25 cm, altura lado (d) 35 cm, diámetro de ventilas (e) 2.5 cm, distancia de las ventilas (e) 8.14 cm, altura de colocación de las ventilas (g) 6.67 cm. | NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones | NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones | Presentar escrito en papel membretado con firma del proveedor o representante legal, en el cual manifieste que cumple con los requisitos de diseño, dimensiones, costura especificaciones y técnicas de la espuma de poliuretano. |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la tabla 2 del numeral 5.2.2 de la NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones. |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección del numeral 5.2.1 de la NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones. |
| Sellado | Debe cumplir con lo establecido en el Apéndice D (Normativo) de la NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones |

Especificaciones Técnicas de la espuma de poliuretano

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Material | Espuma de poliuretano virgen | Método interno Nota: se aceptará método interno no acreditado, por no existir laboratorio acreditado ante la EMA en este método de pruebas. |
| Densidad | >20 kg/m3 |  |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 INFORMACIÓN COMERCIAL, ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA

- Partida 44

Almohadilla Cilíndrica

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.025.0179.03.01 | Almohadilla cilíndrica: artículo en forma cilíndrica, compuesto de una pieza de espuma de poliuretano virgen con un forro de tela no tejida ignifuga y cubierta de tres piezas de tela plástica, con uniones selladas, con dos ventilas selladas impermeables, a los costados flexibles, resiliente y uniforma en su estructura. Forro de tela ahulada, color verde código pantone 347 U. Dimensiones: largo (a) 50 cm, diámetro de la almohada (b) 20cm, diámetro de las ventilas (c) 2.5 cm, distancia de las ventilas (d) centrada al diámetro del almohada. | NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones | NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones | Presentar escrito en papel membretado con firma del proveedor o representante legal, en el cual manifieste que cumple con los requisitos de diseño, dimensiones, costura especificaciones y técnicas de la espuma de poliuretano. . |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la tabla 1 del numeral 5.2.2 de la NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones. |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección del numeral 5.1.1 de la NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones. |
| Sellado | Debe cumplir con lo establecido en el Apéndice D (Normativo) de la NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones |

Especificaciones Técnicas de la espuma de poliuretano

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Material | Espuma de poliuretano virgen | Método interno Nota: se aceptará método interno no acreditado, por no existir laboratorio acreditado ante la EMA en este método de pruebas. |
| Densidad | >20 kg/m3 |  |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 INFORMACIÓN COMERCIAL, ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA”.

- Partida 45

Cojín para cama hospitalaria

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.025.0187.02.01 | Cojín para camas hospitalarias: artículo en forma rectangular con aristas desvanecidas en los lados en sentido longitudinal, compuesto de una pieza, cuerpo de una pieza de espuma de poliuretano virgen con un forro de tela no tejida ignífuga, cubierta de tres piezas de tela plástica, dos tapas o laterales, de una pieza cada una en forma de ovalo, una pieza en forma rectangular con uniones selladas, con dos ventilas selladas en los laterales e impermeable, flexible, resiliente y uniforme en su estructura. Forro de tela ahulada, color verde código pantone 347 U. Dimensiones: largo (a) 50 cm, ancho (b) 30 cm, espesor (c) 10 cm, diámetro de la ventila (d) 2.5 cm, distancia de las ventilas (e) 15 cm, altura de la colocación de las ventilas (f) 5 cm. | NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones | NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones | Presentar escrito en papel membretado con firma del proveedor o representante legal, en el cual manifieste que cumple con los requisitos de diseño, dimensiones, costura especificaciones y técnicas de la espuma de poliuretano. |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones de la tabla 3 del numeral 5.2.2 de la NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones. |
| Corte y confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección del numeral 5.3.1 de la NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones. |
| Sellado | Debe cumplir con lo establecido en el Apéndice D (Normativo) de la NMX-A-006/1-INNTEX-2017 Industria del Vestido – Almohadas para uso en servicios hospitalarios – Especificaciones |

Especificaciones Técnicas de la espuma de poliuretano

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Material | Espuma de poliuretano virgen | Método interno Nota: se aceptará método interno no acreditado, por no existir laboratorio acreditado ante la EMA en este método de pruebas. |
| Densidad | >20 kg/m3 |  |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 INFORMACIÓN COMERCIAL, ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA”.

- Tela ahulada color verde para las Partidas 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54.

Colchón Para Camas: de Cuidados Intensivos y Trabajo de Parto, Colchón Para Incubadora, Colchón Para Carros Camilla “Transfer”, Colchón Para Carros Camilla: de Recuperación y Adulto, Colchoneta Para Baño de Artesa, Colchoneta para Mesas: de Atención a Recién Nacido y Rehidratación, Colchón Para Camas: Clínica de Múltiples Posiciones e Individual, Colchón Para Cama Pediátrica y Colchón Para Cuna Canastilla.

las especificaciones técnicas de 12 partidas para la compra de colchones, colchonetas, cojines, almohadillas, hule y mandil ahulado hospitalarios, las cuales podrán ser consultadas y descargadas en la página electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, apartado Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS.

Tela

- Especificación de la tela de confección ahulada para las partidas anteriores, señaladas en el numeral I:

| - Tela ahulada con alma de malla. - Con o sin grabado en la superficie |  |
| --- | --- |
| - Color verde, código pantone 347 U. (De acuerdo a lo señalado en las “especificaciones técnicas IMSS, 220 ropa para servicios médicos”). |  |

- Documento normativo, Especificaciones técnicas IMSS, 220 Ropa para servicios médicos.

- Para identificar la calidad de la tela ahulada para las partidas de la 1 a la 12, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de los informes de resultados expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la especificación técnica IMSS 220.

En virtud de lo señalado en la especificación técnica IMSS 220, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Masa por metro cuadrado g/m2 (Método 5 especímenes pequeños) | 390 g/m2 mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área |
| Resistencia a la tracción Sentido longitudinal Sentido transversal | 156,9 N/cm mínimo 117,7 N/cm mínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008 Industria textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción-parte 2-determinación de la fuerza máxima por el método de agarre-método Grab. |
| Resistencia al rasgado Sentido longitudinal Sentido transversal | 5000 gf mínimo 5000 gf mínimo | NMX-A-109-INNTEX-2012 Industria textil – tejidos de calada – determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – método de prueba |
| Elongación Sentido Longitudinal Sentido transversal | 10 % mínimo 10 % mínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008 Industria textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción-parte 2-determinación de la fuerza máxima por el método de agarre-método Grab. |
| Especificación antiflama | Debe ser autoextinguible | NMX-A-190/1-INNTEX-2010, y NMX-A-190/2-INNTEX-2009 |

- Partida 46

Colchón Para Camas de Cuidados Intensivos y Trabajo de Parto

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.030.0206.02.01 | Colchón para camas: de cuidados intensivos y trabajo departo diseño: colchón de espuma de poliuretano de 27 kg/m3, con dos ventilas en cada costado forro: tela ahulada. color: verde, código pantone 347 u. dimensiones: largo (a) 190 cm, ancho (b) 75 cm, espesor (c) 15 cm, de la orilla a cada ventila (d) 40 cm. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchón para camas: de cuidados intensivos y trabajo de parto. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchón para camas: de cuidados intensivos y trabajo de parto. | Presentar escrito en papel membretado con firma del proveedor o representante legal, en el cual manifieste que cumple con los requisitos de diseño, dimensiones, costura especificaciones y técnicas de la espuma de poliuretano. |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Diseño | Artículo en forma rectangular compuesto de dos piezas: - Cuerpo de una pieza de espuma de poliuretano. - Forro, de tres piezas de tela ahulada. - Dos tapas, de una pieza cada una. - Un lateral o cajón, de una pieza. Con dos ventilas de plástico en cada costado y esquinas ligeramente redondeadas. |
| Dimensiones | Largo (A) 190,0 cm ± 2,0 cm Ancho (B) 75,0 cm ± 2,0 cm Espesor (C) 15,0 cm mínimo Distancia de la orilla al centro de cada ventila de plástico (D) 40,0 cm ± 2,0 cm Diámetro de las ventilas de plástico 2,5 cm ± 0,5 cm |
| Costura | Costura recta, 8 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, bien rematada en todos los ensambles y partes donde se requiera. |
| Acabado | El producto terminado debe estar libre de los defectos que mencionan a continuación: - Diseño diferente al específico. - Agujeros, roturas o desgarres. - Costuras deficientes que ocasionen la separación o desprendimiento de las partes. - Pliegues o deformaciones por costuras defectuosas. - Costuras deficientes. - Costuras sin rematar. - Deshebrado incompleto (hebras sueltas). - Artículo sucio. - Artículo húmedo o mojado. - Manchas de aceite, grasa, etc. - Artículo con contaminación micótica. |

Especificaciones Técnicas de la espuma de poliuretano

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Material | Debe ser: - Espuma de poliuretano flexible de una pieza. - Resilente (elástica). - Permeable al paso del aire. - Hipoalergénico. - Resistente a la formación de bacterias. - Uniforme en su estructura celular. - Libre de grietas, cuarteaduras, partes débiles, delgadas, chiclosas y materias extrañas. |
| Densidad | 27,0 ± 2,0 kg/m3 |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 INFORMACIÓN COMERCIAL, ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA”.

- Partida 47

Colchón Para Incubadora

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.030.0339.03.01 | Colchón para incubadora diseño: colchón de espuma de poliuretano de 27 kg/m3 forro: tela ahulada. color: verde, código pantone 347 u. dimensiones: largo (a) 70 cm, ancho (b) 35 cm, espesor (c) 5 cm. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchón para incubadora. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchón para incubadora. | Presentar escrito en papel membretado con firma del proveedor o representante legal, en el cual manifieste que cumple con los requisitos de diseño, dimensiones, costura especificaciones y técnicas de la espuma de poliuretano. . |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Diseño | Artículo de forma rectangular compuesto de dos piezas: - Cuerpo, de una pieza de espuma de poliuretano. - Forro, de tres piezas de tela ahulada. - Dos tapas, de una pieza cada una. - Un lateral o cajón, de una pieza y esquinas ligeramente redondeadas. |
| Dimensiones | Largo (A) 70,0 cm ± 2,0 cm Ancho (B) 35,0 cm ± 2,0 cm Espesor (C) 5,0 cm mínimo |
| Costura | Costura recta, 8 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, bien rematada en todos los ensambles y partes donde se requiera. |
| Acabado | El producto terminado debe estar libre de los defectos que mencionan a continuación (Verificación visual): - Diseño diferente al específico. - Agujeros, roturas o desgarres. - Costuras deficientes que ocasionen la separación o desprendimiento de las partes. - Pliegues o deformaciones por costuras defectuosas. - Costuras deficientes. - Costuras sin rematar. - Deshebrado incompleto (hebras sueltas). - Artículo sucio. - Artículo húmedo o mojado. - Manchas de aceite, grasa, etc. - Artículo con contaminación micótica. |

Especificaciones Técnicas de la espuma de poliuretano

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Material | Debe ser: - Espuma de poliuretano flexible de una pieza. - Resilente (elástica). - Permeable al paso del aire. - Hipoalergénico. - Resistente a la formación de bacterias. - Uniforme en su estructura celular. - Libre de grietas, cuarteaduras, partes débiles, delgadas, chiclosas y materias extrañas. |
| Densidad | 27,0 ± 2,0 kg/m3 |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 INFORMACIÓN COMERCIAL, ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA”.

- Partida 48

Colchón Para Carros Camilla “Transfer”

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.030.0347.02.01 | Colchón para carros camilla “Transfer”, diseño: colchón de espuma de poliuretano de 27 kg/m3, con dos ventilas en cada costado. Confeccionado en tela ahulada color verde, código pantone 347 U. Dimensiones, largo (A) 180 cm, ancho (B) 60 cm, espesor (C) 5 cm, de la orilla a cada ventila (D) 40 cm. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchón para carros camilla “Transfer”. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchón para carros camilla “Transfer”. | Presentar escrito en papel membretado con firma del proveedor o representante legal, en el cual manifieste que cumple con los requisitos de diseño, dimensiones, costura especificaciones y técnicas de la espuma de poliuretano. |

  - De las dimensiones y confección del artículo.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| ENSAYO | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Diseño | Artículo en forma rectangular compuesto de dos piezas: - Cuerpo, de una pieza de espuma de poliuretano. - Forro de tres piezas de tela ahulada. - Dos tapas de una pieza cada una. - Una lateral o cajón, de una pieza. Con dos ventilas de plástico en cada costado y esquinas ligeramente redondeadas. |
| Dimensiones | Largo (A) 180,0 cm ± 2,0 cm Ancho (B) 60,0 cm ± 2,0 cm Espesor (C) 5,0 cm mínimo Distancia de la orilla al centro de cada ventila de plástico (D) 40,0 cm ± 2,0 cm Diámetro de las ventilas de plástico 2,5 cm ± 0,5 cm |
| Costura | Costura recta, 8 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, bien rematada en todos los ensambles y partes donde se requiera. |

Especificaciones Técnicas de la espuma de poliuretano

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a  3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Material | Debe ser: - Espuma de poliuretano flexible de una pieza. - Resilente (elástica). - Permeable al paso del aire. - Hipoalergénico. - Resistente a la formación de bacterias. - Uniforme en su estructura celular. - Libre de grietas, cuarteaduras, partes débiles, delgadas, chiclosas y materias extrañas. |
| Densidad | 27,0 ± 2,0 kg/m3 |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 INFORMACIÓN COMERCIAL, ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA”.

- Partida 49

Colchón Para Carros Camilla: de Recuperación y Adulto

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.030.0354.03.01 | Colchón para carros camilla: de recuperación y adulto diseño: colchón de espuma de poliuretano de 27 kg/m3, con dos ventilas en cada costado forro: tela ahulada. color: verde, código pantone 347 u. dimensiones: largo (a) 180 cm, ancho (b) 60 cm, espesor (c) 9 cm, de la orilla a cada ventila (d) 40 cm | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchón para carros camilla “Transfer”. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchón para carros camilla “Transfer”. | Presentar escrito en papel membretado con firma del proveedor o representante legal, en el cual manifieste que cumple con los requisitos de diseño, dimensiones, costura especificaciones y técnicas de la espuma de poliuretano. . |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección del artículo.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Diseño | Artículo de forma rectangular compuesto de dos piezas: - Cuerpo de una pieza de espuma de poliuretano. - Forro de tres piezas de tela ahulada. - Dos tapas de una pieza cada una. - Un lateral o cajón, de una pieza. - Con dos ventilas de plástico en cada costado y esquinas ligeramente redondeadas. |
| Dimensiones | Largo (A) 180,0 cm ± 2,0 cm Ancho (B) 60,0 cm ± 2,0 cm Espesor (C) 9,0 cm mínimo Distancia de la orilla al centro de cada ventila de plástico (D) 40,0 cm ± 2,0 cm Diámetro de las ventilas de plástico 2,5 cm ± 0,5 cm |
| Costura | Costura recta, 8 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, bien rematada en todos los ensambles y partes donde se requiera. |
| Acabado | El producto terminado debe estar libre de los defectos que mencionan a continuación (Verificación visual): - Diseño diferente al específico. - Agujeros, roturas o desgarres. - Costuras deficientes que ocasionen la separación o desprendimiento de las partes. - Pliegues o deformaciones por costuras defectuosas. - Costuras deficientes. - Costuras sin rematar. - Deshebrado incompleto (hebras sueltas). - Artículo sucio. - Artículo húmedo o mojado. - Manchas de aceite, grasa, etc. - Artículo con contaminación micótica. |

Especificaciones Técnicas de la espuma de poliuretano

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Material | Debe ser: - Espuma de poliuretano flexible de una pieza. - Resilente (elástica). - Permeable al paso del aire. - Hipoalergénico. - Resistente a la formación de bacterias. - Uniforme en su estructura celular. - Libre de grietas, cuarteaduras, partes débiles, delgadas, chiclosas y materias extrañas. |
| Densidad | 27,0 ± 2,0 kg/m3 |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 INFORMACIÓN COMERCIAL, ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA”.

- Partida 50

Colchoneta para Baño de Artesa.

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.030.0362.03.01 | Colchoneta para baño de artesa diseño: colchoneta de espuma de poliuretano de 27 kg/m3, con dos ventilas en cada costado forro: tela ahulada. color: verde, código pantone 347 u. dimensiones: largo (a) 102 cm, ancho (b) 65 cm, espesor (c) 5 cm, de la orilla a cada ventila (d) 20 cm. | Especificación técnica IMSS 220 ropa para servicios médicos – Colchoneta para baño de artesa. | Especificación técnica IMSS 220 ropa para servicios médicos – Colchoneta para baño de artesa. | Presentar escrito en papel membretado con firma del proveedor o representante legal, en el cual manifieste que cumple con los requisitos de diseño, dimensiones, costura especificaciones y técnicas de la espuma de poliuretano. |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección del artículo.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a  3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Diseño | Artículo de forma rectangular compuesto de dos piezas: - Cuerpo, de una pieza de espuma de poliuretano. - Forro, de tres piezas de tela ahulada. - Dos tapas, de una pieza cada una. - Un lateral o cajón, de una pieza. Con dos ventilas de plástico en cada costado y esquina ligeramente redondeadas |
| Dimensiones | Largo (A) 102 ± 2 cm Ancho (B) 65 ± 2 cm Espesor (C) 5 cm mínimo Distancia de la orilla al centro de cada ventila de plástico (D) 20 ± 2 cm Diámetro de las ventilas de plástico 2.5 ± 0.5 cm |
| Costura | Costura recta, 8 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, bien rematada en todos los ensambles y partes donde se requiera. |
| Acabado | El producto terminado debe estar libre de los defectos que mencionan a continuación (Verificación visual): - Diseño diferente al específico. - Agujeros, roturas o desgarres. - Costuras deficientes que ocasionen la separación o desprendimiento de las partes. - Pliegues o deformaciones por costuras defectuosas. - Costuras deficientes. - Costuras sin rematar. - Deshebrado incompleto (hebras sueltas). - Artículo sucio. - Artículo húmedo o mojado. - Manchas de aceite, grasa, etc. - Artículo con contaminación micótica. |

Especificaciones Técnicas de la espuma de poliuretano

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Material | Debe ser: - Espuma de poliuretano flexible de una pieza. - Resilente (elástica). - Permeable al paso del aire. - Hipoalergénico. - Resistente a la formación de bacterias. - Uniforme en su estructura celular. - Libre de grietas, cuarteaduras, partes débiles, delgadas, chiclosas y materias extrañas. |
| Densidad | 27,0 ± 2,0 kg/m3 |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 INFORMACIÓN COMERCIAL, ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA”.

- Partida 9

Colchoneta Para Mesas: De Atención a Recién Nacido y Rehidratación

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.030.0370.03.01 | Colchoneta para mesa: de atención a recién nacido y rehidratación diseño: colchoneta de espuma de poliuretano de 27 kg/m3, con dos ventilas en cada costado forro: tela ahulada. Color verde, código pantone 347 u. dimensiones: largo (a) 115 cm, ancho (b) 55 cm, espesor (c) 5 cm, de la orilla a cada ventila (d) 20 cm. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchoneta para mesas: De atención a recién nacido y rehidratación. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchoneta para mesas: De atención a recién nacido y rehidratación. | Presentar escrito en papel membretado con firma del proveedor o representante legal, en el cual manifieste que cumple con los requisitos de diseño, dimensiones, costura especificaciones y técnicas de la espuma de poliuretano. . |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección del artículo.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Diseño | Artículo de forma rectangular compuesto de dos piezas: - Cuerpo, de una pieza de espuma de poliuretano. - Forro, de tres piezas de tela ahulada. - Dos tapas, de una pieza cada una. - Un lateral o cajón, de una pieza. Con dos ventilas de plástico en cada costado y esquinas ligeramente redondeadas. |
| Dimensiones | Largo (A) 115 ± 2,0 cm Ancho (B) 55 ± 2,0 cm Espesor (C) 5 cm mínimo Distancia de la orilla al centro de cada ventila de plástico (D) 20 ± 2,0 cm Diámetro de las ventilas de plástico 2.5 ± 0.5 cm |
| Costura | Costura recta, 8 puntadas mínimo por cada 2.5 cm, bien rematada en todos los ensambles y partes donde se requiera. |
| Acabado | El producto terminado debe estar libre de los defectos que mencionan a continuación (Verificación visual): - Diseño diferente al específico. - Agujeros, roturas o desgarres. - Costuras deficientes que ocasionen la separación o desprendimiento de las partes. - Pliegues o deformaciones por costuras defectuosas. - Costuras deficientes. - Costuras sin rematar. - Deshebrado incompleto (hebras sueltas). - Artículo sucio. - Artículo húmedo o mojado. - Manchas de aceite, grasa, etc. - Artículo con contaminación micótica. |

Especificaciones Técnicas de la espuma de poliuretano

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Material | Debe ser: - Espuma de poliuretano flexible de una pieza. - Resilente (elástica). - Permeable al paso del aire. - Hipoalergénico. - Resistente a la formación de bacterias. - Uniforme en su estructura celular. - Libre de grietas, cuarteaduras, partes débiles, delgadas, chiclosas y materias extrañas. |
| Densidad | 27,0 ± 2,0 kg/m3 |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 INFORMACIÓN COMERCIAL, ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA”.

- Partida 52

Colchón para camas: Clínica de múltiples posiciones e individual.

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.030.0388.02.01 | Colchón para camas: clínica de múltiples posiciones e individual diseño: colchón de espuma de poliuretano de 27 kg/m3, con dos ventilas en cada costado forro: tela ahulada. color: verde, código pantone 347 u. dimensiones: largo (a) 190 cm, ancho (b) 90 cm, espesor (c) 15 cm, de la orilla a cada ventila (d) 40 cm. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchón para camas: Clínica de múltiples posiciones e individual. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchón para camas: Clínica de múltiples posiciones e individual | Presentar escrito en papel membretado con firma del proveedor o representante legal, en el cual manifieste que cumple con los requisitos de diseño, dimensiones, costura especificaciones y técnicas de la espuma de poliuretano. |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección del artículo.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Diseño | Artículo de forma rectangular compuesto de dos piezas: - Cuerpo, de una pieza de espuma de poliuretano. - Forro, de tres piezas de tela ahulada. - Dos tapas, de una pieza cada una. - Un lateral o cajón, de una pieza. Con dos ventilas de plástico en cada costado y esquinas ligeramente redondeadas. |
| Dimensiones | Largo (A) 190 ± 2,0 cm Ancho (B) 90 ± 2,0 cm Espesor (C) 15 cm mínimo Distancia de la orilla al centro de cada ventila de plástico (D) 40 ± 2,0 cm Diámetro de las ventilas de plástico 2.5 ± 0.5 cm |
| Costura | Costura recta, 8 puntadas mínimo por cada 2.5 cm, bien rematada en todos los ensambles y partes donde se requiera. |
| Acabado | El producto terminado debe estar libre de los defectos que mencionan a continuación (Verificación visual): - Diseño diferente al específico. - Agujeros, roturas o desgarres. - Costuras deficientes que ocasionen la separación o desprendimiento de las partes. - Pliegues o deformaciones por costuras defectuosas. - Costuras deficientes. - Costuras sin rematar. - Deshebrado incompleto (hebras sueltas). - Artículo sucio. - Artículo húmedo o mojado. - Manchas de aceite, grasa, etc. - Artículo con contaminación micótica. |

Especificaciones Técnicas de la espuma de poliuretano

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Material | Debe ser: - Espuma de poliuretano flexible de una pieza. - Resilente (elástica). - Permeable al paso del aire. - Hipoalergénico. - Resistente a la formación de bacterias. - Uniforme en su estructura celular. - Libre de grietas, cuarteaduras, partes débiles, delgadas, chiclosas y materias extrañas. |
| Densidad | 27,0 ± 2,0 kg/m3 |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 INFORMACIÓN COMERCIAL, ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA”.

- Partida 53

Colchón Para Cama Pediátrica

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.030.0396.02.01 | Colchón para cama pediátrica diseño: colchón de espuma de poliuretano de 27 kg/m3, con dos ventilas en cada costado forro: tela ahulada. color: verde, código pantone 347 u dimensiones: largo (a) 117 cm, ancho (b) 65 cm, espesor (c) 15 cm, de la orilla a cada ventila (d) 20 cm. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchón para cama pediátrica. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchón para cama pediátrica. | Presentar escrito en papel membretado con firma del proveedor o representante legal, en el cual manifieste que cumple con los requisitos de diseño, dimensiones, costura especificaciones y técnicas de la espuma de poliuretano. . |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección del artículo.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Diseño | Artículo de forma rectangular compuesto de dos piezas: - Cuerpo, de una pieza de espuma de poliuretano. - Forro, de tres piezas de tela ahulada. - Dos tapas, de una pieza cada una. - Un lateral o cajón, de una pieza. Con dos ventilas de plástico en cada costado y esquinas ligeramente redondeadas. |
| Dimensiones | Largo (A) 117 cm ± 2 cm Ancho (B) 65 cm ± 2 cm Espesor (C) 15 cm mínimo Distancia de la orilla al centro de cada ventila de plástico (D) 20 cm ± 2 cm Diámetro de las ventilas de plástico 2.5 cm ± 0.5 cm |
| Costura | Costura recta, 8 puntadas mínimo por cada 2.5 cm, bien rematada en todos los ensambles y partes donde se requiera. |
| Acabado | El producto terminado debe estar libre de los defectos que mencionan a continuación (Verificación visual): - Diseño diferente al específico. - Agujeros, roturas o desgarres. - Costuras deficientes que ocasionen la separación o desprendimiento de las partes - Pliegues o deformaciones por costuras defectuosas. - Costuras deficientes. - Costuras sin rematar. - Deshebrado incompleto (hebras sueltas). - Artículo sucio. - Artículo húmedo o mojado. - Manchas de aceite, grasa, etc. - Artículo con contaminación micótica. |

Especificaciones Técnicas de la espuma de poliuretano

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Material | Debe ser: - Espuma de poliuretano flexible de una pieza. - Resilente (elástica). - Permeable al paso del aire. - Hipoalergénico. - Resistente a la formación de bacterias. - Uniforme en su estructura celular. - Libre de grietas, cuarteaduras, partes débiles, delgadas, chiclosas y materias extrañas. |
| Densidad | 27,0 ± 2,0 kg/m3 |

  - Especificaciones del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 INFORMACIÓN COMERCIAL, ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA”.

- Partida 54

Colchón Para Cuna Canastilla

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.030.0404.02.01 | Colchón para cuna canastilla diseño: colchón de espuma de poliuretano de 27 kg/m3, con ventila en el centro de cada costado forro: tela ahulada. color: verde, código pantone 347 u. dimensiones: largo (a) 65 cm, ancho (b) 35cm, espesor (c) 5 cm, de la orilla a cada ventila (d)32.5 cm. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchón para cuna canastilla. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – Colchón para cuna canastilla. | Presentar escrito en papel membretado con firma del proveedor o representante legal, en el cual manifieste que cumple con los requisitos de diseño, dimensiones, costura especificaciones y técnicas de la espuma de poliuretano. |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección del artículo.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Diseño | Artículo de forma rectangular compuesto de dos piezas: - Cuerpo, de una pieza de espuma de poliuretano. - Forro, de tres piezas de tela ahulada. - Dos tapas, de una pieza cada una. - Un lateral o cajón, de una pieza. Con dos ventilas de plástico en cada costado y esquinas ligeramente redondeadas. |
| Dimensiones | Largo (A) 65 cm ± 2 cm Ancho (B) 35 cm ± 2 cm Espesor (C) 5 cm mínimo Distancia de la orilla al centro de cada ventila de plástico (D) 32.5 cm ± 2 cm Diámetro de las ventilas de plástico 2.5 cm ± 0.5 cm |
| Costura | Costura recta, 8 puntadas mínimo por cada 2.5 cm, bien rematada en todos los ensambles y partes donde se requiera. |
| Acabado | El producto terminado debe estar libre de los defectos que mencionan a continuación (Verificación visual): - Diseño diferente al específico. - Agujeros, roturas o desgarres. - Costuras deficientes que ocasionen la separación o desprendimiento de las partes - Pliegues o deformaciones por costuras defectuosas. - Costuras deficientes. - Costuras sin rematar. - Deshebrado incompleto (hebras sueltas). - Artículo sucio. - Artículo húmedo o mojado. - Manchas de aceite, grasa, etc. - Artículo con contaminación micótica. |

Especificaciones Técnicas de la espuma de poliuretano

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |
| --- | --- |
| Material | Debe ser: - Espuma de poliuretano flexible de una pieza. - Resilente (elástica). - Permeable al paso del aire. - Hipoalergénico. - Resistente a la formación de bacterias. - Uniforme en su estructura celular. - Libre de grietas, cuarteaduras, partes débiles, delgadas, chiclosas y materias extrañas. |
| Densidad | 27,0 ± 2,0 kg/m3 |

  - Especificaciones del etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 INFORMACIÓN COMERCIAL, ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA”.

- Tela ahulada color azul cielo para las Partidas 13 Hule Clínico Para Uso Hospitalario y 14 Mandil de Hule

Tela

- Especificación de la tela ahulada para la confección de las partidas anteriores, señaladas en el numeral II.

- Tela ahulada.

- Con alma de tela de manta de algodón 100%.

- Color azul cielo.

- Documento normativo, Especificaciones técnicas IMSS, 220 Ropa para servicios médicos.

- Para identificar la calidad de la tela ahulada para las partidas 13 y 14, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de los informes de resultados expedidos ante un laboratorio público o privado por la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a tres meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las claves, lote, nombre y color de la tela.

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- El informe de resultados deberá contener sello del laboratorio, nombre y firma de la persona que valido los informes de resultados.

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe presentar los resultados de todos los ensayos.

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la especificación técnica IMSS 220.

En virtud de lo señalado en la especificación técnica IMSS 220, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 650 g/m² mínimo. | NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área. |

- Partida 55

Hule clínico para uso hospitalario

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.080.3506.04.01 | Hule clínico para uso hospitalario diseño: hule con alma de tela de manta, con recubrimiento de resina de cloruro de polivinilo, esquinas redondeadas color: azul cielo, código pantone 278 u (anverso y reverso). dimensiones: largo (a) 180 cm, ancho(b) 90 cm. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – hule clínico para uso hospitalario. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – hule clínico para uso hospitalario. | --- |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Verificación | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Diseño | Artículo en forma rectangular de una pieza con esquinas redondeadas y dobladillo perimetral con costura recta. Elaborado en tela ahulada: alma de tela con recubrimiento de cloruro de polivinilo | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Dimensiones | Largo (A) 180 cm ± 3 cm Ancho (B) 90 cm ± 2 cm Esquinas redondeadas, con radio de curvatura de 5 cm ± 1.5 cm |  |
| Dobladillo | Perimetral de 1 cm ± 0.5 cm |  |
| Tipo de costura | Pespunte de costura recta 8 puntadas mínimo por cada 2.5 cm bien rematada. |  |

  - Especificaciones del etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 INFORMACIÓN COMERCIAL, ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA”.

- Partida 56

Mandil de hule

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo para la confección de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.090.3009.02.01 | Mandil de hule diseño: hule con alma de tela de manta con recubrimiento de resina de cloruro de polivinilo cintas en el extremo superior del peto y para amarre en la cintura color: azul cielo, código pantone 278 u (anverso y reverso). dimensiones: largo peto (a) 30cm, ancho peto (b) 25 cm, largo parte inferior (c) 80cm, ancho parte inferior (d)40 cm, largo total (e) 110cm. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – mandil de hule para uso hospitalario. | Especificación técnica IMSS 220 Ropa para servicios médicos – mandil de hule para uso hospitalario. | --- |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Verificación | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Diseño | Artículo en forma de mandil para cubrir la parte frontal del cuerpo de una pieza con esquinas ligeramente redondeadas. Elaborado en tela ahulada: alma de tela con recubrimiento de cloruro de polivinilo. Con cinta de sujeción para el cuello unida en sus extremos en la parte superior del peto por medio de costuras, Con dos cintas de sujeción a la altura de la cintura, unida cada una (en uno de sus extremos) a la tela ahulada, por medio de costuras | Presentar informe de resultados de la verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Dimensiones | Largo peto (A) 30 cm ± 1 cm Ancho peto (B) 25 cm ± 1 cm Largo parte inferior (C) 80 cm ± 2 cm Ancho parte inferior (D) 40 cm ± 1 cm Largo total (E) 110 cm ± 2 cm |  |
| Cintas de sujeción en el cuello | Elaborada en cinta de fibra sintética tejida color negro de 2 cm de ancho mínimo, unida en sus extremos a la parte superior del peto por medio de pespunte de costura recta reforzada en forma de cruz. Con una longitud de la cinta de 70 cm ± 3 cm entre los extremos de las uniones con la tela ahulada. Los extremos de la cinta dobladillados para evitar desilachamientos. |  |
| Cintas de sujeción en la cintura | Dos cintas cada una: Elaborada en cinta de fibra sintética tejida color negro, de 2 cm. De ancho mínimo, unida en uno de sus extremos al mandil a la cintura, por medio de pespunte de costura recta reforzada en forma de cruz. El otro extremo suelto y dobladillo para evitar desilachamientos. Con una longitud de la cinta de 60 cm ± 3 cm entre el extremo cosido y el suelto. |  |
| Tipo de costura | Pespunte de costura recta 8 puntadas mínimo por cada 2.5 cm bien rematada. |  |

  - Especificaciones del etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI-2006 INFORMACIÓN COMERCIAL, ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA”.

Por el Área Técnica

_________________________________________________________

Ing. Ema Evelia Gutiérrez Flores

Titular de la División de Servicios Complementarios